2.6 Определение расчетного расхода тепла на отопление и                определение количества отопительных приборов

По данным таблицы 2.4 можно определить тепловую нагрузку на все      здание, а соответственно по каждому стояку двухтрубной системы с нижней разводкой. Основным элементом системы отопления, является                         нагревательный прибор, их назначение – непосредственный обогрев здания. Вид и количество нагревательных приборов выбирается в соответствии с          характером и назначением отапливаемого здания. Также учитываются тип системы отопления, вид и параметры теплоносителя.

Нагревательные приборы следует располагать у наружных стен,            преимущественно под окнами. При таком размещении движение теплого воздуха от нагревательного прибора препятствует образованию                   ниспадающих холодных токов от окон и холодных поверхностей стен. Если под окнами разместить приборы нельзя, допускается установка их у                наружных или внутренних стен.

В помещениях отопительные приборы устанавливают, как правило, в полунишах или открыто у стен (без ограждений), поскольку ограждающие или экранирующие устройства в большинстве приборов, за исключением конвекторов, снижают теплоотдачу нагревательных приборов и затрудняют очистку поверхности приборов от пыли.

В таблице 2.6 представлен расчет отопительных приборов.

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические           радиаторы Rifar 500, теплоотдача одной секции составляет 204 Вт.

Таблица 2.6 – Таблица распределения отопительных приборов в здании

| № пом. | Qот, Вт | tвр, оС | Кол-во секций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| подвал |  |  |  |
| 1 | 2546 | 16 | 13 |
| 2 | 1320 | 16 | 7 |
| 3 | 817 | 16 | 4 |
| 4 | 26 | 16 | - |
| 5 | 1282 | 18 | 9 |
| 6 | 1100 | 16 | - |
| 7 | 290 | 16 | 3 |
| 8 | 925 | 16 | 6 |
| 9 | 26 | 16 | - |
| 10 | 333 | 16 | - |
| 11 | 725 | 16 | - |
| 12 | 387 | 16 | 3 |
| 13 | 85 | 16 | 3 |
| 14 | 236 | 16 | 3 |
| 15 | 587 | 16 | 3 |
| 16 | 1557 | 16 | 9 |
| 17 | 1162 | 16 | 6 |
| 1 этаж |  |  |  |
| 101 | 9630 | 10 | - |
| 102 | 614 | 16 | 10 |
| 103 | 698 | 18 | 10 |
| 104 | 714 | 18 | 9 |
| 105 | - | 16 | - |
| 106 | 110 | 16 | - |
| 107 | 769 | 18 | 8 |
| 108 | 976 | 18 | 18 |
| 109 | 704 | 18 | 7 |
| 110 | 681 | 18 | 7 |
| 111 | 737 | 18 | 7 |
| 112 | 934 | 18 | 10 |
| 113 | 1379 | 18 | 7 |
| 114 | 1641 | 18 | 15 |
| 115 | 632 | 16 | 10 |
| 116 | 817 | 18 | 12 |
| 117 | 510 | 18 | 8 |
| 118 | 745 | 18 | 8 |
| 119 | 635 | 22 | 12 |
| 120 | 423 | 25 | - |
| 121 | 1094 | 18 | 12 |
| 122 | 1155 | 18 | 18 |
| 123 | 995 | 16 | 12 |
| 124 | 322 | 16 | 5 |
| 125 | 692 | 18 | 10 |

Продолжение таблицы 2.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 этаж |  |  |  |
| 201 | 1221 | 16 | - |
| 202 | 2147 | 18 | 13 |
| 203 | 1470 | 18 | 10 |
| 204 | 572 | 18 | 4 |
| 205 | 1388 | 16 | 8 |
| 206 | 1927 | 18 | 12 |
| 207 | 1507 | 18 | 13 |
| 208 | 295 | 16 | - |
| 209 | 987 | 18 | 7 |
| 210 | 877 | 18 | 6 |
| 211 | 1555 | 18 | 6 |
| 212 | 2504 | 18 | 15 |
| 213 | 2567 | 18 | 15 |
| 214 | 1118 | 18 | 6 |
| 215 | 1623 | 18 | 14 |
| 216 | 714 | 18 | 6 |
| 217 | 650 | 18 | 6 |
| 218 | 688 | 18 | 6 |
| 219 | 662 | 18 | 6 |
| 220 | 1568 | 18 | 12 |
| 221 | 1923 | 18 | 10 |
| 222 | 742 | 18 | - |
| 223 | 552 | 18 | 5 |
| 224 | 1327 | 18 | 10 |