ГОСТ 12.1.005-88

Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Occupational safety standards system.

General sanitary requirements for working zone air

ОКСТУ 0012

Дата введения 1989-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов

РАЗРАБОТЧИКИ

А.А. Каспаров, Р.Ф. Афанасьева, Е.К. Прохорова, (руководители темы), О.Г. Алексеева, Л.Г. Арутюнян, Л.А. Басаргина, Н.А. Бессонова, Л.П. Боброва-Голикова, Н.Л. Василенко, Л.А. Гвозденко, Б.А. Дворянчиков, Г.А. Дьякова, Л.П. Еловская, Н.Г. Иванов, Н.Г. Карнаух, Б.А. Канцельсон, Б.А. Курляндский, Б.Г. Лыткин, Н.С. Михайлова, Н.Н. Молодкина, С.И. Муравьева, Л.В. Павлухин, Е.М. Ратнер, Г.Н. Репин, Л.А. Серебряный, К.К. Сидоров, Е.Л. Синицина, Н.В. Славинская, В.Н. Тетеревников, В.П. Чащин, Ф.М. Шлейфман, Н.И. Шумская

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388

3 ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.005-76

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.010-90 | 5.1, 5.2 |
| ГОСТ 12.1.007-76 | Приложение 1, п. 16 |
| ГОСТ 12.1.014-84 | 5.6 |
| ГОСТ 12.1.016-79 | 5.1, 5.2 |

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 1998 г.

ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст, введеное в действие с 01.12.2000 и опубликованное в ИУС N 9, 2000 г.

Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 9, 2000 г.

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1 ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ*

_____________

* В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

1.1 Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2 Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

1.3 Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4 В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22-24°С, его относительной влажности 60-40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5 При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2 °С за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

| Период года | Кате- гория работ | Температура, °С |  |  |  |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опти- мальная | lопустимая |  |  |  |  | опти- маль- ная | до- пусти- мая на | опти- маль- ная, | до- пусти- мая на |
|  |  |  | верхняя граница |  | нижняя граница |  |  | рабочих местах по- | рабочих местах по- | не более | рабочих местах постоян- |
|  |  |  | на рабочих местах |  |  |  |  | стоян- ных и | стоян- ных и |  | ных и непосто- |
|  |  |  | посто- янных | не- посто- янных |  | пос- тоян- ных | не- посто- янных | не- постоян- ных, не более | не- постоян- ных, не боле |  | янных* |
|  | Легкая - Iа | 22-24 | 25 | 26 |  | 21 | 18 | 40-60 | 75 | 0,1 | Не более 0,1 |
|  | Легкая - Iб | 21-23 | 24 | 25 |  | 20 | 17 | 40-60 | 75 | 0,1 | Не более 0,2 |
| Холод- ный | Средней тяжести - IIа | 18-20 | 23 | 24 |  | 17 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 | Не более 0,3 |
|  | Средней тяжести - IIб | 17-19 | 21 | 23 |  | 15 | 13 | 40-60 | 75 | 0,2 | Не более 0,4 |
|  | Тяжелая - III | 16-18 | 19 | 20 |  | 13 | 12 | 40-60 | 75 | 0,3 | Не более 0,5 |
|  | Легкая - Iа | 23-25 | 28 | 30 |  | 22 | 20 | 40-60 | 55 (при 28°С) | 0,1 | 0,1-0,2 |
|  | Легкая - Iб | 22-24 | 28 | 30 |  | 21 | 19 | 40-60 | 60 (при 27°С) | 0,2 | 0,1-0,3 |
| Теплый | Средней тяжести - IIа | 21-23 | 27 | 29 |  | 18 | 17 | 40-60 | 65 (при 26°С) | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  | Средней тяжести - IIб | 20-22 | 27 | 29 |  | 16 | 15 | 40-60 | 70 (при 25°С) | 0,3 | 0,2-0,5 |
|  | Тяжелая - III | 18-20 | 26 | 28 |  | 15 | 13 | 40-60 | 75 (при 24°С) | 0,4 | 0,2-0,6 |
| * Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6 При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл. 1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3°С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4°С - при легких работах, до 5°С - при средней тяжести работах и до 6°С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл. 1.

Требования 1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7 При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8 Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/м - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, “открытое” пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл. 1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9 В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом районе, определяемом в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований 1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл. 1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32°С - при легких работах;

не выше 30 и 31°С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30°С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом подрайоне IV Б, определяемом в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл. 1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11 В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и т. п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.

2 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

2.1 Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл. 1 (1.4-1.6 и 1.8).

2.2 Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте, 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т. д.).

2.3 В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата

| Площадь помещения, м | Количество участков измерения |
| --- | --- |
| До 100 | 4 |
| От 101 до 400 включ. | 8 |
| Св. 400 | Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м |

2.4 Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл. 1 (1.4-1.6 и 1.8).

2.5 При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям 1.8.

2.6 Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7 Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8 Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т. п.

2.9 Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т. п.

2.10 Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должна соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

Требования к измерительным приборам

| Наименование показателя | Диапазон измерения | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха по сухому термометру, °С | От 30 до 50 включ. | ±0,2 |
| Температура воздуха по смоченному термометру, °С | ” 0 ” 50 ” | ±0,2 |
| Температура поверхности, °С | ” 0 ” 50 ” | ±0,5 |
| Относительная влажность воздуха, % | ” 10 ” 90 ” | ±5,0 |
|  | ” 0 ” 0,5 ” | ±0,05 |
| Скорость движения воздуха, м/с | Св. 0,5 | ±0,1 |
| Интенсивность теплового облучения, Вт/ | От 10 до 350 включ. | ±5,0 |
|  | Св. 350 | ±50,0 |

3 ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3.1 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДК) и среднесменных рабочей зоны (ПДК).

Величины ПДК и ПДК приведены в приложении 2.

3.3 При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4 При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (, ... ) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК... ПДК) не должна превышать единицы

.

4 КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

4.1 Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2 Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

4.2 Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1 Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2 Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин, для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДК.

4.2.3 В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4 .При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5 Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

4.3 Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1 Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - ПДК. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле

,

где  - среднесменная концентрация, мг/м;

, ...  - средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м;

, , ...  - продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.

4.3.2 Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.

5 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

5.1 Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

5.2 Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 и утверждены Минздравом России в установленном порядке.

(Пункты 5.1 и 5.2. Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 ПДК.

5.4 Границы допускаемой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны составлять ±25% от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95; при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допускаемой абсолютной погрешности измерений должны составлять ±0,25 ПДК в мг/м при доверительной вероятности 0,95.

Примечания:

1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/м, допускается увеличивать указанные нормы не более чем в 2 раза.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.5 Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К. (20°С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

5.6 Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014-84.

5.7 Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320-81 и обеспечивающие выполнение требований п.5.4 непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| 1 Производственные помещения | Замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. |
| 2 Рабочая зона | Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих |
| 3 Рабочее место | Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности |
| 4 Постоянное рабочее место | Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона |
| 5 Непостоянное рабочее место | Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени |
| 6 Микроклимат производственных помещений | Метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения |
| 7 Оптимальные микроклиматические условия | Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности |
| 8 Допустимые микроклиматические условия | Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности |
| 9 Холодный период года | Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной + 10°С и ниже |
| 10 Теплый период года | Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше + 10°С |
| 11 Среднесуточная температура наружного воздуха | Средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы |
| 12 Категория работ | Разграничение работ по тяжести на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). |
|  | Примечание - Характеристику производственных помещений по категориям выполняемых в них работ в зависимости от затраты энергии следует производить в соответствии с ведомственными нормативными документами, согласованными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняемых 50% и более работающих в соответствующем помещении |
| 13 Легкие физические работы (категория I) | Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал (174 Вт). |
|  | Примечание - Легкие физические работы разделаются на категорию Iа - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб - энергозатраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт). |
|  | К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.). |
|  | К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.) |
| 14 Средней тяжести физические работы (категория II) | Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт). |
|  | Примечание - Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIа - энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175-232 Вт) и категорию IIб - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233-290 Вт). |
|  | К категории IIа относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). |
|  | К категории IIб относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.) |
| 15 Тяжелые физические работы (категория III) | Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт) |
|  | Примечание - К категории III относятся работы, связанные с постоянными перемещениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.) |
| 16 Вредное вещество | По ГОСТ 12.1.007-76 |
| 17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений |
| 18 Зона дыхания | Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

| Наименование вещества |  | Вели- чина ПДК, мг/м | Преиму- щественное агрегатное состояние в условиях произ- водства | Класс опас- ности | Осо- бен- ности дейст- вия на орга- низм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота диоксид | 2 | п | III | 0 |
| 2 | Азота оксиды (в пересчете на ) | 5 | п | III | 0 |
| 3 | Акриламид | 0,2 | п | II |  |
| 4 | Акриловый эфир этиленгликоля | 0,5 | п | II |  |
| 5 | Акрилонитрил | 0,5 | п | II | А |
| 6 | Акролеин | 0,2 | п | II |  |
| 7 | -Аланин | 10 | а | III |  |
| 8 | Алипур | 1 | а | II |  |
| 9 | Алкилдифенилоксиды (алотерм-1) | 50 | п+а | IV |  |
| 10 | Алкоксициандифенилы, , где | 10 | а | IV |  |
| 11 | Аллил--аллилоксикарбонил- оксиакрилат | 0,03 | п | I |  |
| 12 | Аллиламин | 0,5 | п | II |  |
| 13 | Аллила хлорид | 0,3 | п | II |  |
| 14 | Аллилацетат | 2 | п | II |  |
| 15 | Аллилцианид | 0,3 | п | II | 0 |
| 16 | Аллилхлорформиат | 0,4 | п | II |  |
| 17 | Альдегид изовалериановый | 10 | п | III |  |
| 18 | Альдегид изомасляный | 5 | п | III |  |
| 19 | Альдегид кротоновый | 0,5 | п | II |  |
| 20 | Альдегид масляный | 5 | п | III |  |
| 21 | Альдегид пропионовый | 5 | п | III |  |
| 22 | Алюминат лантана титанат кальция | 6 | а | III | Ф |
| 23 | Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) | 2 | а | III | Ф |
| 24 | Алюминия гидроксид | 6 | а | IV | Ф |
| 25 | Алюминия магнид | 6 | а | IV | Ф |
| 26 | Алюминия нитрид | 6 | а | IV | Ф |
| 27 | Алюминия окись с примесью до 20% окоси трехвалентного хрома (катализатор ИМ-2201) | 1 (по ) | а | III |  |
| 28 | Алюминия оксид с примесью свободного диоксида кремния до 15% и оксида железа до 10% (в виде аэрозоля конденсации) | 6 | а | IV | Ф |
| 29 | Алюминия оксид в смеси со сплавом никеля до 15% (электрокорунд) | 4 | а | III | Ф |
| 30 | Алюминия оксид с примесью диоксида кремния в виде аэрозоля конденсации | 2 | а | III | Ф |
| 31 | Алюминия оксид в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, электрокорунд, монокорунд) | 6 | а | IV | Ф |
| 32 | Амила бромид | 0,3 | п | II |  |
| 33 | Амилаза бактериальная | 1 | а | II | А |
| 34 | Амилацетат | 100 | п | IV |  |
| 35 | Амиломизентерин | 1 | п | III |  |
| 36 | Амилоризин | 1 | п | III |  |
| 37 | Амилформиат | 10 | п | III |  |
| 38 | 5,6-Амино-/2-п-аминофенил/-бензимидазол | 0,4 | а | II |  |
| 39 | -Аминоантрахинон | 5 | п | III |  |
| 40 | п-Аминобензосульфамид (стрептоцид) | 1 | а | II |  |
| 41 | 2-/п-Аминобензолсульфамидо/-4,6- диметилпиримидин (сульфадимезин) | 1 | а | II |  |
| 42 | 2-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиразин (сульфален) | 0,1 | а | II |  |
| 43 | 6-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиридазин (сульфапиридазин) | 0,1 | а | I |  |
| 44 | 4-/п-Аминобензолсульфамидо/-метоксипиримидин (сульфамонометоксин) | 0,1 | а | I |  |
| 45 | 2-/п-Аминобензолсульфамидо/-тиазол (норсульфазол) | 1 | а | II |  |
| 46 | 2-/п-Аминобензолсульфамидо/5-этил-1,3,4-тиадизол (этазол) | 1 | а | II |  |
| 47 | п-Аминобензолсульфацетамин (сульфацил) | 1 | а | II |  |
| 48 | п-Аминобензолсульфонилгуанидин (сульгин) | 1 | а | II |  |
| 49 | м-Аминобензотрифторид | 0,5 | п | II |  |
| 50 | Аминокислоты, полученные микробным синтезом: |  |  |  |  |
|  | а) Аланин | 5 | а | III |  |
|  | б) Аргинин | 10 | а | III |  |
|  | в) Аспарагиновая кислота | 10 | а | III |  |
|  | г) Валин | 5 | а | III |  |
|  | д) Гистидин | 2 | а | III |  |
|  | е) Глицин | 5 | а | III |  |
|  | ж) Глутаминовая кислота | 10 | а | III |  |
|  | з) Изолейцин | 5 | а | III |  |
|  | и) Лейцин | 5 | а | III |  |
|  | к) Лизин | 5 | а | III |  |
|  | л) Метионин | 5 | а | III |  |
|  | м) Оксипролин | 5 | а | III |  |
|  | н) Пролин | 5 | а | III |  |
|  | о) Серин | 5 | а | III |  |
|  | п) Тирозин | 5 | а | III |  |
|  | р) Треонин | 2 | а | III |  |
|  | с) Триптофан | 2 | а | III |  |
|  | т) Фенилаланин | 5 | а | III |  |
|  | у) Цистеин | 2 | а | III |  |
|  | ф) Цистин | 2 | а | III |  |
| 51 | 4-Аминометилбензолсульфамида ацетат (мафенида ацетат) | 0,5 | а | II |  |
| 52 | 2-Амино-4-нитроанизол | 1 | п+а | II |  |
| 53 | 5-Амино-8-окси-3,7-дибромнафтохинонимин | 1 | а | II |  |
| 54 | Аминопласты (пресспорошки) | 6 | а | IV | Ф, А |
| 55 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 3 | п | III |  |
| 56 | Аминофенол (мета- и пара-изомеры) | 1 | а | II |  |
| 57 | Амины алифатические |  |  |  |  |
|  | а) | 1 | п | II |  |
|  | б) | 1 | п+а | II |  |
| 58 | Аммиак | 20 | п | IV |  |
| 59 | Аммиачно-карбамидное удобрение | 25 | п+а | IV |  |
| 60 | Аммониевая соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-ДА) | 1 | а | II |  |
| 61 | Аммония диизопропилтиофосфат | 10 | а | III |  |
| 62 | Аммония кремнефторид (по F) | 0,2 | п+а | II |  |
| 63 | Аммония роданид | 5 | а | III |  |
| 64 | Аммония сульфамат | 10 | а | III |  |
| 65 | Аммония тиосульфат | 10 | а | III |  |
| 66 | Аммония хлорид | 10 | а | III |  |
| 67 | Аммония хлорплатинат | 0,005 | а | I | А |
| 68 | Аммофос (смесь моно- и диаммоний фосфатов) | 6 | а | IV | Ф |
| 69 | Ампициллин | 0,1 | а | II | А |
| 70 | Ангидрид борный | 5 | а | III |  |
| 71 | Ангидрид малеиновый | 1 | п+а | II | А |
| 72 | Ангидрид масляный | 1 | п | II |  |
| 73 | Ангидрид метакриловой кислоты | 1 | п | II |  |
| 74 | Ангидрид нафталевый | 2 | а | II | А |
| 75 | Ангидрид серный | 1 | а | II |  |
| 76 | Ангидрид сернистый | 10 | п | III |  |
| 77 | Ангидрид тетрагидрофталевый | 0,7 | а | II | А |
| 78 | Ангидрид тримеллитовой кислоты | 0,1 | а | II |  |
| 79 | Ангидрид фосфорный | 1 | а | II |  |
| 80 | Ангидрид фталевый | 1 | п+а | II |  |
| 81 | Ангидрид хромовый | 0,01 | а | I |  |
| 82 | Ангидрид хлорэндиковый | 1 | п+а | II |  |
| 83 | п-Анизидин (п-Аминоанизол) | 1 | п | II |  |
| 84 | о-Анизидин | 1 | п+а | II |  |
| 85 | Анизол | 10 | п | III |  |
| 86 | Анилин | 0,1 | п | II |  |
| 87 | Антибиотики группы цефалоспоринов | 0,3 | а | II | А |
| 88 | 9,10-Антрахинон | 5 | а | III |  |
| 89 | Армотерм (дибензилтолуолы - смесь изомеров) | 1 | п+а | II |  |
| 90 | Аценафтен | 10 | п+а | III |  |
| 91 | Ацетальдегид | 5 | п | III |  |
| 92 | Ацетальдегид тетрамер (метальдегид) | 0,2 | а | II |  |
| 93 | Ацетоацетанилид (анилин ацетоуксусной кислоты) | 1 | а | II |  |
| 94 | N-Ацетоксиизопропилкарбамат (ацилат-1) | 2 | п+а | III |  |
| 95 | N-Ацетоксиэтил-N-цианэтиланилин | 0,5 | п+а | II |  |
| 96 | Ацетон | 200 | п | IV |  |
| 97 | Ацетонитрил | 10 | п | III |  |
| 98 | Ацетопропилацетат | 5 | п | III |  |
| 99 | Ацетофенон (метилфенилкетон) | 5 | п | III |  |
| 100 | Ацетоциангидрин | 0,9 | п | II |  |
| 101 | Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом (бутосил) | 1 | а | III | Ф |
| 102 | Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом | 1 | а | III | Ф |
| 103 | Бальзам лесной марки А | 50 | п | IV |  |
| 104 | Барий-алюминий-титанат | 0,5 | а | II |  |
| 105 | Барий-кальций-титанат | 0,5 | а | II |  |
| 106 | Барий-титанат-цирконат | 0,5 | а | II |  |
| 107 | Барит | 6 | а | IV | Ф |
| 108 | Бария алюминат | 0,1 | а | II |  |
| 109 | Бария алюмосиликат | 1/0,5 | а | II |  |
| 110 | Бария гидроксид | 0,1 | а | II |  |
| 111 | Бария карбонат | 0,5 | а | II |  |
| 112 | Бария нитрат | 0,5 | а | II |  |
| 113 | Бария тетратитанат | 0,5 | а | II |  |
| 114 | Бария фосфат двузамещенный | 0,5 | а | II |  |
| 115 | Бария фторид | 0,1 | а | II |  |
| 116 | Бария хлорид | 0,3 | а | II |  |
| 117 | Бациллихин (по бацитрацину) | 0,01 | а | I | А |
| 118 | Бациллы Турингиенсис | 20 000 клеток в 1 м | а | IV |  |
| 119 | Белкововитаминный концентрат (по белку) | 0,1 | а | II | А |
| 120 | Бензальдегид | 5 | п | III |  |
| 121 | Бензальхлорид | 0,5 | п | I |  |
| 122 | Бензантрон | 0,2 | а | II |  |
| 123 | Бензила хлорид | 0,5 | п | I |  |
| 124 | Бензила цианид | 0,8 | п | II | О |
| 125 | Бензиловый эфир уксусной кислоты | 5 | п | III |  |
| 126 | Бензилпенициллин | 0,1 | а | II | А |
| 127 | Бензин (растворитель, топливный) | 100 | п | IV |  |
| 128 | Бензоат моноэтаноламина | 5 | п+а | III |  |
| 129 | Бензоила хлорид | 5 | п | III |  |
| 130 | Бензоксазалон | 1 | а | II |  |
| 131 | Бензол | 15/5 | п | II | К |
| 132 | Бензотриазол (ингибитор коррозии БТА) | 5 | п+а | III |  |
| 133 | Бензотрифторид | 100 | п | IV |  |
| 134 | Бензотрихлорид | 0,2 | п | II |  |
| 135 | п-Бензохинон | 0,05 | п | I |  |
| 136 | Бенз(а)пирен | 0,00015 | а | I | К |
| 137 | Бентон-34 | 10 | а | IV |  |
| 138 | Бериллий и его соединения (в пересчете на Ве) | 0,001 | а | I | К, А |
| 139 | Бетанал | 0,5 | а | II |  |
| 140 | Биовит (по хлортетрациклину) | 0,1 | а | II | А |
| 141 | Бис/10-дигидрофенарсазинил/оксид (п-оксид) | 0,02 | а | I |  |
| 142 | Бис--гексаметиленмочевина (карбоксид) | 0,5 | п+а | II |  |
| 143 | 1,1-Бис/оксиметил/-циклогексен-3 | 5 | а | III |  |
| 144 | Бис-/4-оксифенил/сульфид (4,4-тиодифенил; 4,4-дигидрооксифенилсульфид) | 3 | п+а | III |  |
| 145 | Бис-/10-феноксарсинил/оксид (оксофин) | 0,02 | а | I |  |
| 146 | Бис-фосфит | 3 | п+а | III |  |
| 147 | Бисфурфурилиденгексаметиленди- амин (бисфургин) | 0,2 | п+а | II | А |
| 148 | Бис-/хлорметил/-бензол | 1 | п | II |  |
| 149 | 1,2-Бис-/хлорметил/-3,4,5,6,7,7-гексахлор- бицикло-2,2,1-гептен-4,5 (алодан) | 0,5 | п+а | II |  |
| 150 | Бис-/хлорметил/-ксилол | 1 | п | II |  |
| 151 | Бис-/хлорметил/-нафталин | 0,5 | а | II |  |
| 152 | Бицикло-/2,2,1/-гептадиен-2,5 (норборнадиен) | 1 | п | II |  |
| 153 | 2,3-Бицикло-/2,2,1/-гептен (норборнен) | 3 | п | II |  |
| 154 | Боверин | 0,3 | а | II | А |
| 155 | Бокситы | 6 | а | IV | Ф |
| 156 | Бора карбид | 6 | а | IV | Ф |
| 157 | Бора нитрид кубический и гексагональный | 6 | а | IV | Ф |
| 158 | Бора фторид | 1 | п | II | О |
| 159 | Боросодержащие смеси (Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ) | 10 | а | IV | Ф |
| 160 | Бром | 0,5 | п | II | О |
| 161 | Бромацетопропилацетат | 0,5 | п | II |  |
| 162 | Бромбензантрон | 0,2 | а | II |  |
| 163 | Бромбензол | 3 | п | II |  |
| 164 | 2-Бромпентан | 5 | п | III |  |
| 165 | Бромфенол/орто-, параизомеры/ | 0,3 | п | II |  |
| 166 | N-/4-бром-3-хлорфенил/-N-метокси- N-метилмочевина (малоран) | 0,5 | а | II |  |
| 167 | 1,3-Бутадиен (дивинил) | 100 | п | IV |  |
| 168 | Бутан | 300 | п | IV |  |
| 169 | 3-Бутено--лактон (дикетен) | 1 | п | II |  |
| 170 | Бутила бромид | 0,3 | п | II |  |
| 171 | Бутилакрилат | 10 | п | III |  |
| 172 | Бутиламид бензолсульфокислоты | 0,5 | п+а | II |  |
| 173 | Бутила хлорид | 0,5 | п | II |  |
| 174 | Бутилацетат | 200 | п | IV |  |
| 175 | Бутилбензилфталат | 1 | п+а | II |  |
| 176 | Бутилбутират | 20 | п | IV |  |
| 177 | Бутилизоцианат | 1 | п | II |  |
| 178 | Бутилметакрилат | 30 | п | IV |  |
| 179 | Бутилнитрит | 1 | п | II |  |
| 180 | Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (бутиловый эфир 2,4-Д) | 0,5 | п+а | II |  |
| 181 | Бутиловый эфир 2-фуранкарбоновой кислоты | 0,5 | а | II |  |
| 182 | Бутиловый эфир 5-хлорметил-2-фуранкарбоновой кислоты | 0,5 | а | II |  |
| 183 | Бутиловый эфир этиленгликоля | 5 | п | III |  |
| 184 | трет-Бутилперацетат | 0,1 | п | I |  |
| 185 | трет-Бутилпербензоат | 1 | п | II |  |
| 186 | 2-Бутилтиобензтиазол (бутилкаптакс) | 2 | п | III |  |
| 187 | 1,4-Бутиндиол | 1 | п+а | II |  |
| 188 | 2-Бутокси-3,4-дигидропиран (б-пиран) | 10 | п | III |  |
| 189 | Ванадий и его соединения: |  |  |  |  |
|  | а) дым оксида ванадия (V) | 0,1 | а | I |  |
|  | б) пыль оксида ванадия (III) | 0,5 | а | II |  |
|  | в) пыль оксида ванадия (V) | 0,5 | а | II |  |
|  | г) феррованадий | 1 | а | II |  |
|  | д) пыль ванадийсодержащих шлаков | 4 | а | III |  |
| 190 | Винила хлорид | 5/1 | п | I | К |
| 191 | Винилацетат | 10 | п | III |  |
| 192 | Винилацетилен | 20 | п | IV |  |
| 193 | Винилбутиловый эфир | 20 | п | IV |  |
| 194 | Винилиденхлорид (1,1-дихлорэтилен) | 50 | п | IV |  |
| 195 | Винилоксиэтилметакрилат | 20 | п | IV |  |
| 196 | 2-/5-винил-2-пиридил/1,3- бисдиметиламинопропан | 2 | п | III |  |
| 197 | 2-Винилпиридин | 0,5 | п | II |  |
| 198 | N-Винилпирролидон | 1 | п | II |  |
| 199 | Винилтолуол | 50 | п | IV |  |
| 200 | Вискоза-77 | 5 | а | III |  |
| 201 | Висмут и его неорганические соединения | 0,5 | а | II |  |
| 202 | Водорода бромид | 2 | п | II | О |
| 203 | Водорода хлорид | 5 | п | II | О |
| 204 | Водорода цианид | 0,3 | п | I | О |
| 205 | Водород мышьяковистый (арсин) | 0,1 | п | I | О |
| 206 | Водород фосфористый (фосфин) | 0,1 | п | I | О |
| 207 | Водород фтористый (в пересчете на F) | 0,5/0,1 | п | I | О |
| 208 | Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена: |  |  |  |  |
|  | менее 0,075% | 0,2 | п | II | К |
|  | 0,075-0,15% | 0,1 | п | I | К |
|  | от 0,15 до 0,3% | 0,05 | п | I | К |
| 209 | Вольфрам, вольфрама карбид и силицид | 6 | а | IV | Ф |
| 210 | Вольфрама сульфид и дисульфид | 6 | а | III |  |
| 211 | Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5% | 4 | а | III | Ф |
| 212 | Вулканизационные газы шинного производства (резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе | 0,5 | п | III |  |
| 213 | Галантамин | 0,05 | п+а | I |  |
| 214 | Галлия оксид | 3 | а | III |  |
| 215 | Гексабромбензол | 2 | а | III |  |
| 216 | Гексаметилдисилазан | 2 | п | III |  |
| 217 | Гексаметилендиамин | 0,1 | п | I | А |
| 218 | Гексаметилендиизоцианат | 0,05 | п | I | А |
| 219 | Гексаметиленимин | 0,5 | п | II |  |
| 220 | Гексаметиленимина метанитробензоат (ингибитор коррозии Г-2) | 3 | а | III |  |
| 221 | Гексан | 300 | п | IV |  |
| 222 | Гексафторбензол | 5 | п | III |  |
| 223 | Гексафторпропилен | 5 | п | III |  |
| 224 | Гексахлорацетон | 0,5 | п | II |  |
| 225 | Гексахлорбензол | 0,9 | п+а | II |  |
| 226 | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-/2,2,1/- гептен-5,6-бис-оксиметилен-сульфит (тиодан) | 0,1 | п+а | I |  |
| 227 | Гексахлорбутадиен | 0,005 | п | I |  |
| 228 | 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а- гексагидро-1,4-эндо, экзо- 5,8-диметанонафталин (альдрин) | 0,01 | п+а | I |  |
| 229 | Гексахлорпараксилол | 10 | а | III |  |
| 230 | Гексахлорциклогексан (гексахлоран) | 0,1 | п+а | I | А |
| 231 | -Гексахлорциклогексан (-гексахлоран) | 0,05 | п+а | I | А |
| 232 | Гексахлорциклопентадиен | 0,01 | п | I |  |
| 233 | 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7- эпокси-1,4,5,8-диэндометилен- 1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидронафталин (дильдрин) | 0,01 | п+а | I |  |
| 234 | Гексила бромид | 0,3 | п | II |  |
| 235 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен- 3а,4,7,7а-тетрагидроинден (гептахлор) | 0,01 | п | I |  |
| 236 | Гептиловый эфир акриловой кислоты | 1 | п | II |  |
| 237 | Германий | 2 | а | III |  |
| 238 | Германий четыреххлористый (в пересчете на германий) | 1 | а | II |  |
| 239 | Германия гидрид | 5 | п | III |  |
| 240 | Германия оксид | 2 | а | III |  |
| 241 | Гигромицин Б | 0,001 | а | I | А |
| 242 | Гидразин и его производные | 0,1 | п | I |  |
| 243 | Гидроксид трициклогексилолова (пликтран) | 0,02 | а | I |  |
| 244 | -Гидрооксиэтилмеркаптан | 1 | п | II |  |
| 245 | Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола) | 1 | п | II |  |
| 246 | Гидроперекись третичного амила | 5 | п | III |  |
| 247 | Гидроперекись третичного бутила | 5 | п | III |  |
| 248 | Гидротерфенил | 5 | п+а | III |  |
| 249 | Гидрохлорид гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты (фенибут) | 1 | а | II |  |
| 250 | Глифтор | 0,05 | п | I |  |
| 251 | Глутаровый диальдегид | 5 | п | III | А |
| 252 | Глюкавамарин | 2 | а | III |  |
| 253 | Глюкоэндомикопсин | 1 | а | III |  |
| 254 | Датолитовый концентрат | 4 | а | III | Ф |
| 255 | Дезоксипеганин-гидрохлорид | 0,5 | а | II |  |
| 256 | Дезоксон-3 (по уксусной кислоте) | 1 | п | II |  |
| 257 | Декабромдифенилоксид | 3 | а | III |  |
| 258 | Декагидронафталин (декалин) | 100 | п | IV |  |
| 259 | Денацил | 2 | п+а | III |  |
| 260 | Дефолианты “УДМ-П”, “С”, “МН” | 10 | а | III |  |
| 261 | Диалкилфталат (ДАФ-56) | 1 | п+а | II |  |
| 262 | Диаллиламин | 1 | п | II |  |
| 263 | Диаллилизофталат | 0,5 | п+а | II |  |
| 264 | Диаллилфталат | 1 | п+а | II |  |
| 265 | Диаминодифенилоксид | 5 | а | III |  |
| 266 | 4,4-Диаминодифенилсульфид | 1 | а | II |  |
| 267 | 1,4-Диаминодифенилсульфон | 5 | а | III |  |
| 268 | 4,4-Диаминодициклогексилметан (диамин) | 2 | п | III |  |
| 269 | Диангидрид динафтилгексакарбоновой кислоты | 5 | а | III | А |
| 270 | Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты | 1 | а | II | А |
| 271 | Диангидрид пиромеллитовой кислоты | 5 | а | III |  |
| 272 | Диборан | 0,1 | п | I |  |
| 273 | Диборид магния (в пересчете на бор) | 1 | а | III |  |
| 274 | Диборид титана-хрома (в пересчете на бор) | 1 | а | III |  |
| 275 | Дибромбензатрон | 0,2 | а | II |  |
| 276 | 1,2-Дибромпропан | 5 | п | III |  |
| 277 | Дибутиладипинат | 5 | п+а | III |  |
| 278 | Дибутилкетон | 20 | п | IV |  |
| 279 | Ди-трет-бутилперекись | 100 | п | IV |  |
| 280 | Дибутилсебацинат | 10 | п+а | III |  |
| 281 | Дибутилфенилфосфат | 0,1 | п+а | II |  |
| 282 | Дибутилфталат | 0,5 | п+а | II |  |
| 283 | 2,5-Дивинилпиридин | 1 | п | II |  |
| 284 | Дигидрат перфторацетона | 2 | п | III |  |
| 285 | 6,15-Дигидро-5,9,14,18-антразинтетрон (индантрон) | 5 | а | III |  |
| 286 | -Дигидрогептахлор (дилор) | 0,2 | п+а | II |  |
| 287 | 2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил- 1,4-оксатиин (витавакс) | 1 | а | II |  |
| 288 | 2,2-Дигидрокси-3,3,5,5,6,6-гексахлордифенилметан (гексахлорофен) | 0,1 | а | II |  |
| 289 | 1,1-Дигидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты | 30 | п | IV |  |
| 290 | 1,1-Дигидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты | 30 | п | IV |  |
| 291 | N,N-Ди-1,4-диметилпентил-п-фенилендиамин (Сантофлекс-77) | 5 | п+а | III |  |
| 292 | Дидодецилфталат | 1 | п+а | III |  |
| 293 | Диизобутилфталат | 1 | п+а | II |  |
| 294 | Диизопропананоламин | 1 | п+а | II | А |
| 295 | Диизопропиламин | 5 | п | II |  |
| 296 | Диизопропилбензол (смесь м- и п-изомеров) | 50 | п | IV |  |
| 297 | Диизопропиловый эфир | 100 | п | IV |  |
| 298 | 0,0-Диизопропилфосфит | 4 | п+а | III |  |
| 299 | Дикрезиловый эфир N- метилкарбаминовой кислоты (дикрезил) | 0,5 | п+а | II |  |
| 300 | Дикумилметан | 5 | а | III |  |
| 301 | Димер метилцианкарбамата | 0,5 | а | II |  |
| 302 | Димер метилциклопентадиена | 10 | п | III |  |
| 303 | Ди-/метакрилоксиэтил/-метилфосонат | 0,1 | п | II |  |
| 304 | Диметиламин | 1 | п | II |  |
| 305 | Диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты (дианат) | 1 | а | II |  |
| 306 | /N/3-Диметиламинопропил/-3-хлорфенотиазин/ хлоргидрат (аминазин) | 0,3 | а | II | А |
| 307 | Диметиламинопропионитрил | 10 | п | III |  |
| 308 | 2-/Диметиламиноэтил/5-винилпиридин | 1 | а | II |  |
| 309 | Диметиланилин | 0,2 | п | II |  |
| 310 | 0,0-Диметил-S-2-ацетил-аминоэтилдитиофосфат (амифос) | 0,5 | п+а | II |  |
| 311 | Диметилбензиламин | 5 | п | III |  |
| 312 | 0,0-Диметил-S/1,2-бис- карбоэтоксиэтил/дитиофосфат (карбофос) | 0,5 | п+а | II |  |
| 313 | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 20 | п | IV |  |
| 314 | Диметилвинилкарбинол | 10 | п | III |  |
| 315 | Диметилвинилэтинилкарбинол | 0,05 | п | I |  |
| 316 | Диметилвинилэтинил-п-оксифенилметан | 0,6 | п+а | II |  |
| 317 | Ди-/3-метилгексил/ фталат | 1 | п+а | II |  |
| 318 | 0,0-Диметил-0-/1,2-дибром-2,2,дихлорэтил/ фосфат (дибром) | 0,5 | п | II |  |
| 319 | 4,4-Диметилдиоксан-1,3 | 3 | п | III |  |
| 320 | 4,4-Диметилдиоксан-1,4 | 10 | п | II |  |
| 321 | Диметилдипропилентриамин | 1 | п | II |  |
| 322 | N,N-Диметил-2,2-дифенилацетамид | 5 | п+а | III |  |
| 323 | 0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4- бромфенил/-тиофосфат (бромофос) | 0,5 | п+а | II | А |
| 324 | 0,0-Диметил-2,2- дихлорвинилфосфат (ДДВФ) | 0,2 | п | II |  |
| 325 | 0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-иодофенил/тиофосфат (йодофенфос) | 0,5 | п+а | II | А |
| 326 | 2,6-Диметил-3,5-диэтоксикарбонил- 1,4-дигидропиридин (дилудин) | 2 | а | III |  |
| 327 | 0,0-Диметил-S-/карбэтоксиметил/тиофосфат (метилацетофос) | 1 | п+а | II |  |
| 328 | 0,0-Диметил-S-/N-метил- карбамидометил/дитиофосфат (фосфамид, рогор) | 0,5 | п+а | II |  |
| 329 | 0,0-Диметил-S-/N-метил-N- формилкарбамоилметил/-дитиофосфат (антио) | 0,5 | п+а | I |  |
| 330 | 0,0-Диметил-/4-нитро-3-метилфенил/тиофосфат (метилнитрофос) | 0,1 | п+а | I |  |
| 331 | 0,0-Диметил-0-/4-нитрофенил/тиофосфат (метафос) | 0,1 | п+а | I |  |
| 332 | 0,0-Диметил-/1-окси-2,2,2-трихлорэтил/фосфонат (хлорофос) | 0,5 | п+а | II | А |
| 333 | Диметилпропандиамин | 2 | п | III |  |
| 334 | Диметилсебацинат | 10 | п+а | III |  |
| 335 | Диметилсульфат | 0,1 | п | I | О |
| 336 | Диметилсульфид | 50 | п | IV |  |
| 337 | Диметилсульфоксид | 20 | п+а | IV |  |
| 338 | Диметилтерефталат | 0,1 | п+а | II |  |
| 339 | 3,5-Диметил-1,2,3,5-тетрагидротиадиазинтион-2 (тиазон) | 2 | а | III |  |
| 340 | 0,0-Диметил-0-/2,4,5-трихлорфенил/-тиофосфат (тролен) | 0,3 | п+а | II | А |
| 341 | 2,6-Диметилфенол | 2 | п | III |  |
| 342 | Диметилформамид | 10 | п | II |  |
| 343 | Диметилфосфит | 0,5 | п | II |  |
| 344 | Диметилфталат | 0,3 | п+а | II |  |
| 345 | 0,0-Диметил-S-/фталимидометил/- дитиофосфат (фталофос) | 0,3 | п+а | II |  |
| 346 | Диметилхлортиофосфат | 0,5 | п | II |  |
| 347 | N,N-Диметил-- хлорфенилгуанидин (ФДН) | 0,5 | п+а | II |  |
| 348 | Диметилцианамид | 0,5 | п | I |  |
| 349 | 0,0-Диметил-0-/4-цианофенил/тиофосфат (цианокс) | 0,3 | п+а | II |  |
| 350 | Диметилциклогексиламин | 3 | п | III |  |
| 351 | Диметилэтаноламин | 5 | п | III |  |
| 352 | 0,0-Диметил-S-Этилмеркаптоэтилдитиофосфат (М-81, экатин) | 0,1 | п+а | I |  |
| 353 | 2,6-Диметокси-4-/п- аминобензосульфамидо/пиримидин (сульфадиметоксин) | 0,1 | а | I |  |
| 354 | 1,2-Диметоксиэтан | 10 | п | III |  |
| 355 | Динил | 10 | п+а | III |  |
| 356 | Динитрил адипиновой кислоты | 10 | а | IV |  |
| 357 | Динитрил перфторадипиновой кислоты | 0,1 | п | I |  |
| 358 | Динитрил перфторглютаровой кислоты | 0,05 | п | I |  |
| 359 | 2,4-Динитроанилин | 0,3 | а | II |  |
| 360 | Динитробензол | 1 | а | II |  |
| 361 | 2,4-Динитро-2-вторбутилфенол (диносеб) | 0,05 | п+а | I |  |
| 362 | Динитроданбензол | 2 | а | II |  |
| 363 | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4- трифторметиланилин (трефлан) | 3 | п+а | III |  |
| 364 | 4,6-Динитро-2-изопропилфенол | 0,05 | п+а | I |  |
| 365 | Динитро-окрезол | 0,05 | п+а | I |  |
| 366 | 2,4-Динитро-6-/2-октил/ фенилкротонат (каратан) | 0,2 | а | II |  |
| 367 | Динитронафталин | 1 | а | II |  |
| 368 | Динитротолуол | 1 | п+а | II |  |
| 369 | Динитрофенол | 0,05 | п+а | I |  |
| 370 | 2,4-Динитрохлорбензол | 0,05 | п+а | I | А |
| 371 | 3,5-Динитро-4-хлорбензотрифторид | 0,05 | п+а | I | А |
| 372 | Динонилфталат | 1 | п+а | II |  |
| 373 | Диоксан-1,4 (диоксид диэтилена) | 10 | п | III |  |
| 374 | Диоктилсебацинат | 10 | п | III |  |
| 375 | Диприн | 0,3 (по белку) | а | II |  |
| 376 | Ди-н-пропиламин | 2 | п | II |  |
| 377 | Диспергатор НФ | 2 | а | III |  |
| 378 | Дистенсиллиманит | 6 | а | IV | Ф |
| 379 | Дисульфан | 1 | а | II |  |
| 380 | 4,4-Дитио-/бисфенилмалеимид/ | 5 | а | III |  |
| 381 | Дитолилметан | 1 | п+а | II |  |
| 382 | Дифенила оксид хлорированный | 0,5 | п | II |  |
| 383 | 2-/Дифенилацетил/- индандион-1,3 (ратиндан, дифенацил) | 0,01 | а | I |  |
| 384 | 4,4-Дифенилметандиизоцианат | 0,5 | п+а | II |  |
| 385 | Дифенилоксид (дифениловый эфир) | 5 | п | III | А |
| 386 | 0,0-Дифенил-1-окси-2,2,2- трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат) | 1 | а | II |  |
| 387 | Дифенилолпропан | 5 | а | III |  |
| 388 | Дифенилы хлорированные | 1 | п | II |  |
| 389 | Дифтордихлорэтилен | 1 | п | II |  |
| 390 | 1,1-Дифтор-2,2-дихлорэтилметиловый эфир (ингалан) | 200 | п | IV |  |
| 391 | Дифтортетрахлорацетон | 2 | п | III |  |
| 392 | Дифторхлорбромметан (фреон 12В) | 1000 | п | IV |  |
| 393 | Дифторхлорметан (фреон 22) | 3000 | п | IV |  |
| 394 | Дифторхлорэтан (фреон 142) | 3000 | п | IV |  |
| 395 | Дифторэтан (фреон 152) | 3000 | п | IV |  |
| 396 | N,N-Дифурфураль-п-фенилендиамин | 2 | п+а | II | А |
| 397 | Дифурфурилиденацетон | 10 | п+а | III | А |
| 398 | Дихлоральмочевина | 5 | а | III |  |
| 399 | Дихлорангидрид 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты | 0,5 | а | II | А |
| 400 | Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты | 1 | а | II | А |
| 401 | 3,4-Дихлоранилин | 0,5 | п | II |  |
| 402 | 1,3-Дихлорацетон | 0,05 | п | I |  |
| 403 | Дихлорбензол | 20 | п | IV |  |
| 404 | 3,3-Дихлор-бицикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спиро /2,4,5-дихлор-4-циклопентан-1,3-дион)/ (ЭФ-2) | 0,2 | п+а | II |  |
| 405 | 2,3-Дихлорбутадиен-1,3 | 0,1 | п | II |  |
| 406 | 1,3-Дихлорбутен-2 | 1 | п | II |  |
| 407 | 1,4-Дихлорбутен-2 | 0,1 | п | II |  |
| 408 | 3,4-Дихлорбутен-1 | 1 | п | II |  |
| 409 | Дихлоргидрин | 5 | п | III |  |
| 410 | 4,4-Дихлордифенилсульфон | 10 | а | III |  |
| 411 | п-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) | 0,1 | п+а | I |  |
| 412 | Дихлордифторметан (фреон 12) | 3000 | п | IV |  |
| 413 | 2,3-Дихлор-5 (дихлорметилен-2- циклопентенон-1,4-дион) (дикетон) | 0,05 | п+а | I |  |
| 414 | -Дихлордиэтиловый эфир (хлорекс) | 2 | п | III |  |
| 415 | 1,2-Дихлоризобутан | 20 | п | IV |  |
| 416 | 1,3-Дихлоризобутилен | 0,5 | п | II |  |
| 417 | 3,3-Дихлоризобутилен (симметричный изомер) | 0,3 | п | II |  |
| 418 | 3,3-Дихлорметилоксациклобутан | 0,5 | п | II |  |
| 419 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (дихлор) | 0,5 | а | II |  |
| 420 | 3,3-Дихлорнитробензол | 1 | п | II |  |
| 421 | 1,2-Дихлорпропан | 10 | п | III |  |
| 422 | 1,3-Дихлорпропилен | 5 | п | III |  |
| 423 | 2,3-Дихлорпропилен | 3 | п | III |  |
| 424 | 3,4-Дихлорпропионанилид (пропанид) | 0,1 | а | I |  |
| 425 | Дихлорстирол | 50 | п | IV |  |
| 426 | Дихлортетрафторэтан (фреон 114) | 3000 | п | IV |  |
| 427 | 2,4-Дихлортолуол | 10 | п | III |  |
| 428 | 0-2,4-Дихлорфенил-N-изопропил- амидохлорметилтиофосфонат (изофос-2) | 0,5 | п+а | II |  |
| 429 | 3,4-Дихлорфенилизоцианат | 0,3 | п | II | А |
| 430 | Дихлорфенилтрихлорсилан (по НCl) | 1 | п | II |  |
| 431 | -Дихлор--фтортолуол | 1 | п | II |  |
| 432 | Дихлорфторэтан (фреон 141) | 1000 | п | IV |  |
| 433 | Дихлорэтан | 10 | п | II |  |
| 434 | Ди--хлорэтиловый эфир финилфосфоновой кислоты (винифос) | 0,6 | п+а | II |  |
| 435 | Дициклобутилиден | 10 | п | III |  |
| 436 | Дициклогексиламина малорастворимая соль (ингибитор коррозии МСДА-11) | 1 | а | II |  |
| 437 | Дициклогексиламина нитрит (ингибитор коррозии НДА) | 0,5 | п | II |  |
| 438 | Дициклопентадиен | 1 | п | II |  |
| 439 | Диэтаноламин | 5 | п+а | III |  |
| 440 | N,N-Диэтил-Салкилоксамат (оксамат) | 5 | п+а | III |  |
| 441 | Диэтиламин | 30 | п | IV |  |
| 442 | -Диэтиламиноэтилмеркаптан | 1 | п | II |  |
| 443 | Диэтиламинэтилметакрилат | 800 | п | IV |  |
| 444 | Диэтилбензол | 10 | п | III |  |
| 445 | Ди-(2-этилгексил)-фенилфосфат | 1 | п | II |  |
| 446 | Ди-(2-этилгексил)-фталат | 1 | п+а | II |  |
| 447 | N,N-Диэтил-N,N- дифенилтиурамдисульфид (тиурам ЭФ) | 2 | а | III |  |
| 448 | Диэтилендиамина адипинат | 5 | а | III |  |
| 449 | Диэтиленгликоль | 10 | п+а | III |  |
| 450 | 0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4- метил-8-пиримидил) тиофосфат (базудин) | 0,2 | п+а | II |  |
| 451 | Диэтилмалеинат | 1 | п+а | II |  |
| 452 | 0,0-Диэтил-0-(4-нитрофенил)- тиосульфат (тиофос) | 0,05 | а | I |  |
| 453 | Диэтилперфторадипинат | 0,1 | п | I |  |
| 454 | Диэтилперфторглютарат | 0,1 | п | I |  |
| 455 | Диэтиловый эфир | 300 | п | IV |  |
| 456 | Диэтилртуть | 0,005 | п | I |  |
| 457 | Диэтилтеллурид | 0,0005 | п | I |  |
| 458 | 0,0-Диэтилтиофосфорил-0-/- цианбензальдоксим/ (валексон) | 0,1 | п+а | II |  |
| 459 | Диэтилфталат | 0,5 | п+а | II |  |
| 460 | 0,0-Диэтил-S-/6-хлорбензоксазонлин-3- метил/-дитиофосфат (фозалон) | 0,5 | п | II |  |
| 461 | Диэтилхлортиофосфат | 1 | п | II |  |
| 462 | Диэтилэтаноламин | 5 | п | III |  |
| 463 | Диэтилэтаноламинная соль 2-хлорид-N- (4-метокси-6-метил 1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонилбензолсульфамид (хардин) | 5 | а | III |  |
| 464 | Додецилгуанидинацетат (мельпрекс, карпен) | 0,1 | а | II |  |
| 465 | Додецилмеркаптан третичный | 5 | п | III |  |
| 466 | Доломит | 6 | а | IV | Ф |
| 467 | Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде | 0,3 | а | II | А |
| 468 | Дрожжи углеводородокисляющие (штаммы ВСБ-542, ВСБ-542 “в”, ВСБ-779, ВСБ-777, ВСБ-774, ВСБ-640) | 500 клеток в 1 м | а | II |  |
| 469 | Дунитоперидотитовые пески | 6 | а | IV | Ф |
| 470 | Железа пентакарбонил | 0,1 | п | I |  |
| 471 | Железный агломерат | 4 | а | III | Ф |
| 472 | Железорудные окатыши | 4 | а | III | Ф |
| 473 | Зола горючих сланцев | 4 | а | III | Ф |
| 474 | Известняк | 6 | а | IV | Ф |
| 475 | Изоамила бромид | 0,5 | п | II |  |
| 476 | Изобутилен | 100 | п | IV |  |
| 477 | Изобутилена хлорид | 0,3 | п | II |  |
| 478 | Изобутилметакрилат | 40 | п | IV |  |
| 479 | Изобутинилкарбинол | 10 | п | III |  |
| 480 | Изопрен | 40 | п | IV |  |
| 481 | Изопрена олигомеры | 15 | п | IV |  |
| 482 | Изопропенилацетилен | 20 | п | IV |  |
| 483 | Изопропиламин | 1 | п | II |  |
| 484 | Изопропиламинодифениламин | 2 | а | II |  |
| 485 | 0,0-Изопропил-S-бензил-тиофосфат (китацин, рицид II) | 0,3 | а | II |  |
| 486 | Изопропилбензол (кумол) | 50 | п | IV |  |
| 487 | Изопропилиденацетон (мезитила оксид) | 1 | п | III |  |
| 488 | Изопропилнитрат | 5 | п | III |  |
| 489 | Изопропилнитрит | 1 | п | II | О |
| 490 | Изопропил-м-терфенил | 5 | п+а | III |  |
| 491 | Изопропил-N-фенилкарбамат (ИФК) | 2 | п+а | III |  |
| 492 | Изопропилхлоркарбонат | 0,1 | п | I |  |
| 493 | Изопропил-N-3-хлорфенилкарбамат (ИФК-хлор) | 2 | п+а | III |  |
| 494 | 3-Изоциантолуол | 0,1 | п | I | А |
| 495 | Индия оксид | 4 | а | III |  |
| 496 | Иод | 1 | п | II |  |
| 497 | 1-Иодгептафторпропан | 1000 | п | IV |  |
| 498 | Иттрия оксид | 2 | а | III |  |
| 499 | Кадмий и его неорганические соединения | 0,05/0,01 | а | I |  |
| 500 | Кадмия стеарат | 0,1 | а | I |  |
| 501 | Калиевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты | 5 | а | III |  |
| 502 | Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль) | 4 | а | III |  |
| 503 | Калий железистосинеродистый (красная кровяная соль) | 4 | а | III |  |
| 504 | Калий кремнефтористый (по F) | 0,2 | п+а | II |  |
| 505 | Калийная магнезия | 5 | а | III |  |
| 506 | Калия карбонат | 2 | а | III |  |
| 507 | Калия ксантогенат бутиловый | 10 | а | III |  |
| 508 | Калия ксантогенат изоамиловый | 1 | а | II |  |
| 509 | Калия ксантогенат изобутиловый | 1 | а | II |  |
| 510 | Калия ксантогенат изопропиловый | 1 | а | II |  |
| 511 | Калия ксантогенат этиловый | 0,5 | а | II |  |
| 512 | Калия нитрат | 5 | а | III |  |
| 513 | Калия сульфат | 10 | а | III |  |
| 514 | Калия хлорид | 5 | а | III |  |
| 515 | Кальций алюмохромфосфат (в пересчете на CrO) | 0,01 | а | I |  |
| 516 | Кальций никельхромфосфат (по Ni) | 0,005 | а | I |  |
| 517 | Камфора | 3 | п | III |  |
| 518 | Капролактам | 10 | а | III |  |
| 519 | Капрон | 5 | а | III | Ф |
| 520 | Карбамид (мочевина) | 10 | а | III |  |
| 521 | Карбокромен (интенкордин, интенсаин) | 0,3 | а | II |  |
| 522 | 2-пара-о-Карбоксибензамидо- бензолсульфамидотиазол (фталазол) | 1 | а | II |  |
| 523 | Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль | 10 | а | III |  |
| 524 | Карбонат 4,4-диаминодициклогексилметана (ингибитор коррозии В-30) | 2 | п+а | III |  |
| 525 | Карбонат тройной | 1/0,5 | а | II |  |
| 526 | Катализатор меднохромбариевый (в пересчете на CrO ) | 0,01 | а | I |  |
| 527 | Керамика | 2 | а | III | Ф |
| 528 | Керосин (в пересчете на С) | 300 | п | IV |  |
| 529 | Кислота акриловая | 5 | п | III |  |
| 530 | Кислота 4,4-азобензолдикарбоновая | 3 | а | III |  |
| 531 | Кислота азотная | 2 | а | III |  |
| 532 | Кислота адипиновая | 4 | а | III |  |
| 533 | Кислота аминопеларгоновая | 8 | а | III |  |
| 534 | Кислота 6-аминопенициллановая | 0,4 | а | II | А |
| 535 | Кислота аминоэнантовая | 8 | а | III |  |
| 536 | Кислота ацетилсалициловая | 0,5 | а | II |  |
| 537 | Кислота борная | 10 | п+а | III |  |
| 538 | Кислота валериановая | 5 | п | III |  |
| 539 | Кислота 1,10-декандикарбоновая | 10 | а | III |  |
| 540 | Кислота -диметилакриловая | 5 | п+а | III |  |
| 541 | Кислота 3,5-динитро-4-хлорбензойная | 1 | а | II |  |
| 542 | Кислота -Дихлорпропионовая | 10 | п+а | III |  |
| 543 | Кислота -дихлор-- формилакриловая (кислота мукохлорная) | 0,1 | а | II |  |
| 544 | Кислота изофталевая | 0,2 | а | II | А |
| 545 | Кислота капроновая | 5 | п | III |  |
| 546 | Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку) | 1 | а | III | Ф |
| 547 | Кислота кремниевая (коллоидный раствор, по сухому остатку) в смеси: |  |  |  |  |
|  | а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом) | 1 | а | III | Ф |
|  | б) с цирконом) | 2 | а | III | Ф |
| 548 | Кислота масляная | 10 | п | III |  |
| 549 | Кислота метакриловая | 10 | п | III |  |
| 550 | Кислота 2-метокси-3,6 дихлорбензойная | 1 | а | II |  |
| 551 | Кислота -монохлорпропионовая | 2 | п+а | III |  |
| 552 | Кислота монохлоруксусная | 1 | п+а | II |  |
| 553 | Кислота муравьиная | 1 | п | II |  |
| 554 | Кислота 2,6-нафталиндикарбоновая | 0,1 | а | II |  |
| 555 | Кислота 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновая | 0,5 | а | II |  |
| 556 | Кислота 2-нафтойная | 0,1 | а | II |  |
| 557 | Кислота никотиновая | 1 | а | II |  |
| 558 | Кислота нитрилотриметиленфосфоновая | 2 | а | III |  |
| 559 | Кислота п-нитробензойная | 2 | а | III |  |
| 560 | Кислота 2-окси-3,6-дихлорбензойная | 1 | а | II |  |
| 561 | Кислота -окси-нафтойная | 0,1 | а | II |  |
| 562 | Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая | 2 | а | III |  |
| 563 | Кислота пентафторпропионовая | 2 | п | III |  |
| 564 | Кислота пропионовая | 20 | п | IV |  |
| 565 | Кислота себациновая | 4 | а | III |  |
| 566 | Кислота серная | 1 | а | II |  |
| 567 | Кислота терефталевая | 0,1 | п+а | I | А |
| 568 | Кислота тиогликолевая | 0,1 | п+а | I |  |
| 569 | Кислота тримеллитовая | 0,05 | а | I |  |
| 570 | Кислота трифторуксусная | 2 | п | III |  |
| 571 | Кислота 3,5,6-трихлор-4-аминопиколиновая (тордон-22К, хлорамп) | 2 | а | III |  |
| 572 | Кислота -трихлорпропионовая | 10 | п+а | III |  |
| 573 | Кислота трихлоруксусная | 5 | п+а | III |  |
| 574 | Кислота уксусная | 5 | п | III |  |
| 575 | Кислота феноксиуксусная | 1 | а | III |  |
| 576 | Кислота 4-хлорбензофенон-2-карбоновая | 1 | а | II |  |
| 577 | Кислота хлорпеларгоновая | 5 | п | III |  |
| 578 | Кислота хлорпропионовая | 5 | п | III |  |
| 579 | Кислота дихлоруксусная | 4 | п+а | III |  |
| 580 | Кислота хризантемовая | 10 | п+а | III |  |
| 581 | Кофеин-бензоат натрия (в пересчете на кофеин основание) | 0,5 | а | II |  |
| 582 | Кофеин основание | 0,5 | а | II |  |
| 583 | Кислота циануровая | 0,5 | а | II |  |
| 584 | Кобальт | 0,5 | а | II |  |
| 585 | Кобальта гидрокарбонил и продукты его распада (по Со) | 0,01 | п | I | О, А |
| 586 | Кобальта оксид | 0,5 | а | II | А |
| 587 | Корунд белый | 6 | а | IV | Ф |
| 588 | Красители органические активные винилсульфоновые | 2 | а | III |  |
| 589 | Красители органические на основе фталоцианина меди | 5 | а | III |  |
| 590 | Красители органические активные хлортиазиновые | 2 | а | III |  |
| 591 | Красители органические дисперсные антрахиноновые | 5 | а | III |  |
| 592 | Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты | 5 | а | III |  |
| 593 | Красители органические основные арилметановые | 0,2 | а | II |  |
| 594 | Красители органические фталоцианиновые | 5 | а | III |  |
| 595 | Крезидин | 2 | п+а | III |  |
| 596 | Крезол | 0,5 | п | II |  |
| 597 | Кремнемедистый сплав | 4 | а | III | Ф |
| 598 | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60% | 1* | а | III | Ф |
| 599 | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60% | 2* | а | III | Ф |
| 600 | Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10% | 1* | а | III | Ф |
| 601 | Кремния диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел) | 1* | а | III | Ф |
| 602 | Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобелит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.) | 1* | а | III | Ф |
| 603 | Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углепородная пыль и др.) | 2* | а | III | Ф |
| 604 | Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и др.) | 4* | а | III | Ф |
| _______________ * ПДК для общей массы аэрозоля |  |  |  |  |  |
| 605 | Кремния карбид (карборунд) | 6 | а | IV | Ф |
| 606 | Кремния нитрид | 6 | а | IV | Ф |
| 607 | Кремния тетраборид | 6 | а | IV | Ф |
| 608 | “Кристаллин” (удобрение) | 5 | а | III |  |
| 609 | Ксилидин | 3 | п | III |  |
| 610 | Ксилоглюканофоетидин |  |  |  |  |
|  | - со степенью очистки Пх и ПЗх - | 2 | а | III |  |
|  | - со степенью очистки П10х и П20х | 4 | а | III |  |
| 611 | Ксилол | 50 | п | III |  |
| 612 | Купроцин | 0,5 | а | II |  |
| 613 | Лавсан | 5 | а | III | Ф |
| 614 | Левомицетин | 1 | а | II | А |
| 615 | Лигроин (в пересчете на С) | 300 | п | IV |  |
| 616 | Лизин кормовой кристаллический | 5 | а | III |  |
| 617 | Линкомицина гидрохлорид моногидрат | 0,5 | а | II | А |
| 618 | Лупинин | 0,2 | п+а | II |  |
| 619 | Люминофор ЛФ-490-I | 4 | а | III | Ф |
| 620 | Люминофоры Л-3500-III, ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-I | 6 | а | IV | Ф |
| 621 | Люминофоры ЛР-I (0-борат магния, активированный титаном и оловом) | 6 | а | IV | Ф |
| 622 | Люминофоры, содержащие кадмий (К-82, К-83, Р-540у, КТБ, В-З-Ж) (по кадмию) | 0,1 | а | II |  |
| 623 | Люминофоры типа К-77 (по оксиду иттрия) | 2 | а | III |  |
| 624 | Люминофоры типа К-82-Н, К-75 (по сульфиду цинка) | 5 | а | III |  |
| 625 | Люминофоры типа К-86 (по оксиду цинка) | 2 | а | III |  |
| 626 | Люминофоры типа ФЛД-605 | 6 | а | IV | Ф |
| 627 | Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В | 5 | а | III | Ф |
| 628 | Люминофор ЭЛС-670и | 2 | а | III |  |
| 629 | Магнезит | 10 | а | IV | Ф |
| 630 | Магния хлорат | 5 | а | III |  |
| 631 | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: |  |  |  |  |
|  | до 20% | 0,2 | а | II |  |
|  | от 20 до 30% | 0,1 | а | II |  |
| 632 | Марганца оксиды (в пересчете на MnO): |  |  |  |  |
|  | а) аэрозоль дезинтеграции | 0,3 | а | II |  |
|  | б) аэрозоль конденсации | 0,05 | а | I |  |
| 633 | Масла минеральные нефтяные | 5 | а | III |  |
| 634 | Медь | 1/0,5 | а | II |  |
| 635 | Меди гидрохинонат | 0,5 | а | II |  |
| 636 | Меди магнид | 6 | а | IV | Ф |
| 637 | Меди салицилат | 0,1 | а | II |  |
| 638 | Меди соли (хлорная, хлористая, сернокислая) по меди | 0,5 | а | II |  |
| 639 | Меди трихлорфенолят | 0,1 | а | I |  |
| 640 | Меди фосфид (ТУ 113-25-06-02-84 и ТУ 6-09-01-550-78) | 0,5 | а | II |  |
| 641 | Меди фталоцианин | 5 | а | III |  |
| 642 | Меди хромфосфат (в пересчете на CrO) | 0,02 | а | I |  |
| 643 | Мезидин | 1 | п | II |  |
| 644 | Меламин | 0,5 | а | II |  |
| 645 | Меприн-бактериальный (ацидофильные бактерии) | 0,3 по белку | а | II |  |
| 646 | Меркаптофос | 0,02 | п+а | I |  |
| 647 | Меркуран (по ртути) | 0,005 | п+а | I |  |
| 648 | Метакриламид | 1 | п+а | II |  |
| 649 | Метакриловый эфир этиленгликоля | 20 | п | IV |  |
| 650 | Металлилхлорид | 0,3 | п | II |  |
| 651 | Металлокерамический сплав на основе диборида титанахрома (в пересчете на бор) | 1 | а | III |  |
| 652 | Метила бромид | 1 | п | I |  |
| 653 | Метилакрилат | 5 | п | III |  |
| 654 | Метилаль | 10 | п | III |  |
| 655 | 2-Метил-4-амино-5-этокси-метилпиримидин (аминопиримидин) | 1 | п+а | II |  |
| 656 | п,о-Метиланизол | 10 | п | III |  |
| 657 | Метила хлорид | 5 | п | II |  |
| 658 | Метилацетат | 100 | п | IV |  |
| 659 | Метилацетилен-алленовая фракция (по метилацетилену) | 135 | п | IV |  |
| 660 | Метил-N- (2-бензимидозолил) карбамат (БМК) | 0,1 | а | II |  |
| 661 | 5-Метилбензотриазол | 5 | п+а | III |  |
| 662 | Метилвинилкетон | 0,1 | п | I |  |
| 663 | 2-Метил-5-винилпиридин | 2 | п | III |  |
| 664 | 6-Метил-2-винилпиридин | 0,5 | п | II |  |
| 665 | Метилгексилкетон | 200 | п | IV |  |
| 666 | Метилдигидропиран | 5 | п | III |  |
| 667 | 1-Метил-4-диэтилкарбамилпиперазина цитрат (дитразинцинтрат) | 5 | а | III |  |
| 668 | Метилена бромид | 10 | п | III |  |
| 669 | Метилена хлорид | 50 | п | IV |  |
| 670 | Метиленмочевина | 10 | а | III |  |
| 671 | Метилентетрагидропиран | 50 | п | IV |  |
| 672 | Метилизобутилкарбинол (2-метил-пентанол-2) | 10 | п | III |  |
| 673 | Метилизобутилкетон | 5 | п | III |  |
| 674 | Метилизотиоцианат | 0,1 | п | I | А |
| 675 | Метилизоцианат | 0,05 | п | I | О, А |
| 676 | Метилмеркаптан | 0,8 | п | II |  |
| 677 | Метилмеркаптофос | 0,1 | п+а | I |  |
| 678 | Метилметакрилат | 10 | п | III |  |
| 679 | N-Метил-N’-метокси-N’-/3,4- дихлорфенил/мочевина (линурон) | 1 | а | II |  |
| 680 | N-Метилморфолин | 5 | п | III |  |
| 681 | 1-Метилнафталин, 2-Метилнафталин | 20 | п | IV |  |
| 682 | Метиловый эфир акриловой кислоты (метилакрилат) | 5 | п | III |  |
| 683 | Метиловый эфир валериановой кислоты | 1 | п | II |  |
| 684 | Метиловый эфир изовалериановой кислоты | 5 | п | III |  |
| 685 | Метиловый эфир изомасляной кислоты | 10 | п | III |  |
| 686 | Метиловый эфир капроновой кислоты | 1 | п | III |  |
| 687 | Метиловый эфир масляной кислоты | 5 | п | III |  |
| 688 | Метиловый эфир нитроуксусной кислоты | 2 | п+а | III |  |
| 689 | Метиловый эфир пропионовой кислоты | 10 | п | III |  |
| 690 | Метиловый эфир п-толуиловой кислоты | 10 | п | III |  |
| 691 | 1-Метил-2/3-пиридил/-пирролидинсульфат (никотин сульфат) | 0,1 | п+а | I |  |
| 692 | N-Метилпирролидон | 100 | п+а | I |  |
| 693 | Метилпропилкетон | 200 | п | IV |  |
| 694 | -Метилстирол | 5 | п | III |  |
| 695 | Метилтестостерон | 0,005 | а | I |  |
| 696 | 2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-симмтриазин (прометрин) | 5 | а | III |  |
| 697 | 2-Метилтио-4-метиламино-6- изопропиламиносиммтриазин (семерон) | 2 | а | III |  |
| 698 | 3-Метил-4-тиометилфенол | 2 | п+а | III |  |
| 699 | 2-Метилтиофен, 3-Метилтиофен | 20 | п | IV |  |
| 700 | Метилтретично-бутиловый эфир | 100 | п | IV |  |
| 701 | п-Метилуретанбензолсульфо- гидразин (порофор ЧХЗ-5) | 0,05 | а | I |  |
| 702 | Метилфторфенилдихлорсилан (по HCl) | 1 | п | II |  |
| 703 | 2-Метилфуран (сильван) | 1 | п | II |  |
| 704 | Метилхлорацетат | 5 | п | III |  |
| 705 | 0-Метил-0-/2-хлор-4-третбутилфенил/ -N-метиламидофосфат(амидофос) | 0,5 | п | II |  |
| 706 | Метилхлорформиат | 0,05 | п | I |  |
| 707 | Метилциклогексан | 50 | п | IV |  |
| 708 | Метилциклопропилкетон | 1 | п | II |  |
| 709 | Метильный дихлорид | 0,1 | п | I |  |
| 710 | Метилэтилкетон | 200 | п | IV |  |
| 711 | 0-Метил-0-этил-нитрофенилтиофосфат (метилэтилтиофос) | 0,03 | п+а | I |  |
| 712 | 2-Метил-5-этилпиридин | 2 | п | III |  |
| 713 | 0-Метил-0-этил-0-/2,4,5-трихлорфенил-/-тиофосфат (трихлорметафос-3) | 0,03 | п+а | II |  |
| 714 | 0-Метил-о-этилхлортиофосфат | 0,3 | п | II |  |
| 715 | Метоксидиэтиленгликолевый эфир акриловой кислоты | 20 | п+а | IV |  |
| 716 | 3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенмедиафам) | 2 | а | III |  |
| 717 | Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии в составе аэрозоля грибов рода Аспергиллус не более 20% и грибов рода Кандида не более 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечной палочки и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий) | 50000 клеток в 1 м | а | IV |  |
| 718 | Молибдена нерастворимые соединения | 6/1 | а | III |  |
| 719 | Молибдена растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации | 2 | а | III |  |
| 720 | Молибдена растворимые соединения в виде пыли | 4 | а | III |  |
| 721 | Молибдена силицид | 4 | а | III | Ф |
| 722 | Молибден металлический | 3/0,5 | а | III |  |
| 723 | Моноакрилат пропиленгликоля | 1 | п | III |  |
| 724 | Монобензилтолуол | 1 | п+а | II |  |
| 725 | Монобутиламин | 10 | п | III |  |
| 726 | Моноизопропаноламин | 1 | п+а | II | А |
| 727 | Монометиламин | 1 | п | II |  |
| 728 | м-Монометиловый эфир резорцина | 0,5 | п | II |  |
| 729 | Мононитронафталин | 1 | а | II |  |
| 730 | Монофурфурилиденацетон | 0,1 | п | II |  |
| 731 | Монохлордибромтрифторэтан | 50 | п | IV |  |
| 732 | Монохлордиметиловый эфир (по хлору) | 0,5 | п | II |  |
| 733 | Монохлормонофторэтан (фреон 151) | 1000 | п | IV |  |
| 734 | Монохлорпентафторбензол | 2 | п | III |  |
| 735 | Монохлорстирол | 50 | п | IV |  |
| 736 | Моноэтаноламин | 0,5 | п+а | II |  |
| 737 | Моноэтанолэтилендиамин | 3 | п+а | III |  |
| 738 | Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты | 3 | п+а | III |  |
| 739 | Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 5 | п+а | III |  |
| 740 | Морфолин | 1,5/0,5 | п | II |  |
| 741 | Мочевино-формальдегидно-аммофосное удобрение | 10 | а | III |  |
| 742 | Мочевино-формальдегидное удобрение | 10 | а | III |  |
| 743 | Мышьяка неорганические соединения (по мышьяку): |  |  |  |  |
|  | а) при содержании мышьяка до 40% | 0,04/0,01 | а | II | К |
|  | б) при содержании мышьяка более 40% | 0,04/0,01 | а | I | К |
| 744 | Натриевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты | 5 | а | III |  |
| 745 | Натриевая соль полифталоцианина кобальта | 5 | а | III |  |
| 746 | Натриевая соль фенилуксусной кислоты | 2 | а | III |  |
| 747 | Натрий кремнефтористый (F) | 0,2 | п+а | II |  |
| 748 | Натрия гидрокарбонат | 5 | а | III |  |
| 749 | Натрия метилдитиокарбамат (карбатион) (по метилизоцианату) | 0,1 | а | I | А |
| 750 | Натрия перборат | 1 | а | II |  |
| 751 | Натрия роданит (технический) | 10 | а | IV |  |
| 752 | Натрия сульфат | 10 | а | IV |  |
| 753 | Натрия сильфид | 0,2 | а | II |  |
| 754 | Натрия хлорат | 5 | а | III |  |
| 755 | Натрия хлорид | 5 | а | III |  |
| 756 | Натрия хлорит | 1 | а | III |  |
| 757 | Нафталин | 20 | п | IV |  |
| 758 | Нафталины хлорированные высшие | 0,5 | п | IV | А |
| 759 | 1-Нафтил-N-метилкарбамат (севин) | 1 | а | II | А |
| 760 | -Нафтол | 0,1 | а | II |  |
| 761 | -Нафтол | 0,5 | а | II |  |
| 762 | -Нафтохинон | 0,1 | п | I |  |
| 763 | Нефелин и нефелиновый сиенит | 6 | а | IV | Ф |
| 764 | Нефрас С 150/200 (в пересчете на С) | 100 | п | IV |  |
| 765 | Нефть | 10 | а | III |  |
| 766 | Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств (по Ni) | 0,05 | а | I | К, А |
| 767 | Никеля карбонил | 0,0005 | п | I | О, К, А |
| 768 | Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по Ni) | 0,005 | а | I | К, А |
| 769 | Никеля хромфосфат (по Ni) | 0,005 | а | I | К, А |
| 770 | Никотинамид | 1 | а | II |  |
| 771 | Ниобия нитрид | 10 | а | IV | Ф |
| 772 | Нитрафен (содержание алкилфенолов 72,5-67,5%) | 1 | а | II |  |
| 773 | Нитрил бензойной кислоты | 1 | п | II |  |
| 774 | Нитроаммофоска | 4 | а | III | Ф |
| 775 | о-Нитроанизол | 1 | п+а | II |  |
| 776 | п-Нитроанизол | 3 | п | III |  |
| 777 | о-Нитроанилин | 0,5 | а | II |  |
| 778 | п-Нитроанилин | 0,1 | а | I |  |
| 779 | п-Нитробензоилхлорид | 0,2 | п+а | II |  |
| 780 | Нитробензол | 3 | п | II |  |
| 781 | м-Нитробензотрифторид | 1 | п | II |  |
| 782 | м-Нитробромбензол | 0,1 | п | II |  |
| 783 | Нитробутан | 30 | п | IV |  |
| 784 | Нитрозоанабазин | 0,5 | п+а | II |  |
| 785 | Нитроксилол | 5 | п | II |  |
| 786 | Нитрометан | 30 | п | IV |  |
| 787 | Нитрон | 5 | а | III | Ф |
| 788 | Нитропропан | 30 | п | IV |  |
| 789 | Нитротолуол (пара-, мета и ортоизомеры) | 3 | п | III |  |
| 790 | Нитроформ | 0,5 | п | II |  |
| 791 | Нитрофоска азотносернокислотная | 5 | а | III |  |
| 792 | Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная | 2 | а | III |  |
| 793 | N-/5-Нитро-2-фурфурилиден/3- амино-2-оксазолидон (фуразолидон) | 0,5 | а | II |  |
| 794 | 3-Нитро-4-хлоранилин | 1 | а | II |  |
| 795 | Нитрохлорбензол (о, м-, п-изомеры) | 1 | п | II |  |
| 796 | 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид | 0,5 | п+а | II |  |
| 797 | Нитроциклогексан | 1 | п | II |  |
| 798 | Нитроэтан | 30 | п | IV |  |
| 799 | Нонилакрилат | 1 | п | II |  |
| 800 | Озон | 0,1 | п | I | О |
| 801 | Оксалон | 5 | а | III |  |
| 802 | Оксафтортолуол | 5 | п | III |  |
| 803 | Оксациллин | 0,05 | а | I | А |
| 804 | 4-Оксибутин-2-ил-N-3-хлорфенилкарбамат (оксикарбамат) | 0,5 | п+а | II |  |
| 805 | п-Оксидифениламин | 0,5 | п | II |  |
| 806 | Оксид триметилэтилена | 5 | п | III |  |
| 807 | N-Окси-N-метилморфолин | 5 | п+а | III |  |
| 808 | N-Оксиметилтетрагидрофталимид | 0,7 | а | II |  |
| 809 | 4-Окси-2-метилфенилдиметил- сульфония хлорид | 3 | а | III |  |
| 810 | 4-Окси-3-метоксибензальдегид (ванилин) | 1,5 | п+а | III |  |
| 811 | Окситетрациклин | 0,1 | а | II | А |
| 812 | 3-Оксифенилметилкарбамат | 1 | а | II |  |
| 813 | 3-Оксифенилэтилкарбамат | 2 | а | II |  |
| 814 | N-Оксиэтилбензотриазол | 5 | п+а | III |  |
| 815 | 2-/2-оксиэтил/-5-винилпиридин | 5 | а | III |  |
| 816 | 2-Оксиэтилтриметиламмония хлорид (холинхлорид) | 10 | а | III |  |
| 817 | 4-Оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (триацетонамин) | 3 | п | III |  |
| 818 | Октаметилтетрамид пирофосфорной кислоты (октаметил) | 0,02 | п+а | I |  |
| 819 | Октафтордихлорциклогексан | 1 | п | II |  |
| 820 | Октафторциклобутан (фреон 318С) | 3000 | п | IV |  |
| 821 | Октахлорэндометилентетрагидро- индан (хлориндан) | 0,01 | п+а | I |  |
| 822 | Октилдифенил | 5 | а | III |  |
| 823 | Октиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 1 | п+а | II |  |
| 824 | Олеандомицина фосфат | 0,4 | а | II | А |
| 825 | Папаверин хлористоводородный | 0,5 | а | II |  |
| 826 | Паральдегид | 5 | п | III |  |
| 827 | Пектаваморин | 3 | а | III |  |
| 828 | Пектиназа грибная | 4 | а | III | А |
| 829 | Пектоклостридин | 3 | а | III |  |
| 830 | Пектофоетидин | 4 | а | IV |  |
| 831 | Пенообразователи ППК-30, КЧНР | 5 | а | III |  |
| 832 | Пентан | 300 | п | IV |  |
| 833 | Петнафторанилин | 0,5 | п | II |  |
| 834 | Пентафторбензол | 5 | п | II |  |
| 835 | Пентафторфенол | 5 | п | III |  |
| 836 | Пентафторхлорэтан (фреон 115) | 3000 | п | IV |  |
| 837 | Петнахлорацетон | 0,5 | п | II |  |
| 838 | Пентахлорнитробензол | 0,5 | п+а | II |  |
| 839 | Пентахлорфенол | 0,1 | п+а | I |  |
| 840 | Пентахлорфенолят натрия | 0,1 | п+а | I |  |
| 841 | Перфтордиэтилметиламин | 500 | п | IV |  |
| 842 | Перфторизобутилен | 0,1 | п | I | О |
| 843 | Перфторпентан | 0,5 | п | II |  |
| 844 | Перхлор-4-метиленциклопентен | 0,1 | п+а | II | А |
| 845 | Перхлорметилмеркаптан | 1 | п | II |  |
| 846 | Пиколины (смесь изомеров) | 5 | п | III |  |
| 847 | 3-/2-Пиперидил/-пиридин (анабазин основание) | 0,1 | п+а | I |  |
| 848 | 3-/2-Пиперидил/-пиридина гидрохлорид (анабазин гидрохлорид) | 0,5 | а | II |  |
| 849 | 3-/2-Пиперидил/-пиридина сульфат (анабазин сульфат) | 0,1 | п+а | I |  |
| 850 | Пиперидин | 0,2 | п | II |  |
| 851 | Пиперилен (пентадиен-1,3) | 40 | п | IV |  |
| 852 | Пирен | 0,03 | а | I |  |
| 853 | Пиридин | 5 | п | II |  |
| 854 | Пирролидин (тетраметиленимин) | 0,1 | п | II |  |
| 855 | Полиакрилин | 0,5 | а | II |  |
| 856 | Полиамидные пресс-порошки ПМ-69, ПАИ-1 | 5 | а | III |  |
| 857 | Полибензоксазол | 10 | а | III |  |
| 858 | Полиборид магния | 6 | а | IV | Ф |
| 859 | Поливинилхлорид | 6 | а | III |  |
| 860 | Полидазол | 0,1 | а | II |  |
| 861 | Поли-/1,12-додекаметиленпирро- мелит/ (полиалканимид АИ-1П) | 5 | а | III |  |
| 862 | Поликарбонат | 10 | а | IV |  |
| 863 | Полимарцин | 0,5 | а | II | А |
| 864 | Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров | 10 | а | IV |  |
| 865 | Полимиксин М | 0,1 | а | II | А |
| 866 | Полиоксадиазол | 10 | а | III |  |
| 867 | Полиоксипропилендиэпоксиды марок ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону) | 100 | п | IV |  |
| 868 | Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-1500, ТЭ-750 (по ацетону) | 100 | п | IV |  |
| 869 | Полипропилен (нестабилизированный) | 10 | а | III |  |
| 870 | Полифениленоксиды (Арелокс-100, Арелокс-200, Арелокс-300) | 10 | а | IV |  |
| 871 | Полиформальдегид | 5 | а | III |  |
| 872 | Полихлорпинен | 0,2 | п+а | II | А |
| 873 | Полиэпоксипропилкарбазол | 1 | а | II |  |
| 874 | Полиэтилен | 10 | а | IV |  |
| 875 | Препарат “Кеим” (трасформаторное масло, тетраметилдиаминодифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и др.) | 5 | а | III |  |
| 876 | н-Пропиламин | 5 | п | II |  |
| 877 | Пропилацетат | 200 | п | IV |  |
| 878 | S-Пропил-N, N-дипропилтиокар- бамат (вернам) | 5 | п+а | III |  |
| 879 | Пропилен | 100 | п | IV |  |
| 880 | Пропилена оксид | 1 | п | II |  |
| 881 | Пропиленгликоль | 7 | п+а | III |  |
| 882 | Пропиленгликолькарбонат | 7 | п | III |  |
| 883 | Пропиленхлоргидрин | 2 | п | III |  |
| 884 | Пропилпропионат | 70 | п | IV |  |
| 885 | S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат (гетерофос) | 0,02 | п+а | I |  |
| 886 | S-Пропил-N-этил-N-н-бутилтиокарбамат (тилам) | 1 | п+а | II |  |
| 887 | Протеаза щелочная (активность 60 000 ед) | 0,5 | а | II | А |
| 888 | Протерризин | 0,5 | а | II |  |
| 889 | Протомезентерин | 0,5 | а | II |  |
| 890 | Протосубтилин | 0,5 | а | II |  |
| 891 | Псоберан | 1 | а | II |  |
| 892 | Пыль растительного и животного происхождения: |  |  |  |  |
|  | а) зерновая | 4 | а | III | А, Ф |
|  | б) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) | 6 | а | IV | А, Ф |
|  | в) лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%) | 2 | а | IV | А, Ф |
|  | г) с примесью диоксида кремния от 2 до 10% | 4 | а | IV | А, Ф |
| 893 | Ранкотекс | 1 | а | II |  |
| 894 | Ренацит II | 5 | а | III |  |
| 895 | Ренацит IV | 2 | а | III |  |
| 896 | Рениномезентерин | 0,5 | а | II |  |
| 897 | Рибофлавин | 1 | а | II | А |
| 898 | Рифампицин | 0,02 | а | I | А |
| 899 | Ронит | 1 | п+а | II |  |
| 900 | Ртуть металлическая | 0,01/0,005 | п | I |  |
| 901 | Ртути неорганические соединения (по ртути) | 0,2/0,05 | а | I |  |
| 902 | Рубидия гидроксид | 0,5 | а | II |  |
| 903 | Рубидия соли (сульфат, хлорид, нитрат, карбонат) | 0,5 | а | II |  |
| 904 | Рутения диоксид | 1 | а | II |  |
| 905 | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | 0,01/0,005 | а | I |  |
| 906 | Свинца гидрохинонат | 0,005 | а | I |  |
| 907 | Свинца салицилат | 0,005 | а | I |  |
| 908 | Селен аморфный | 2 | а | III |  |
| 909 | Селена диоксид | 0,1 | а | I |  |
| 910 | Сера элементарная | 6 | а | IV | Ф |
| 911 | Серы монохлорид | 0,3 | п | II |  |
| 912 | Серы шестифторид | 5000 | п | IV |  |
| 913 | Серебра неорганические соединения | 0,5 | а | II |  |
| 914 | Серебро металлическое | 1 | а | II |  |
| 915 | Сероводород | 10 | п | II | О |
| 916 | Сероводород в смеси с углеводородами С-С | 3 | п | III |  |
| 917 | Сероуглерод | 1 | п | III |  |
| 918 | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: |  |  |  |  |
|  | а) асбест природный и искусственный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 10% | 2 | а | III | Ф, К |
|  | б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста до 10% | 4 | а | III | Ф, К |
|  | в) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10% | 6 | а | IV | Ф |
|  | г) асбестобакелит, асбесторезина | 8 | а | IV | Ф |
|  | д) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и другими минералами), содержащие до 10% свободного диоксида кремния | 4 | а | III | Ф |
|  | е) искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые волокна, не содержащие или содержащие до 5% Cr и др.) | 2 | а | III | Ф |
|  | ж) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый | 6 | а | IV | Ф |
|  | з) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит) | 4 | а | III | Ф |
|  | и) цеолиты (природные и искусственные) | 2 | а | III | Ф |
| 919 | Сильвинит | 5 | а | III |  |
| 920 | Синтетические моющие средства “Лотос”, “Ока”, “Эра” | 5 | а | III | Ф |
| 921 | Синтокс-12, Синтокс-20М | 5 | а | III |  |
| 922 | Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5% | 2 | а | III | А |
| 923 | Скипидар в пересчете на С) | 300 | п | IV |  |
| 924 | Смесь алифатических диэфиров щавелевой кислоты (оксалаты) | 0,5 | п+а | III |  |
| 925 | Смесь алкипиридинов (ингибитор коррозии И-1-А) (по 2-метил-5-этилпиридину) | 2 | п | III |  |
| 926 | Смолодоломит | 2 | а | III | Ф |
| 927 | Сода кальцинированная | 2 | а | III |  |
| 928 | Сольвент-нафта (в пересчете на С) | 100 | п | IV |  |
| 929 | Сополимер стирола с -метилстиролом | 5 | а | IV | Ф |
| 930 | Сополимеры на основе винилхлорида и винилиденхлорида | 10 | а | IV |  |
| 931 | L-Сорбоза | 10 | а | IV |  |
| 932 | Спек боксита и нефелина | 4 | а | III | Ф |
| 933 | Спек бокситов низкокремнистых | 2 | а | III | Ф |
| 934 | Спирт амиловый | 10 | п | III |  |
| 935 | Спирт ацетопропиловый | 10 | п | III |  |
| 936 | Спирт бензиловый | 5 | п | III |  |
| 937 | Спирт н-бутиловый, бутиловый вторичный и третичный | 10 | п | III |  |
| 938 | Спирт н-гептиловый | 10 | п | III |  |
| 939 | Спирт глицидный | 5 | п | III |  |
| 940 | Спирт н-дециловый | 10 | п+а | III |  |
| 941 | Спирт диацетоновый | 100 | п | IV |  |
| 942 | Спирт додециловый (лауриловый) | 10 | п+а | III |  |
| 943 | Спирт изоамиловый | 5 | п | III |  |
| 944 | Спирт изобутиловый | 10 | п | III |  |
| 945 | Спирт изооктиловый | 50 | п | IV |  |
| 946 | Спирт изопропиловый | 10 | п | III |  |
| 947 | Спирт метиловый | 5 | п | III |  |
| 948 | Спирт н-нониловый | 10 | п+а | III |  |
| 949 | Спирт актафторамиловый | 20 | п | IV |  |
| 950 | Спирт н-октиловый | 10 | п+а | III |  |
| 951 | Спирт пропаргиловый | 1 | п | II |  |
| 952 | Спирт пропиловый | 10 | п | III |  |
| 953 | Спирт тетрафторпропиловый | 20 | п | IV |  |
| 954 | Спирт трифторбутиловый | 20 | п | IV |  |
| 955 | Спирт трифторэтиловый | 10 | п | III |  |
| 956 | Спирт фуриловый (фурфуриловый) | 0,5 | п | II |  |
| 957 | Спирт этиловый | 1000 | п | IV |  |
| 958 | Спирты непредельные жирного ряда (аллиловый, кротониловый и др.) | 2 | п | III |  |
| 959 | Стеклокристаллический цемент (по свинцу) | 0,01/0,005 | а | I |  |
| 960 | Стеклопластик на основе полиэфирной смолы | 5 | а | III |  |
| 961 | Стеклоэмаль (по свинцу) | 0,01/0,005 | а | I |  |
| 962 | Стирол | 30/10 | п | III |  |
| 963 | Стиромаль | 6 | а | IV | Ф |
| 964 | Стрептомицин | 0,1 | а | I | А |
| 965 | Стронция нитрат | 1 | а | II |  |
| 966 | Стронция оксид и гидроксид | 1 | а | II |  |
| 967 | Стронция сульфат, карбонат, фосфат | 6 | а | IV |  |
| 968 | Строфантидин-ацетат | 0,05 | а | I |  |
| 969 | Сульфазин | 1 | а | II |  |
| 970 | Сульфазина серебряная соль | 1 | а | II |  |
| 971 | Сульфантрол | 1 | а | II |  |
| 972 | Сульфоаммиачное удобрение | 25 | п+а | IV |  |
| 973 | Сульфолан (тетраметиленсульфон) | 40 | п+а | IV |  |
| 974 | Суперфосфат двойной | 5 | а | III |  |
| 975 | Сурьма и ее соединения: |  |  |  |  |
|  | а) пыль сурьмы металлической | 0,5/0,2 | а | II |  |
|  | б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb) | 1 | а | II |  |
|  | в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb) | 2 | а | III |  |
|  | г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb) | 1 | а | II |  |
|  | д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb) | 2 | а | III |  |
|  | е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF) | 0,3 | п+а | II |  |
|  | ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF) | 0,3 | п+а | II |  |
|  | з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl) | 0,3 | п+а | III |  |
|  | и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl) | 0,3 | п+а | III |  |
| 976 | Табак | 3 | а | III | А |
| 977 | Таллия бромид, иодид (по таллию) | 0,01 | а | I |  |
| 978 | Танин | 1 | а | II |  |
| 979 | Тантал и его оксиды | 10 | а | IV | Ф |
| 980 | Теллур | 0,01 | а | I |  |
| 981 | Теобромин | 1 | а | II |  |
| 982 | Теофиллин | 0,5 | а | II |  |
| 983 | Терлон | 10 | а | IV | Ф |
| 984 | п-Терфенил | 5 | п+а | III |  |
| 985 | Терфенильная смесь (63%, орто-, 19% метаизомеров, 15% дифенила) | 5 | п+а | III |  |
| 986 | Тестостерон | 0,005 | а | I |  |
| 987 | Тетрабромдифенилолпропан | 10 | а | III |  |
| 988 | Тетрабромэтан | 1 | п | II |  |
| 989 | Тетрагидробензальдегид | 0,5 | п | II |  |
| 990 | Тетрагидробензиловый эфир циклогексенкарбоновой кислоты | 1 | п | II |  |
| 991 | Тетрагидрофталимид | 0,7 | а | II |  |
| 992 | 3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил- (+)-цис, транс-хризантемат (неопинамин) | 5 | а | III |  |
| 993 | Тетрагидрофуран | 100 | п | IV |  |
| 994 | Тетралин (тетрагидронафталин) | 100 | п | IV |  |
| 995 | Тетраметилдипропилентриамин | 1 | п | II |  |
| 996 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6- тетраметилпиперидил-аминопропионовой кислоты (диацетам-5) | 5 | а | III |  |
| 997 | 0,0,0,0-Тетраметил-0,0-тиоди- п-фенилентиофосфат (абат) | 0,5 | п+а | II |  |
| 998 | Тетраметилтиурамдисульфид (тиурам Д, ТМТД) | 0,5 | а | II | А |
| 999 | Тетранитрометан | 0,3 | п | II |  |
| 1000 | Тетрафтордибромэтан (фреон 114 В) | 1000 | п | IV |  |
| 1001 | Тетрафторэтилен | 30 | п | IV |  |
| 1002 | Тетрафторэтиловый эфир 2,4-диаминофенола | 2 | а | III |  |
| 1003 | -Тетрафторэтилфениловый эфир (фентален 14) | 20 | п | IV |  |
| 1004 | Тетрахлорбутадиен | 0,5 | п | III |  |
| 1005 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 0,5 | п | II |  |
| 1006 | 1,1,2,4-Тетрахлорбутен-2 | 2 | п | III |  |
| 1007 | Тетрахлоргексатриен | 0,3 | п | II |  |
| 1008 | Тетрахлоргептан | 1 | п | II |  |
| 1009 | Тетрахлордифторэтан (фреон 112) | 1000 | п | IV |  |
| 1010 | Тетрахлорнонан | 1 | п+а | II |  |
| 1011 | Тетрахлорпентан | 1 | п | II |  |
| 1012 | Тетрахлорпропан | 1 | п | II |  |
| 1013 | Тетрахлорпропен | 0,1 | п | II |  |
| 1014 | Тетрахлорундекан | 5 | п+а | III |  |
| 1015 | Тетрахлорэтан | 5 | п | III |  |
| 1016 | Тетрахлорэтилен | 10 | а | III |  |
| 1017 | Тетрациклин | 0,1 | а | II | А |
| 1018 | Тетраэтилсвинец | 0,005 | п | I | О |
| 1019 | Тетраэтоксисилан | 20 | п | IV |  |
| 1020 | Тилозин | 1 | а | II |  |
| 1021 | Тиоциланилид | 20 | п | IV |  |
| 1022 | Тиомочевина | 0,3 | а | II |  |
| 1023 | Тиофен (тиофуран) | 20 | п | IV |  |
| 1024 | Титана нитрид, силицид | 4 | а | III | Ф |
| 1025 | Титана сульфид и дисульфид | 6 | а | III |  |
| 1026 | Титан и его диоксид | 10 | а | IV | Ф |
| 1027 | Титан четыреххлористый (по HCl) | 1 | п | II |  |
| 1028 | п-, м-Толуидин | 1 | п | II |  |
| 1029 | о-Толуидин | 1/0,5 | п | II | К |
| 1030 | Толуилендиамин | 2 | п+а | III |  |
| 1031 | Толуилендиизоцианат | 0,05 | п | I | О, А |
| 1032 | Толуол | 50 | п | III |  |
| 1033 | Торий | 0,05 | а | I |  |
| 1034 | Третичная окись фосфина | 2 | п+а | III |  |
| 1035 | Триаллиламин | 1 | п | II |  |
| 1036 | 2,4,4,-Триаминобензанилин | 5 | а | III |  |
| 1037 | Трибромметан (бромоформ) | 5 | п | III |  |
| 1038 | Трибутиламин | 1 | п | II |  |
| 1039 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат (бутифос) | 0,2 | п+а | II |  |
| 1040 | Трибутилфосфат | 0,5 | п | II |  |
| 1041 | Трибутоксиэтилфосфат | 1 | п+а | II |  |
| 1042 | 1,1,5-Тригидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты | 30 | п | IV |  |
| 1043 | 1,1,7-Тригидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты | 30 | п | IV |  |
| 1044 | Триизопропаноламин | 5 | п+а | III | А |
| 1045 | Трикапролактамомедь (II) дихлорид моногидрат (фитон, картоцид) | 2 | а | III |  |
| 1046 | Трикапролактамомедь (II) сульфатгидрат (церкоцид) | 2 | а | III |  |
| 1047 | Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров | 0,1 | а | I |  |
| 1048 | Трикрезилфосфат, содержащий менее 3% ортоизомеров | 0,5 | а | II |  |
| 1049 | Триксиленилфосфат | 1,5 | а | III |  |
| 1050 | Три-3,5-ксиленилфосфат | 5 | а | III |  |
| 1051 | Триметиламин | 5 | п | III |  |
| 1052 | 1,3,5-Триметилбензол | 10 | п | III |  |
| 1053 | 2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин (ацетонанил) | 1 | а | II |  |
| 1054 | Триметилолпропан (этриол) | 50 | п | IV |  |
| 1055 | 3,5,5-Триметилциклогексан (дигидроизофорон) | 1 | п | II |  |
| 1056 | 1,5,5-Триметилциклогексенон-3 (изофорон) | 1 | п | II |  |
| 1057 | Тринатриевая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты | 5 | а | III |  |
| 1058 | 2,2,4-Тринитробензанилид | 1 | а | II | А |
| 1059 | Тринитротолуол | 0,5/0,1 | а | II |  |
| 1060 | Три-н-пропиламин | 2 | п | II |  |
| 1061 | Трис-втор-октилфосфиноксид | 2 | п+а | III |  |
| 1062 | Трифенилфосфат | 1 | а | II |  |
| 1063 | Трифенилфосфит | 0,1 | п+а | II |  |
| 1064 | Трифторбромметан (фреон 13 В) | 3000 | п | IV |  |
| 1065 | 2-Трифторметил-10-/3- (4-метил-1-пиперазинил) пропил/-фенотиазин дигидрохлорид (трифтазин) | 0,01 | а | I |  |
| 1066 | N’-3-Трифторметилфенил-N,N-диметилмочевина (которан) | 5 | а | III |  |
| 1067 | м-Трифторметилфенилизоцианат | 1 | п | II |  |
| 1068 | Трифторметилфенилмочевина | 3 | а | III |  |
| 1069 | 3,3,3-Трифторпропен | 3000 | п | IV |  |
| 1070 | Трифторпропиламин | 5 | п | III |  |
| 1071 | Трифторстирол | 5 | п | III |  |
| 1072 | Трифтортрихлорацетон | 2 | п | III |  |
| 1073 | 1,1,1-Трифтор-2-хлорбромэтан (фторотан) | 20 | п | III |  |
| 1074 | Трифторхлорпропан | 1 | п | II |  |
| 1075 | Трифторхлорэтилен | 5 | п | III |  |
| 1076 | Трифторэтан (фреон 143) | 3000 | п | IV |  |
| 1077 | Трифторэтиламин | 100 | п | IV |  |
| 1078 | S-(2,3,3-Трихлораллил)-N-, N-диизопропилтиокарбамат (диптал, триаллат, авадекс) | 1 | п+а | II |  |
| 1079 | Трихлорацетальдегид (хлораль) | 5 | п | III |  |
| 1080 | 1,1,3-Трихлорацетон | 0,3 | п | II |  |
| 1081 | 4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2 (трилан) | 0,1 | а | II |  |
| 1082 | Трихлорбензол | 10 | п | II |  |
| 1083 | Трихлорбутадиен | 3 | п | III |  |
| 1084 | 1,2,3-Трихлорбутен-3 | 0,1 | п | II |  |
| 1085 | Трихлорнафталин | 1 | п+а | II |  |
| 1086 | 1,2,3-Трихлорпропан | 2 | п | III |  |
| 1087 | 1,2,3-Трихлорпропилен | 3 | п | III |  |
| 1088 | Трихлорсилан (по HCl) | 1 | п | II |  |
| 1089 | 2,3,6-Трихлортолуол | 10 | а | III |  |
| 1090 | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид) | 0,1 | п | I |  |
| 1091 | Трихлортрифторэтан (фреон 113) | 5000 | п | IV |  |
| 1092 | Трихлорфторметан (фреон 11) | 1000 | п | III |  |
| 1093 | 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 20 | п | IV |  |
| 1094 | Трихлорэтилен | 10 | п | III |  |
| 1095 | Триходермин | 0,1 | а | I |  |
| 1096 | Триэтиламин | 10 | п | III |  |
| 1097 | Три-(2-этилгексил)-фосфат | 0,1 | п | II |  |
| 1098 | Триэтилортоацетат | 50 | п | IV |  |
| 1099 | Триэтоксисилан | 1 | п | II |  |
| 1100 | Тэпрем-6 (замасливатель) | 5 | а | III |  |
| 1101 | Уайт-спирит (в пересчете на С) | 300 | п | IV |  |
| 1102 | Углеводороды алифатические предельные С-С (в пересчете на С) | 300 | п | IV |  |
| 1103 | Углерода оксид* | 20 | п | IV | О |
| _______________ * При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м , при длительности работы не более 30 мин - до100 мг/м, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч. |  |  |  |  |  |
| 1104 | Углерода пыли: |  |  | V |  |
|  | а) коксы каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый | 6 | а | IV | Ф |
|  | б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5% | 6 | а | IV | Ф |
|  | в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния: |  |  |  |  |
|  | до 5% | 10 | а | IV | Ф |
|  | от 5% до 10% | 4 | а | III | Ф |
|  | г) алмазы природные и искусственные | 8 | а | IV | Ф |
|  | д) алмаз металлизированный | 4 | а | III | Ф |
|  | е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг на 1 кг | 4 | а | III | Ф, К |
|  | ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон | 4/2 | а | IV |  |
|  | з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон | 4/2 | а | IV |  |
| 1105 | Углерода серокись | 10 | п | II |  |
| 1106 | Углерод четыреххлористый* | 20 | п | II |  |
| 1107 | Уран, нерастворимые соединения | 0,075 | а | I |  |
| 1108 | Уран, растворимые соединения | 0,015 | а | I |  |
| 1109 | Уросульфан | 1 | а | II |  |
| 1110 | Фенантрен | 0,8 | а | II |  |
| 1111 | Фенацетин (п-ацетаминофенетол) | 0,5 | а | II |  |
| 1112 | п-Фенетидин | 0,2 | п | II |  |
| 1113 | Фенетидин гидрохлорид | 0,5 | а | II |  |
| 1114 | Фенетол (этиловый эфир фенола) | 20 | п | IV |  |
| 1115 | 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 (феназон, пирамин) | 0,5 | п+а | II |  |
| 1116 | 3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/-4-оксикумарин (зоокумарин) | 0,001 | а | I |  |
| 1117 | 1-Фенил-2, 3-диметил-4-диметиламинопиразолон-5 (амидопирин) | 0,5 | а | II |  |
| 1118 | 1-Фенил-2, 3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N- метансульфат натрия (анальгин) | 0,5 | а | II |  |
| 1119 | N’-фенил-N,N-диметилмочевина (фенурон) | 3 | а | III |  |
| 1120 | 1-Фенил-3,5-дихлорпиридазон-6 | 0,05 | а | I | А |
| 1121 | п-Фенилен-бис-3/6/- аминофенилбензидимидозололил-2 (М-8) | 2 | а | III |  |
| 1122 | м-Фенилендиамин | 0,1 | п+а | II | А |
| 1123 | о-Фенилендиамин | 0,5 | п+а | I | А |
| 1124 | п-Фенилендиамин | 0,05 | п+а | I | А |
| 1125 | N,N-м-Фенилендималеимид | 1 | а | II |  |
| 1126 | Фенилизоцианат | 0,5 | п | II | О |
| 1127 | Фенилметилдихлорсилан (по HCl) | 1 | п | II |  |
| 1128 | Фенилметилмочевина | 3 | а | III |  |
| 1129 | N-Фенил-N-гидроокси-N’- метилмочевина (метурин) | 3 | а | III |  |
| 1130 | 3-Феноксибензальдегид | 5 | п+а | III |  |
| 1131 | м-Феноксифенол | 1 | п | II |  |
| 1132 | Фенол | 0,3 | п | II |  |
| 1133 | Фенолформальдегидные смолы: |  |  |  |  |
|  | а) по фенолу | 0,1 | п | II | А |
|  | б) по формальдегиду | 0,05 | п | II | А |
| 1134 | Фенопласты | 6 | а | III | Ф, А |
| 1135 | Феррит бариевый | 4 | а | III |  |
| 1136 | Феррит магниймарганцевый | 1 | а | III |  |
| 1137 | Феррит марганеццинковый | 1 | а | III |  |
| 1138 | Феррит никельмедный | 2 | а | III |  |
| 1139 | Феррит никельцинковый | 2 | а | III |  |
| 1140 | Феррит стронциевый | 6 | а | III |  |
| 1141 | Феррохром металлический (сплав хрома 65% с железом) | 2 | а | III | Ф |
| 1142 | Флоримицин | 0,1 | а | II | А |
| 1143 | Формальгликоль диоксолан-1, 3) | 50 | п | IV |  |
| 1144 | Формальдегид | 0,5 | п | II | О, А |
| 1145 | Формамид | 3 | п | III |  |
| 1146 | Фосген | 0,5 | п | II | О |
| 1147 | Фосфиноксид разнорадикальный С-С | 2 | п+а | III |  |
| 1148 | Фосфиноксиды полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (полиамфолиты ПА-1, ПА-1М, ПА-121) | 10 | а | IV |  |
| 1149 | Фосфор желтый элементарный | 0,03 | п | I |  |
| 1150 | Фосфор пятихлористый | 0,2 | п | II |  |
| 1151 | Фосфор тиотреххлористый | 0,5 | п | II |  |
| 1152 | Фосфор треххлористый | 0,2 | п | II |  |
| 1153 | Фосфора хлороксид | 0,05 | п | I | О |
| 1154 | Фосфорит | 6 | а | IV | О |
| 1155 | Фтористоводородной кислоты соли (по F): |  |  |  |  |
|  | а) фториды натрия, калия, аммония, цинка, олова, серебра, лития и бария, криолит, гидрофторид аммония | 1/0,2 | а | II |  |
|  | б) фториды алюминия, магния, кальция, стронция, меди, хрома | 2,5/0,5 | а | III |  |
| 1156 | Фторопласт-4 | 10 | а | IV | Ф |
| 1157 | Фтор хлорид бария, активированный европием (люминофор Р-385) | 0,1 | а | II |  |
| 1158 | Фуран | 0,5 | п | II | А |
| 1159 | Фурфурол | 10 | п | III | А |
| 1160 | Хинолин | 0,5/0,1 | п+а | II |  |
| 1161 | Хлор | 1 | п | II | О |
| 1162 | Хлора диоксид | 0,1 | п | I | О |
| 1163 | цис--Хлоракрилат натрия (акрофол) | 0,5 | а | II |  |
| 1164 | Хлорангидрид акриловой кислоты | 0,3 | п | II | А |
| 1165 | Хлорангидрид бензосульфокислоты | 1 | п+а | II |  |
| 1166 | Хлорангидрид метакриловой кислоты | 0,3 | п | II | А |
| 1167 | Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты | 0,3 | п | II |  |
| 1168 | Хлорангидрид моноэтилового эфира адипиновой кислоты | 2 | п+а | III |  |
| 1169 | Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты | 0,1 | п | I |  |
| 1170 | Хлорангидрид хризантемовой кислоты | 2 | п | III |  |
| 1171 | м-Хлоранилин | 0,05 | п | I |  |
| 1172 | п-Хлоранилин | 0,3 | п | II |  |
| 1173 | -Хлорацетоацетанилид | 0,5 | а | II |  |
| 1174 | Хлорацетопропилацетат | 2 | п | III |  |
| 1175 | п-Хлорбензилхлорид (-хлор-4-хлортолуол) | 0,5 | п+а | II |  |
| 1176 | Хлорбензол | 100/50 | п | III |  |
| 1177 | п-Хлорбензотрифторид | 20 | п | IV |  |
| 1178 | п-Хлорбензотрихлорид | 0,01 | п+а | I |  |
| 1179 | 2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин) | 2 | а | III |  |
| 1180 | 2-Хлор-4,6-бис-изопропиламино-симмтриазин (пропазин) | 5 | а | III |  |
| 1181 | 2-Хлор-4,6-бис-этиламино-симмтриазин (симазин) | 2 | а | III |  |
| 1182 | 1,3-Хлорбромпропан | 3 | п | III |  |
| 1183 | 0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/-N/3-хлорфенил/карбамат (карбин) | 0,5 | а | II |  |
| 1184 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (хлорпинаколин) | 20 | п | IV |  |
| 1185 | 2-Хлор-4-диэтиламино-6- изопропиламиносиммтриазин (ипазин) | 2 | а | III |  |
| 1186 | 2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин (рамрод) | 0,5 | а | II |  |
| 1187 | -Хлоркротиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (кротилин) | 1 | п+а | II |  |
| 1188 | 3-Хлор-4-метиланилид метилвалериановой кислоты (солан) | 1 | п+а | II |  |
| 1189 | Хлорметилтрихлорсилан (по HCl) | 1 | п | II |  |
| 1190 | Хлорметилфталимид | 0,1 | а | II | А |
| 1191 | Хлоропрен | 0,05 | п | I |  |
| 1192 | Хлорпалладозамин | 0,005 | а | I | А |
| 1193 | Хлортен (хлорированные бициклические соединения) | 0,2 | п+а | II |  |
| 1194 | Хлортетрациклин | 0,1 | а | II | А |
| 1195 | Хлортолуол (о-, п-изомеры) | 10 | п | III |  |
| 1196 | 0-/2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил) винилин/-0,0-диметилфосфат (гардона) | 1 | а | II |  |
| 1197 | Хлорфенилизоцианат (п-, м-изомеры) | 0,5 | п | II | О, А |
| 1198 | п-Хлорфенил-н-хлорбензолсульфонат | 2 | п+а | III |  |
| 1199 | 10-Хлорфеноксарсин (хлорфин) | 0,02 | а | I |  |
| 1200 | п-Хлорфенол | 1 | п | II |  |
| 1201 | Хлорциклогексан | 50 | п | IV |  |
| 1202 | 2-Хлорциклогексилтиофталемид | 2 | а | III |  |
| 1203 | 2-Хлорэтансульфохлорид | 0,3 | п | II |  |
| 1204 | 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино- симмтриазин (атразин) | 2 | а | III |  |
| 1205 | 1-Хлор-2-этилгексан | 10 | п | III |  |
| 1206 | -Хлорэтилтриметиламмония хлорид (хлорхолинхлорид) | 0,3 | а | I |  |
| 1207 | 2-Хлор-этоксиметил-2-метил-6-этилацетанилид (ацетал) | 1 | а | II |  |
| 1208 | Хромаммония сульфат (хромаммиачные квасцы) (по Cr) | 0,02 | а | I | А |
| 1209 | Хрома оксид (по Cr) | 1 | а | III | А |
| 1210 | Хрома трихлорид гексагидрат (по Cr) | 0,01 | а | I | А |
| 1211 | Хроматы, бихроматы (в пересчете на CrO) | 0,01 | а | I | К, А |
| 1212 | Хрома фосфат однозамещенный (по Cr) | 0,02 | а | I | А |
| 1213 | Хрома фосфат трехзамещенный | 2 | а | III | А |
| 1214 | Хромин | 5 | а | III |  |
| 1215 | Цезия гидроксид | 0,3 | а | II |  |
| 1216 | Целловеридин | 2 | а | III |  |
| 1217 | Целлюлаза | 2 | а | III |  |
| 1218 | Церия диоксид | 5 | а | III |  |
| 1219 | Церия фторид | 2,5/0,5 | а | III |  |
| 1220 | Цианамид (свободный) | 0,5 | п+а | II |  |
| 1221 | Цианамид кальция | 1 | а | II |  |
| 1222 | Цианурат меламина | 0,5 | а | II |  |
| 1223 | Циклогексан | 80 | п | IV |  |
| 1224 | Циклогексанон | 10 | п | III |  |
| 1225 | Циклагексаноноксим | 10 | п | III |  |
| 1226 | Циклогексен | 50 | п | IV |  |
| 1227 | Циклогексиламин | 1 | п | II |  |
| 1228 | Циклогексиламина бензоат (ингибитор ВЦГА) | 10 | а | III |  |
| 1229 | Циклогексиламина 3,5-динитробензоат | 10 | а | III |  |
| 1230 | Циклогексиламина карбонат (КЦА) | 10 | п | III |  |
| 1231 | Циклогексиламина маслорастворимая соль (ингибитор коррозии М-1) | 10 | п+а | III |  |
| 1232 | Циклогексиламина нитробензоат (м-, п-, о-изомеры) | 10 | а | III |  |
| 1233 | Циклогексилмочевина | 0,5 | а | II |  |
| 1234 | N-Циклогексилтиофталемид | 7 | а | III |  |
| 1235 | 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (гексилур) | 0,5 | п+а | II |  |
| 1236 | 2-/3-Циклогексилуреид/ циклопентен-1-2 карбоксибутан-1 (енамин) | 1 | а | III |  |
| 1237 | Циклододеканол | 10 | а | III |  |
| 1238 | Циклододеканон | 10 | п+а | III |  |
| 1239 | Циклопентадиен | 5 | п | III |  |
| 1240 | Циклопентадиенилтрикарбонил марганца | 0,1 | п | I |  |
| 1241 | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 (кетоэфир) | 2 | п+а | III |  |
| 1242 | Циклотриметилентринитроамин (гексоген) | 1 | п+а | II |  |
| 1243 | Циклофос | 0,3 | п+а | II |  |
| 1244 | Цинка магнид | 6 | а | III |  |
| 1245 | Цинка оксид | 0,5 | а | II |  |
| 1246 | Цинка сульфид | 5 | а | III |  |
| 1247 | Цинка фосфид | 0,1 | а | II |  |
| 1248 | Цимол (о-, м-, п-изомеры) | 10 | п | III |  |
| 1249 | Циодрин | 0,2 | п+а | II |  |
| 1250 | Цирконий и его соединения: |  |  |  |  |
|  | а) цирконий металлический | 6 | а | III |  |
|  | б) циркон | 6 | а | IV | Ф |
|  | в) диоксид циркония | 6 | а | IV | Ф |
|  | г) карбид циркония | 6 | а | IV | Ф |
|  | д) нитрит циркония | 4 | а | III | Ф |
|  | е) фторцирконат | 1 | а | II |  |
| 1251 | Чай | 3 | а | III |  |
| 1252 | Чугун в смеси с электрокорундом до 20% | 6 | а | IV | Ф |
| 1253 | Шамотнографитовые огнеупоры | 2 | а | III | Ф |
| 1254 | Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH) | 0,5 | а | II |  |
| 1255 | Электрокорунд, электрокорунд хромистый | 6 | а | IV | Ф |
| 1256 | Энтобактерин | 1 | а | II | А |
| 1257 | Энтомофторин | 15000 клеток в 1 м | а | II |  |
| 1258 | Эпихлоргидрин | 1 | п | II | А |
| 1259 | Эпоксидные смолы (по эпихлоргидрину): |  |  |  |  |
|  | а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная | 1 | п | II | А |
|  | б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682 | 0,5 | п | II | А |
|  | в) УП-650, УП-650-Т | 0,3 | п+а | II | А |
|  | г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1 | 0,2 | п | II | А |
|  | д) ЭА | 0,1 | п | II | А |
| 1260 | Эприн | 0,3 (по белку) | а | II |  |
| 1261 | Эритромицин | 0,4 | а | II | А |
| 1262 | Этила бромид | 5 | п | III |  |
| 1263 | Этилакрилат | 5 | п | III |  |
| 1264 | Этила хлорид | 50 | п | IV |  |
| 1265 | Этилацетат | 200 | п | IV |  |
| 1266 | Этилбензол | 50 | п | III |  |
| 1267 | S-Этил-N-гексаметилентиокарбамат (ялам, ордрам) | 0,5 | п+а | II |  |
| 1268 | 2-Этилгексеналь | 3 | п | III |  |
| 1269 | 2-Этилгексилдифенилфосфит | 0,5 | п+а | II |  |
| 1270 | 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты | 1 | п | II |  |
| 1271 | S-Этил-N, N-дипропилтиокарбамат (эптам) | 2 | п+а | III |  |
| 1272 | 0-Этилдихлортиофосфат | 0,3 | п+а | II |  |
| 1273 | 0-Этил-0- (2,4-дихлорфенил)-хлортиофосфат | 1 | п+а | II |  |
| 1274 | Этилен | 100 | п | IV |  |
| 1275 | Этилена оксид | 1 | п | II |  |
| 1276 | Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат цинка (цинеб, купрозан) | 0,5 | а | II | А |
| 1277 | Этилен-N, N-бис-дитиокарбамат марганца (манеб) | 0,5 | п | II | А |
| 1278 | Этиленгликоль | 5 | п+а | III |  |
| 1279 | Этилендиамин | 2 | п | III | А |
| 1280 | Этиленимин | 0,02 | п | I | А, О |
| 1281 | Этиленсульфид | 0,1 | п | I |  |
| 1282 | Этиленхлоргидрин | 0,5 | п | II | О |
| 1283 | Этиленциангидрин | 10 | п+а | III |  |
| 1284 | Этилидендиацетат | 30 | п | IV |  |
| 1285 | Этилмеркаптан | 10 | п | II |  |
| 1286 | Этилмеркурфосфат (по ртути) | 0,005 | п+а | I |  |
| 1287 | Этилмеркурхлорид (гранозан) (по ртути) | 0,005 | п+а | I | А |
| 1288 | Этилметакрилат | 50 | п | IV |  |
| 1289 | N-Этилморфолин | 5 | п | III |  |
| 1290 | Этиловый эфир , -диметилакриловой кислоты | 10 | п | III |  |
| 1291 | Этиловый эфир 0, 0-диметилдитиофосфорил-1-фенилуксусной кислоты (цидиал) | 0,15 | п+а | II |  |
| 1292 | Этиловый эфир 6,8-дихлороктановой кислоты | 5 | п+а | III |  |
| 1293 | Этиловый эфир 6-кето-8-хлороктановой кислоты | 1 | п+а | II |  |
| 1294 | Этиловый эфир нитроуксусной кислоты | 5 | п+а | III |  |
| 1295 | Этиловый эфир 6-окси-8-хлороктановой кислоты | 5 | п+а | III |  |
| 1296 | Этиловый эфир хризантемовой кислоты | 10 | п | III |  |
| 1297 | о-Этил-S-пропил-2,4 дихлорфенилтиофосфат (этафос) | 0,1 | а | II |  |
| 1298 | Этилтолуол | 50 | п | IV |  |
| 1299 | 0-Этил-0-фенилхлортиофосфат | 0,5 | п+а | II |  |
| 1300 | -Этоксипропионитрил | 50 | п | IV |  |
| 1301 | 5-Этоксифенил-1, 2-тиазтионий хлористый | 0,2 | а | II |  |
| 1302 | Эуфиллин | 0,5 | а | II |  |
| 1303 | Этилцеллозольв (этиловый эфир этиленгликоля) | 10 | п | III |  |
| 1304 | N-Этил-N, -цианэтиланилин | 0,1 | п+а | II |  |
| 1305 | Этинилвинилбутиловый эфир | 0,5 | п | II |  |
| 1306 | 3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат (десмедифам) | 1 | а | II |  |
| 1307 | Эфир-N-оксиэтилбензотриазола и СЖК фракции С -С | 5 | п+а | III |  |
| Примечания: 1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы, технические и торговые названия веществ приведены в приложении 3. Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК. 2. Условные обозначения: п - пары и/или газы; а - аэрозоль; а+п - смесь паров и аэрозоля; + - требуется специальная защита кожи и глаз; О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе; А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях; К - канцерогены; Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ

НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ В ТАБЛИЦЕ

Наименование вещества и его порядковый номер

Абат 997

Авадекс 1078

Акрофол 1163

Алодан 149

Алотерм-1 9

Альдрин 228

Амидопирин 1117

Амидофос 705

Аминазин 306

п-Аминоанизол 83

Аминопиримидин 655

Амифос 310

Анабазин гидрохлорид 848

Анабазин основание 847

Анабазин сульфат 849

Анальгин 1118

Анилид ацетоуксусной кислоты 93

Антио 329

Арилокс-100 870

Арилокс-200 870

Арилокс-300 870

Арсин 205

Атразин 1204

Ацетал 1207

Ацетонанил 1053

п-Ацетаминофенетол 1111

Ацилат-1 94

Базудин 450

Бисфургин 147

БМК 660

Бромоформ 1037

Бромофос 323

Бутилкаптакс 186

Бутиловый эфир 2,4-Д 180

Бутифос 1039

Бутосил 101

Валексон 458

Ванилин 810

Вернам 878

Винифос 434

Витавакс 287

Гардона 1196

Гексахлоран 230

-Гексахлоран 231

Гексахлорофен 288

Гексилур 1235

Гексоген 1242

Гептахлор 235

Гетерофос 885

Гидроперекись кумола 245

Глинозем 31

Гранозан 1287

2,4-ДА 60

ДАФ-56 261

ДДВФ 324

ДДТ 411

Декалин 258

Десмедифам 1306

Диамин 268

Дианат 305

Диацетам-5 996

Дибром 318

Дивинил 167

Дигидроизофорон 1055

4,4-Дигидрооксидифенилсульфид 144

Дикетен 169

Дикетон 413

Дикрезил 299

Дилор 286

Дилудин 326

Дильдрин 233

Диносеб 361

Диоксид диэтилена 373

Диоксолан-1,3 1143

Диптал 1078

Дитразинтитрат 667

Дифенацил 383

Дифениловый эфир 385

Дихлор 419

1,1-Дихлорэтилен 194

Енамин 1236

Желтая кровяная соль 502

Зоокумарин 1116

Изофорон 1056

Изофос-2 428

Ингалан 390

Ингибитор коррозии БТА 132

Ингибитор коррозии БЦГА 1228

Ингибитор коррозии В-30 524

Ингибитор коррозии Г-2 220

Ингибитор коррозии И-1-А 925

Ингибитор коррозии М-1 1231

Ингибитор коррозии МСДА-11 436

Ингибитор коррозии НДА 437

Индантрон 285

Интенсаин 521

Интеркордин 521

Иодофенфос 325

Ипазин 1185

ИФК 491

ИФК-хлор 493

Каратан 366

Карбатион 749

Карбин 1183

Карбоксид 142

Карборунд 605

Карбофос 312

Картоцид 1045

Карпен 464

Кетоэфир 1241

Кислота мукохлорная 543

Китацин 485

Которан 1066

Красная кровяная соль 503

Кротилин 1187

Кумол 486

Купрозан 1276

КЦА 1230

Линурон 679

М-8 1121

М-81 352

Малоран 166

Манеб 1277

Мафенида ацетат 51

Мезитила оксид 487

Мельпрекс 464

Метальдегид 92

Метафос 331

Метилакрилат 682

Метилацетофос 327

Метилнитрофос 330

2-Метилпентанол 672

Метилфенилкетон 99

Метилхлороформ 1093

Метилэтилтиофос 711

Метурин 1129

Монокорунд 31

Мочевина 520

Неопинамин 992

Никотин сульфат 691

Норборнадиен 152

Норборнен 153

Норсульфазол 45

Оксамат 440

п-Оксид 141

Оксикарбамат 804

Оксифосфонат 386

Оксофин 145

Октаметил 818

Ордрам 1267

Пентадиен-1,3 851

Пинаколин 313

б-Пиран 188

Пирамин 1115

Пликтран 243

Полиалканимид АК-111 861

Полиамфолиты 1148

Порофор ЧХЗ-5 701

Прометрин 696

Пропазин 1180

Пропанид 424

Рамрод 1186

Ратиндан 383

Рицид II 485

Рогор 328

Роксбор-БЦ 159

Роксбор-КС 159

Роксбор-МВ 159

Сантофлекс-77 291

Севин 759

Семерон 697

Сильван 703

Симазин 1181

Солан 1188

Спирт аллиловый 958

Спирт кротониловый 958

Спирт лауриловый 942

Стрептоцид 40

Сульгин 48

Сульфадимезин 41

Сульфадиметоксин 353

Сульфален 42

Сульфамонометоксин 44

Сульфапиридазин 43

Сульфацил 47

Тетраметиленимин 854

Тетраметиленсульфон 973

Тиазон 339

Тилам 886

Тиодан 226

4,4-Тиодифенил 144

Тиофос 452

Тиофуран 1023

Тиурам Д 998

Тиурам ЭФ 447

ТМТД 998

Тордон-22К 571

Трефлан 363

Трифтазин 1065

Триаллат 1078

Триацетонамин 817

Трилан 1081

Трихлорметафос-3 713

Тролен 340

ФДН 347

Феназон 1115

Фенибут 249

Фенмедифам 716

Фентален-14 1003

Фенурон 1119

Фитон 1045

Фозалон 460

Фосфамид 328

Фосфин 206

Фреон 11 1092

Фреон 12 412

Фреон 12В 392

Фреон 13В 1064

Фреон 22 393

Фреон 112 1009

Фреон 113 1091

Фреон 114 426

Фреон 114В 1000

Фреон 115 836

Фреон 141 432

Фреон 142 394

Фреон 143 1076

Фреон 151 733

Фреон 152 395

Фреон 318С 820

Фталазол 522

Фталафос 345

Фторотан 1073

Фуразолидон 793

Хардин 463

Хлоразин 1179

Хлораль 1079

Хлорамп 571

Хлорекс 414

Хлориндан 821

Хлорофос 332

Хлорпинаколин 1184

Хлорфин 1199

-Хлор-4-хлортолуол 1175

Хлорхолинхлорид 1206

Холинхлорид 816

Церкоцид 1046

Цианокс 349

Цианухлорид 1090

Цидиал 1291

Цинеб 1276

Экатин 352

Электрокорунд 29, 31

Эптам 1271

Этазол 46

Этафос 1297

Этиловый эфир фенола 1114

Этиловый эфир этиленгликоля 1303

Этриол 1054

ЭФ-2 404

Ялан 1267

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1998

Юридическим бюро "Кодекс" в

текст документа внесено Изменение N 1,

принятое постановлением

Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (С Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388

ГОСТ от 29.09.1988 N 12.1.005-88

Госстандарт СССР

Действующий

Дата начала действия: 01.01.1989

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 1998 год

Дата редакции: 20.06.2000

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (старая редакция)

Постановление Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388

ГОСТ от 29.09.1988 N 12.1.005-88

Изменение N 1 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Постановление Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст

ГОСТ от 20.06.2000 N 12.1.005-88

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 14.12.1984 N 4362

ГОСТ от 14.12.1984 N 12.1.014-84

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 15.05.1979 N 1710

ГОСТ от 15.05.1979 N 12.1.016-79

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579

ГОСТ от 10.03.1976 N 12.1.007-76

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.5 Электротермические установки (Издание седьмое)

Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 N 204

ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия

Постановление Госстандарта России от 13.06.2002 N 239-ст

ГОСТ от 13.06.2002 N 30735-2001

Изменение N 5 ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия

Протокол МГС от 01.11.2001 N 20

Постановление Госстандарта России от 15.05.2002 N 189-ст

ГОСТ от 15.05.2002 N 6465-76

ГОСТ 30771-2001 Изделия огнеупорные углеродсодержащие. Методы контроля

Постановление Госстандарта России от 05.04.2002 N 138-ст

ГОСТ от 05.04.2002 N 30771-2001

ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

Постановление Госстандарта России от 23.03.2002 N 112-ст

ГОСТ от 23.03.2002 N 18599-2001

ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности

Постановление Госстроя России от 21.01.2002 N 5

ГОСТ Р от 21.01.2002 N 12.3.048-2002

ГОСТ 30703-2001 Контроль неразрушающий. Безопасность испытаний на герметичность. Общие требования

Постановление Госстандарта России от 25.12.2001 N 580-ст

ГОСТ от 25.12.2001 N 30703-2001

ГОСТ 30690-2000 Экраны акустические передвижные. Методы определения ослабления звука в условиях эксплуатации

Постановление Госстандарта России от 19.12.2001 N 540-ст

ГОСТ от 19.12.2001 N 30690-2000

ГОСТ 19170-2001 Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия

Постановление Госстандарта России от 30.11.2001 N 497-ст

ГОСТ от 30.11.2001 N 19170-2001

ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

Постановление Госгортехнадзора России от 01.11.2001 N 49

ПБ от 01.11.2001 N 03-428-02

Изменение N 5 ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия

Протокол МГС от 01.11.2001 N 20

Постановление Госстандарта России от 15.05.2002 N 189-ст

ГОСТ от 15.05.2002 N 6465-76

Изменение N 4 ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

Протокол МГС от 24.05.2001 N 19

Постановление Госстандарта России от 17.10.2001 N 429-ст

ГОСТ от 24.05.2001 N 9812-74

ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах

Постановление Минтруда России от 09.10.2001 N 72

ПОТ Р от 09.10.2001 N М-020-2001

ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

Постановление Госстандарта России от 19.09.2001 N 386-ст

ГОСТ от 19.07.2001 N 12.4.041-2001

ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред

Постановление Госстандарта России от 23.08.2001 N 350-ст

ГОСТ Р от 23.08.2001 N 51801-2001

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80

СНиП от 23.07.2001 N 12-03-2001

ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

Постановление Госстандарта России от 19.09.2001 N 386-ст

ГОСТ от 19.07.2001 N 12.4.041-2001

ГОСТ Р 51768-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методика определения ртути в ртутьсодержащих отходах. Общие требования

Постановление Госстандарта России от 28.06.2001 N 251-ст

ГОСТ Р от 28.06.2001 N 51768-2001

НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

Приказ ГУГПС МЧС России от 04.06.2001 N 31

НПБ от 04.06.2001 N 88-2001

Изменение N 4 ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

Протокол МГС от 24.05.2001 N 19

Постановление Госстандарта России от 17.10.2001 N 429-ст

ГОСТ от 24.05.2001 N 9812-74

ПОТ Р М-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах

Постановление Минтруда России от 10.05.2001 N 37

ПОТ Р от 10.05.2001 N М-017-2001

ГОСТ Р 51720-2001 Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия

Постановление Госстандарта России от 02.03.2001 N 104-ст

ГОСТ Р от 02.03.2001 N 51720-2001

ПБ 11-401-01 Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств

Постановление Госгортехнадзора России от 20.02.2001 N 9

ПБ от 20.02.2001 N 11-401-01

НПБ 197-2001 Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

Приказ ГУГПС МЧС России от 29.01.2001 N 5

НПБ от 29.01.2001 N 197-2001

МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.01.2001 N б/н

Методические указания от 25.01.2001 N 4.1.1013-01

ГОСТ 27330-97 Воздухонагреватели. Типы и основные параметры

Постановление Госстандарта России от 25.01.2001 N 33-ст

ГОСТ от 25.01.2001 N 27330-97

ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 N 163

Постановление Минтруда России от 05.01.2001 N 3

РД от 27.12.2000 N 153-34.0-03.150-00

ПОТ Р от 27.12.2000 N М-016-2001

ПБЭ НП-2001 Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств

Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 N 162

ПБЭ от 27.12.2000 N НП-2001

СП 23-101-2000 Проектирование тепловой защиты зданий

Постановление Госстроя России от 22.12.2000 N 134

Свод правил от 22.12.2000 N 23-101-2000

ГОСТ Р 51691-2000 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия

Постановление Госстандарта России от 22.12.2000 N 399-ст

ГОСТ Р от 22.12.2000 N 51691-2000

ГОСТ Р 51692-2000 Олифы. Общие технические условия

Постановление Госстандарта России от 22.12.2000 N 400-ст

ГОСТ Р от 22.12.2000 N 51692-2000

ГОСТ 9.514-99 ЕСЗКС. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Электрохимический метод определения защитной способности

Постановление Госстандарта России от 19.12.2000 N 385-ст

ГОСТ от 19.12.2000 N 9.514-99

ПБ 03-384-00 Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных

Постановление Госгортехнадзора России от 04.10.2000 N 57

ПБ от 04.10.2000 N 03-384-00

ГОСТ Р 51641-2000 Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия

Постановление Госстандарта России от 11.09.2000 N 219-ст

ГОСТ Р от 11.09.2000 N 51641-2000

ГОСТ Р 51642-2000 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности

Постановление Госстандарта России от 11.09.2000 N 220-ст

ГОСТ Р от 11.09.2000 N 51642-2000

ГОСТ Р 51625-2000 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные. Общие технические требования

Постановление Госстандарта России от 03.07.2000 N 177-ст

ГОСТ Р от 03.07.2000 N 51625-2000

Изменение N 1 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Постановление Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст

ГОСТ от 20.06.2000 N 12.1.005-88

НПБ 188-2000 Автолестницы пожарные. Основные технические требования. Методы испытаний

Приказ ГУГПС МЧС России от 13.06.2000 N 31

НПБ от 13.06.2000 N 188-2000

ГОСТ Р 51613-2000 Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия

Постановление Госстандарта России от 06.06.2000 N 152-ст

ГОСТ Р от 06.06.2000 N 51613-2000

ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве

Постановление Госгортехнадзора России от 26.05.2000 N 27

ПБ от 26.05.2000 N 12-368-00

СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

Постановление Госстроя России от 31.03.2000 N 26

Свод правил от 31.03.2000 N 12-133-2000

Изменение N 2 СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве. Выпуск 1

Постановление Госстроя России от 31.03.2000 N 27

Свод правил от 31.03.2000 N 12-131-95

ГОСТ Р 51570-2000 Дезактивация территорий. Метод определения глубины проникания цезия-137 в почву

Постановление Госстандарта России от 17.02.2000 N 40-ст

ГОСТ Р от 17.02.2000 N 51570-2000

ГОСТ Р 51562-2000 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности. Методы испытаний

Постановление Госстандарта России от 02.02.2000 N 23-ст

ГОСТ Р от 02.02.2000 N 51562-2000

РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных

Постановление Госгортехнадзора России от 01.02.2000 N 1

РД от 01.02.2000 N 12-341-00

ГОСТ Р 12.4.196-99 ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний

Постановление Госстандарта России от 28.12.1999 N 739-ст

ГОСТ Р от 28.12.1999 N 12.4.196-99

РД 12-331-99 Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения

Постановление Госгортехнадзора России от 14.12.1999 N 92

РД от 14.12.1999 N 12-331-99

ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения

Постановление Госстандарта России от 09.12.1999 N 496-ст

ГОСТ Р от 09.12.1999 N 51330.5-99

СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей

Постановление Госстроя России от 19.11.1999 N 64

СНиП от 19.11.1999 N 21-02-99

ГОСТ 23037-99 Заполнители огнеупорные. Технические условия

Постановление Госстандарта России от 14.10.1999 N 345-ст

ГОСТ от 14.10.1999 N 23037-99

СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (С Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя России от 26.10.2000) (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя России от 25.05.1999 N 40

СНиП от 25.05.1999 N 12-03-99

СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (старая редакция)

Постановление Госстроя России от 25.05.1999 N 40

СНиП от 25.05.1999 N 12-03-99

МУК 4.1.733-99 Методы контроля. Химические факторы. Хромато-масс-спектрометрическое определение фенола в воздухе

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.1999 N б/н

Методические указания от 11.03.1999 N 4.1.733-99

ПБ 11-267-99 Правила безопасности в сталеплавильном производстве

Постановление Госгортехнадзора России от 08.02.1999 N 15

ПБ от 08.02.1999 N 11-267-99

ГОСТ Р 51242-98 Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям

Постановление Госстандарта России от 29.12.1998 N 473

ГОСТ Р от 29.12.1998 N 51242-98

ПБ 12-245-98 Правила безопасности в газовом хозяйстве (не действует на территории РФ)

Постановление Госгортехнадзора России от 30.11.1998 N 71

ПБ от 30.11.1998 N 12-245-98

ПБ 11-242-98 Правила безопасности в литейном производстве

Постановление Госгортехнадзора России от 19.11.1998 N 65

ПБ от 19.11.1998 N 11-242-98

ПБ 09-220-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок

Постановление Госгортехнадзора России от 30.06.1998 N 38

ПБ от 30.06.1998 N 09-220-98

ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстроя России от 29.04.1998 N 18-41

ГОСТ от 29.04.1998 N 9128-97

ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (старая редакция)

Постановление Госстроя России от 29.04.1998 N 18-41

ГОСТ от 29.04.1998 N 9128-97

ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (с Изменением N 1) (старая редакция)

Постановление Госстроя России от 29.04.1998 N 18-41

ГОСТ от 29.04.1998 N 9128-97

ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

Постановление Госстандарта России от 23.04.1998 N 144

ГОСТ Р от 23.04.1998 N 51164-98

ПОТ Р М-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

Постановление Минтруда России от 20.03.1998 N 16

ПОТ Р от 20.03.1998 N М-007-98

Номенклатура продукции и услуг (работ) (группа 97-122) (с изменениями на 9 июля 2002 года) (не действует на территории РФ)

Постановление Госстандарта России от 23.02.1998 N 5

ПОТ Р О-14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения

Приказ Минэкономики России от 19.02.1998 N б/н

ПОТ Р от 19.02.1998 N О-14000-005-98

ПОТ Р О-14000-003-98 Правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических конструкций

Приказ Минэкономики России от 30.01.1998 N б/н

ПОТ Р от 30.01.1998 N О-14000-003-98

Р 3.1.683-98 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.1998 N б/н

Р от 19.01.1998 N 3.1.683-98

НПБ 248-97* Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний (с Изменениями)

Приказ ГУГПС МЧС России от 25.11.1997 N 74

НПБ от 25.11.1997 N 248-97*

НПБ 248-97  Кабели и провода электрические. Показатели пожарной безопасности. Методы испытаний (старая редакция)

Приказ ГУГПС МЧС России от 25.11.1997 N 74

НПБ от 25.11.1997 N 248-97

ГОСТ 27636-95 Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия

Постановление Госстандарта России от 12.11.1997 N 370

ГОСТ от 12.11.1997 N 27636-95

ПОТ Р М-006-97 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов

Постановление Минтруда России от 27.10.1997 N 55

ПОТ Р от 27.10.1997 N М-006-97

ПОТ Р М-005-97 Межотраслевые правила по охране труда при термической обработке металлов

Постановление Минтруда России от 29.09.1997 N 48

ПОТ Р от 29.09.1997 N М-005-97

ПОТ Р О-97300-14-97 Правила по охране труда в животноводстве. Звероводство

Приказ Минсельхоза России от 22.09.1997 N 402

ПОТ Р от 22.09.1997 N О-97300-14-97

ПОТ Р М-004-97 Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ

Приказ Минтруда России от 17.09.1997 N 44

ПОТ Р от 17.09.1997 N М-004-97

НПБ 242-97 Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных сетей

Приказ ГУГПС МЧС России от 25.08.1997 N 54

НПБ от 25.08.1997 N 242-97

ГОСТ Р 12.1.052-97 ССБТ. Информация о безопасности веществ и материалов (паспорт безопасности). Основные положения (с Изменением N 1) (не действует на территории РФ)

Постановление Госстандарта России от 14.08.1997 N 278

ГОСТ Р от 14.08.1997 N 12.1.052-97

ГОСТ Р 12.1.052-97 Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения (старая редакция)

Постановление Госстандарта России от 14.08.1997 N 278

ГОСТ Р от 14.08.1997 N 12.1.052-97

НПБ 237-97 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов

Приказ ГУГПС МЧС России от 30.07.1997 N 48

НПБ от 30.07.1997 N 237-97

ГОСТ Р 51072-97 Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость

Постановление Госстандарта России от 14.07.1997 N 245

ГОСТ Р от 14.07.1997 N 51072-97

НПБ 238-97* Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями)

Приказ ГУГПС МЧС России от 30.06.1997 N 42

НПБ от 30.06.1997 N 238-97

ПОТ Р О-97300-12-97 Правила по охране труда в пиво-безалкогольной отрасли пищевой промышленности

Приказ Минсельхоза России от 29.04.1997 N 208

ПОТ Р от 29.04.1997 N О-97300-12-97

СанПиН 2.4.6.664-97 Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.04.1997 N 5

СанПиН от 04.04.1997 N 2.4.6.664-97

ПОТ Р М-002-97 Межотраслевые правила по охране труда в литейном производстве

Постановление Минтруда России от 21.03.1997 N 14

ПОТ Р от 21.03.1997 N М-002-97

ПОТ Р М-001-97 Правила по охране труда в лесозаготовительном,  деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ. Часть I

Постановление Минтруда России от 21.03.1997 N 15

ПОТ Р от 21.03.1997 N М-001-97

НПБ 22-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения (не действует на территории РФ)

Приказ ГУГПС МЧС России от 31.12.1996 N 62

НПБ от 31.12.1996 N 22-96

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 N 21

СанПиН от 01.10.1996 N 2.2.4.548-96

ГОСТ 28815-96 Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия

Постановление Госстандарта России от 30.07.1996 N 493

ГОСТ от 30.07.1996 N 28815-96

ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения

Постановление Госстандарта России от 10.07.1996 N 451

ГОСТ Р от 10.07.1996 N 50923-96

СП 42-101-96 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм

Письмо Минстроя России от 09.04.1996 N 13/213

Свод правил от 04.07.1996 N 42-101-96

НПБ 54-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний (не действуют на территории РФ)

Приказ ГУГПС МЧС России от 20.06.1996 N 34

НПБ от 20.06.1996 N 54-96

ПОТ Р О-97300-10-96 Правила по охране труда в животноводстве. Коневодство

Приказ Минсельхоза России от 30.05.1996 N 148

ПОТ Р от 30.05.1996 N О-97300-10-96

ПОТ Р О-97300-09-96 Правила по охране труда в животноводстве. Овцеводство и козоводство

Приказ Минсельхоза России от 30.05.1996 N 148

ПОТ Р от 30.05.1996 N О-97300-09-96

СП 42-101-96 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 300 мм

Письмо Минстроя России от 09.04.1996 N 13/213

Свод правил от 04.07.1996 N 42-101-96

СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной продукции

Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 11.03.1996 N 6

СанПиН от 11.03.1996 N 2.3.4.050-96

ПОТ Р О-200-01-95 Правила по охране труда на автомобильном транспорте

Приказ Минтранса России от 13.12.1995 N 106

ПОТ Р от 13.12.1995 N О-200-01-95

ПОТ Р О-97300-07-95 Правила по охране труда при производстве спирта и ликероводочных изделий

Приказ Минсельхоза России от 23.11.1995 N 325

ПОТ Р от 23.11.1995 N О-97300-07-95

СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве. Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений строительства, промышленности...(с Изменением N 2)

Постановление Минстроя России от 27.07.1995 N 18-77

Свод правил от 27.07.1995 N 12-131-95

СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве. Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений строительства, (старая редакция)

Постановление Минстроя России от 27.07.1995 N 18-77

Свод правил от 27.07.1995 N 12-131-95

ГОСТ 2850-95 Картон асбестовый. Технические условия

Постановление Госстандарта России от 20.07.1995 N 398

ГОСТ от 20.07.1995 N 2850-95

ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

Постановление Госстандарта России от 05.07.1995 N 347

ГОСТ Р от 05.07.1995 N 50800-95

РД 09-92-95 Положение о порядке рассмотрения проектной документации потенциально опасных производств в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.1995 N 31

РД от 06.06.1995 N 09-92-95

ПОТ Р О-97300-08-96 Правила по охране труда в животноводстве. Свиноводство

Приказ Минсельхоза России от 30.05.1995 N 148

ПОТ Р от 30.05.1995 N О-97300-08-96

ПБ 03-108-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (не действует на территории РФ)

Постановление Госгортехнадзора России от 02.03.1995 N 11

ПБ от 02.03.1995 N 03-108-96

ПБ 08-83-95 Правила обустройства и безопасной эксплуатации подземных хранилищ природного газа в отложениях каменной соли

Постановление Госгортехнадзора России от 11.01.1995 N 2

ПБ от 11.01.1995 N 08-83-95

ГОСТ Р 50723-94 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий

Постановление Госстандарта России от 23.12.1994 N 351

ГОСТ Р от 23.12.1994 N 50723-94

ВНТП 12-94к Нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности

Приказ Минсельхоза России от 27.09.1994 N 11-12/1094

ВНТП от 27.09.1994 N 12-94к

НТП 23-94 Нормы технологического проектирования предприятий по производству мыла

Приказ Минсельхоза России от 04.07.1994 N 11/736

НТП от 04.07.1994 N 23-94

ВСН 13-94 Инструкция по проектированию взрыво-пожароопасных производств спиртовых, ликероводочных и коньячных предприятий

Письмо Комитета РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности от 05.03.1994 N 140/19/339

ВСН от 05.03.1994 N 13-94

НТП 24-94 Нормы технологического проектирования производства водорода методом электролиза воды

Письмо Комитета РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности от 01.01.1994 N б/н

НТП от 01.01.1994 N 24-94

ВСН 332-93 Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения

Приказ Минсвязи России от 15.07.1993 N 168

ВСН от 15.07.1993 N 332-93

ВСН 333-93 Инструкция по проектированию. Проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания

Приказ Минсвязи России от 15.07.1993 N 168

ВСН от 15.07.1993 N 333-93

ВНТП 645/1618-92 Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности

Письмо Минсельхоза России от 07.04.1992 N ДН-60

ВНТП от 07.04.1992 N 645/1618-92

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни

Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37

Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6

ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы

Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37

Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6

ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование

Постановление Госстроя СССР от 28.11.1991 N б/н

СНиП от 28.11.1991 N 2.04.05-91*

Изменение N 1 ГОСТ 12.3.001-85 (СТ СЭВ 3274-81) ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

Постановление Госстандарта СССР от 22.10.1991 N 1636

ГОСТ от 22.10.1991 N 12.3.001-85

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни

Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37

Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6

ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы

Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37

Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6

ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

ВНТП 36-92 Нормы технологического проектирования предприятий пищеконцентратной промышленности

Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/7

ВНТП от 09.10.1991 N 36-92

ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности

Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/7

ВНТП от 09.10.1991 N 21-92

ВНТП 40-91 (Главагропромнаучпроект) Нормы технологического проектирования заводов (цехов) безалкогольных напитков

Приказ Главагропромнаучпроекта от 02.10.1991 N 070-41/1

ВНТП от 02.10.1991 N 40-91

Санитарные правила для винодельческих предприятий

Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 07.06.1991 N б/н

Санитарные правила от 07.06.1991 N 5788-91

ГОСТ 12.2.016.1-91 ССБТ. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования

Постановление Госстандарта СССР от 25.04.1991 N 584

ГОСТ от 25.04.1991 N 12.2.016.1-91

ГОСТ 12.2.053-91 ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 11.03.1991 N 225

ГОСТ от 11.03.1991 N 12.2.053-91

ОНД-90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть I

Постановление Госкомприроды СССР от 30.10.1990 N 8

ОНД от 30.10.1990 N 90

ГОСТ 17.1.4.02-90 Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла-а

Постановление Госстандарта СССР от 03.07.1990 N 28

ГОСТ от 03.07.1990 N 17.1.4.02-90

ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

Постановление Госстроя СССР от 24.05.1990 N 50

ГОСТ от 24.05.1990 N 28570-90

Изменение N 2 ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625

ГОСТ от 28.03.1990 N 12.1.007-76

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 12.02.1990 N 191

ГОСТ от 12.02.1990 N 22245-90

ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия

Постановление Госстандарта СССР от 25.01.1990 N 85

ГОСТ от 25.01.1990 N 10277-90

Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий (Справочное пособие к СНиП II-3-79**) (Начало)

Пособие от 01.01.1990 N II-3-79**

Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий (Справочное пособие к СНиП II-3-79**) (Окончание)

Пособие от 01.01.1990 N II-3-79**

ГОСТ 12.1.044-89 (СТ СЭВ 4831-84, СТ СЭВ 6219-88, МС ИСО 4589, СТ СЭВ 6527-88) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (старая редакция)

Постановление Госстандарта СССР от 12.12.1989 N 3683

ГОСТ от 12.12.1989 N 12.1.044-89

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 03.08.1989 N 2518

ГОСТ от 03.08.1989 N 28196-89

ГОСТ 28193-89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования

Постановление Госстандарта СССР от 25.07.1989 N 2459

ГОСТ от 25.07.1989 N 28193-89

ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 26.06.1989 N 1985

ГОСТ от 26.06.1989 N 9.602-89

ГОСТ 11368-89 Массы древесные прессовочные. Технические условия

Постановление Госстандарта СССР от 26.06.1989 N 1993

ГОСТ от 26.06.1989 N 11368-89

Изменение N 2 ГОСТ 23122-78 Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия

Постановление Госстандарта СССР от 30.03.1989 N 878

ГОСТ от 30.03.1989 N 23122-78

ГОСТ 12.4.041-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования (не действует на территории РФ)

Постановление Госстандарта СССР от 28.03.1989 N 812

ГОСТ от 28.03.1989 N 12.4.041-89

ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 21.12.1988 N 4391

ГОСТ от 21.12.1988 N 12.3.042-88

ГОСТ 27952-88 Смолы полиэфирные ненасыщенные. Технические условия (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 16.12.1988 N 4205

ГОСТ от 16.12.1988 N 27952-88

Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке

Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 12.12.1988 N б/н

Санитарные правила от 12.12.1988 N 4783-88

ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

Постановление Госстандарта СССР от 27.10.1988 N 3580

ГОСТ от 27.10.1988 N 9.410-88

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

Постановление Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957

ГОСТ от 19.08.1988 N 19433-88

ГОСТ 12.2.007.12-88 ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 18.02.1988 N 282

ГОСТ от 18.02.1988 N 12.2.007.12-88

СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания (с Изменениями N 1 ,2, 3)

Постановление Госстроя СССР от 30.12.1987 N 313

СНиП от 30.12.1987 N 2.09.04-87*

ВСН 362-87 (Минмонтажспецстрой) Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа

Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 28.12.1987 N б/н

ВСН от 28.12.1987 N 362-87

Правила по охране труда в жилищном хозяйстве

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 21.09.1987 N 401

Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений

Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 01.09.1987 N б/н

Методические указания от 01.09.1987 N 4425-87

ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности (С Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 13.03.1987 N 732

ГОСТ от 13.03.1987 N 17.2.2.03-87

ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности (старая редакция)

Постановление Госстандарта СССР от 13.03.1987 N 732

ГОСТ от 13.03.1987 N 17.2.2.03-87

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

Постановление Госстроя СССР от 27.01.1987 N 16

ГОСТ от 27.01.1987 N 12.3.016-87

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 23.01.1987 N 87

ГОСТ от 23.01.1987 N 21105-87

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 19.12.1986 N 4072

ГОСТ от 19.12.1986 N 12.3.003-86

ВНТП 37-86 (Минцветмет СССР) Нормы технологического проектирования рудников цветной металлургии с подземным способом разработки

Приказ Министерства цветной металлургии СССР от 12.02.1986 N 48

ВНТП от 12.02.1986 N 37-86

ВНТП 19-86 (Минстройматериалов СССР) Производство керамических плиток

Приказ Министерства промышленности строительных материалов СССР от 05.02.1986 N 83

ВНТП от 05.02.1983 N 19-86

ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия (старая редакция)

Постановление Госстроя СССР от 30.12.1985 N 285

ГОСТ от 30.12.1985 N 7415-86

ВНТП 5-85 (Госкомиздат СССР) Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий полиграфической промышленности. Брошюровочно-переплетное и отделочное производство

Приказ Госкомиздата СССР от 26.12.1985 N 556

ВНТП от 26.12.1985 N 5-85

ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 24.12.1985 N 249

ГОСТ от 24.12.1985 N 12.3.040-86

ОНТП 18-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов

Приказ Министерства промышленности строительных материалов СССР от 20.12.1985 N 808

ОНТП от 20.12.1985 N 18-85

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования

Постановление Госстандарта СССР от 20.12.1985 N 4632

ГОСТ от 20.12.1985 N 24.104-85

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 20.12.1985 N 4272

ГОСТ от 20.12.1985 N 16338-85

ОНТП 07-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона

Приказ Министерства промышленности строительных материалов СССР от 20.12.1985 N 810

ОНТП от 20.12.1985 N 07-85

ГОСТ 12.3.001-85* ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 10.11.1985 N 3559

ГОСТ от 10.11.1985 N 12.3.001-85*

ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

Постановление Госстандарта СССР от 02.09.1985 N 2829

ГОСТ от 02.09.1985 N 22827-85

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (С Изменениями)

Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135

СНиП от 29.08.1985 N 2.01.07-85*

СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции (С Изменениями)

Постановление Госстроя СССР от 22.07.1985 N 121

СНиП от 22.07.1985 N 2.03.09-85

ВСН 462-85 (Минмонтажспецстрой СССР) Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном

Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 29.03.1985 N б/н

ВСН от 29.03.1985 N 462-85

ВСН 396-85 (Минмонтажспецстрой) Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов

Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 27.03.1985 N б/н

ВСН от 27.03.1985 N 396-85

ВСН 395-85 (Минмонтажспецстрой) Монтаж технологического оборудования прокатных станов

Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 27.03.1985 N б/н

ВСН от 27.03.1985 N 395-85

ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры

Постановление Госстандарта СССР от 04.03.1985 N 452

ГОСТ от 04.03.1985 N 12.4.154-85

ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 29.12.1984 N 230

ГОСТ от 29.12.1984 N 12.3.038-85

Правила технической эксплуатации нефтебаз

Приказ Госкомнефтепродукта СССР от 28.12.1984 N б/н

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 14.12.1984 N 4362

ГОСТ от 14.12.1984 N 12.1.014-84

ГОСТ 8728-88 Пластификаторы. Технические условия (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 26.11.1984 N 3987

ГОСТ от 26.11.1984 N 8728-88

ГОСТ 12.3.034-84 ССБТ. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 13.09.1984 N 3214

ГОСТ от 13.09.1984 N 12.3.034-84

ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 04.09.1984 N 154

ГОСТ от 04.09.1984 N 12.3.035-84

ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстроя СССР от 02.08.1984 N 126

ГОСТ от 02.08.1984 N 20429-84

ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия (с Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 29.12.89 N 164) (старая редакция)

Постановление Госстроя СССР от 02.08.1984 N 126

ГОСТ от 02.08.1984 N 20429-84

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

Постановление Госстандарта СССР от 31.07.1984 N 2694

ГОСТ от 31.07.1984 N 12.3.033-84

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения (С Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя России от 24.02.00 N 17)

Постановление Госстроя СССР от 18.06.1984 N 86

СНиП от 18.06.1984 N 2.10.03-84

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения (старая редакция)

Постановление Госстроя СССР от 18.06.1984 N 86

СНиП от 18.06.1984 N 2.10.03-84

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (С Изменением N 1)

Постановление Госстроя СССР от 13.06.1984 N 84

СНиП от 13.06.1984 N 2.10.02-84

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (старая редакция)

Постановление Госстроя СССР от 13.06.1984 N 84

СНиП от 13.06.1984 N 2.10.02-84

ГОСТ 12.2.101-84 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 16.03.1984 N 803

ГОСТ от 16.03.1984 N 12.2.101-84

ГОСТ 10587-84 Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 06.02.1984 N 417

ГОСТ от 06.02.1984 N 10587-84

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 10.10.1983 N 4882

ГОСТ от 10.10.1983 N 12.4.009-83

ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

Постановление Госстандарта СССР от 28.09.1983 N 4663

ГОСТ от 28.09.1983 N 10617-83

ГОСТ 4976-83 Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 мебельные и НЦ-223. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 26.09.1983 N 4543

ГОСТ от 26.09.1983 N 4976-83

ГОСТ 4976-83 Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 мебельные и НЦ-223. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) (старая редакция)

Постановление Госстандарта СССР от 26.09.1983 N 4543

ГОСТ от 26.09.1983 N 4976-83

ВНТП 19-86 (Минстройматериалов СССР) Производство керамических плиток

Приказ Министерства промышленности строительных материалов СССР от 05.02.1986 N 83

ВНТП от 05.02.1983 N 19-86

ГОСТ 12.1.040-83* ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 31.01.1983 N 560

ГОСТ от 31.01.1983 N 12.1.040-83*

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

Постановление Госстандарта СССР от 27.01.1983 N 428

ГОСТ от 27.01.1983 N 12.4.124-83

ГОСТ 12.4.119-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод оценки защитных  свойств по аэрозолям

Постановление Госстандарта СССР от 30.12.1982 N 5295

ГОСТ от 30.12.1982 N 12.4.119-82

ВСН 214-82 (ММСС СССР) Сборник инструкций по защите от коррозии

Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 30.06.1982 N б/н

ВСН от 30.06.1982 N 214-82

ГОСТ 926-82 Эмаль ПФ-133. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 16.02.1982 N 670

ГОСТ от 16.02.1982 N 926-82

Санитарные правила для предприятий соляной промышленности

Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 30.09.1981 N б/н

Санитарные правила от 30.09.1981 N 2449-81

ГОСТ 9.706-81* ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 31.07.1981 N 3659

ГОСТ от 31.07.1981 N 9.706-81*

ГОСТ 12.3.026-81* ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1981 N 1568

ГОСТ от 25.03.1981 N 12.3.026-81*

ГОСТ 12.3.026-81* ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности (старая редакция)

Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1981 N 1568

ГОСТ от 25.03.1981 N 12.3.026-81*

Санитарные правила для предприятий дрожжевой промышленности

Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 26.11.1980 N б/н

Санитарные правила от 26.11.1980 N 2266-80

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 27.07.1980 N 3152

ГОСТ от 27.07.1980 N 9.402-80

ГОСТ 24285-80 Герметик марки УТ-34. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 27.06.1980 N 3151

ГОСТ от 27.06.1980 N 24285-80

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве (С Изменениями 1-5) (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 09.06.1980 N 82

СНиП от 09.06.1980 N III-4-80*

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 29.04.1980 N 1973

ГОСТ от 29.04.1980 N 12.3.020-80

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах

Приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 04.03.1980 N б/н

ГОСТ 24005-80 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

Постановление Госстандарта СССР от 25.02.1980 N 874

ГОСТ от 25.02.1980 N 24005-80

ГОСТ 13489-79 Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 11.09.1979 N 3453

ГОСТ от 11.09.1979 N 13489-79

СН 433-79 Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности

Постановление Госстроя СССР от 21.06.1979 N 91

СН от 21.06.1979 N 433-79

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 15.05.1979 N 1710

ГОСТ от 15.05.1979 N 12.1.016-79

ГОСТ 18374-79 Эмали XB-110 и ХВ-113. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 09.04.1979 N 1264

ГОСТ от 09.04.1979 N 18374-79

СНиП II-3-79* Строительная теплотехника (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

Постановление Госстроя СССР от 14.03.1979 N 28

СНиП от 14.03.1979 N II-3-79*

ГОСТ 9.014-78 (СТ СЭВ 992-78) Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (старая редакция)

Постановление Госстандарта СССР от 25.11.1978 N 3168

ГОСТ от 25.11.1978 N 9.014-78

ГОСТ 23122-78 Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 16.05.1978 N 1309

ГОСТ от 16.05.1978 N 23122-78

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

Постановление Госстандарта СССР от 26.04.1978 N 1102

ГОСТ от 26.04.1978 N 12.2.032-78

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

Постановление Госстандарта СССР от 26.04.1978 N 1100

ГОСТ от 26.04.1978 N 12.2.033-78

ГОСТ 9.068-76 ЕСЗКС. Герметизирующие материалы. Методы испытания на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред  (с Изменениями  N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 06.08.1976 N 1899

ГОСТ от 06.08.1976 N 9.068-76

ГОСТ 21903-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 27.05.1976 N 1327

ГОСТ от 27.05.1976 N 21903-76

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением  N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670

ГОСТ от 23.03.1976 N 12.3.009-76

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579

ГОСТ от 10.03.1976 N 12.1.007-76

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)

Постановление Госстандарта СССР от 01.01.1976 N б/н

ГОСТ от 01.01.1976 N 6465-76

ГОСТ 21393-75 Автомобили с дизелями. Дымность отработанных газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 18.12.1975 N 3944

ГОСТ от 18.12.1975 N 21393-75

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 13.11.1975 N 2849

ГОСТ от 13.11.1975 N 12.4.021-75

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 19.08.1975 N 2185

ГОСТ от 19.08.1975 N 12.3.005-75

ГОСТ 10564-75 Латекс синтетический СКС-65ГП. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 10.06.1975 N 1538

ГОСТ от 10.06.1975 N 10564-75

ГОСТ 9.045-75 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 11.04.1975 N 915

ГОСТ от 11.04.1975 N 9.045-75

ГОСТ 9.039-74 (СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 5292-85, СТ СЭВ 6444-88) ЕСЗКС. Коррозионная агрессивность атмосферы (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

Постановление Госстандарта СССР от 14.10.1974 N 2327

ГОСТ от 14.10.1974 N 9.039-74

ГОСТ 2770-74 Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 29.07.1974 N 1807

ГОСТ от 29.07.1974 N 2770-74

ГОСТ 9548-74 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)

Постановление Госстандарта СССР от 28.06.1974 N 1580

ГОСТ от 28.06.1974 N 9548-74

ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

Постановление Госстандарта СССР от 20.06.1974 N 1510

ГОСТ от 20.06.1974 N 9812-74

ГОСТ 10690-73 Калий углекислый технический (поташ). Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Постановление Госстандарта СССР от 19.07.1973 N 1776

ГОСТ от 19.07.1973 N 10690-73

ГОСТ 10690-73 Калий углекислый технический (поташ). Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) (старая редакция)

Постановление Госстандарта СССР от 19.07.1973 N 1776

ГОСТ от 19.07.1973 N 10690-73

ГОСТ 10503-71 Краски масляные, готовые к применению. Технические условия (с Изменениями N 2-6)

Постановление Госстандарта СССР от 05.08.1971 N 1358

ГОСТ от 05.08.1971 N 10503-71

Внутренний климат и защита от внешних воздействий (К 23)

Общие технические вопросы организации строительства

Строительство и архитектура

Труд в строительстве