## ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ

## подключения радиаторов

с использованием терморегулирующей арматуры

производства фирмы “HERZ ARMATUREN GmbH” (Австрия)

Содержание:

- Однотрубные системы

Ручной регулирующий вентиль HERZ  GP					стр.  1

Ручной регулирующий вентиль HERZ  GP (подводка из пола)		стр.  2

Термостатический клапан HERZ  TS-E с термоголовкой			стр.  3

Термостатический клапан HERZ TS-E с термоголовкой

c выносным регулированием						стр.  4

Термостатический клапан HERZ TS-E угловой

специальный (подводка из пола)						стр.  5

Гарнитура подключения HERZ 2000					стр.  6

Узел подключения для радиатора с нижней подводкой

и встроенным термостатическим клапаном (HERZ 3000)			стр.  7

Четырехходовой термостатический клапан

HERZ VTA-40 с термоголовкой						стр.  8

- Двухтрубные системы

Ручной регулирующий вентиль HERZ  GP					стр.  9

Термостатический клапан HERZ TS-90 с термоголовкой			стр. 10

Термостатический клапан HERZ TS-90 с термоголовкой

c выносным регулированием						стр. 11

Гарнитура подключения HERZ 2000					стр. 12

Узел подключения для радиатора с нижней подводкой

и встроенным термостатическим клапаном (HERZ 3000)			стр. 13

Четырехходовой термостатический клапан HERZ VTA-40

с термоголовкой								стр. 14

Узел подключения с термостатическим клапаном для

радиаторов с нижней подводкой (HERZ 3000)				стр. 15

Термостатический клапан HERZ TS-90-V с термоголовкой

(для систем, требующих гидравлич. настройки на прямом потоке)	стр. 16

Термостатический клапан HERZ TS-90 с термоголовкой

и вентилем RL-5 (гидравлическая настройка на обратном потоке)	стр. 17

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Ручной регулирующий вентиль GP (проходной) |

3

4

5

2

1

## А. Материал трубопровода – медь (сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль ручной HERZ GP ½” | 552321 | 8,60 | 1 | 8,60 |
| 2 | Зажим для медной(стальной) трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 3 | Шаровой вентиль со сгоном ½” | KV 4541 M | 3,08 | 1 | 3,08 |
| 4 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 13,48 |

## Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль ручной HERZ GP ½” | 552321 | 8,60 | 1 | 8,60 |
| 2 | Адаптер R ½” x G3/4 Зажим для м/пласт. 16 х 2 | 626601 609803 | 2,00 2,50 | 1 1 | 2,00 2,50 |
| 3 | Шаровой вентиль со сгоном ½” | KV 4541 M | 2,04 | 1 | 3,08 |
| 5 | Адаптер R ½” x G3/4 Зажим для м/пласт. 16 х 2 | 626601 609803 | 2,00 2,50 | 1 1 | 2,00 2,50 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 20,68 |

Примечания:	- этот вариант позволяет вручную регулировать расход

теплоносителя через радиатор и, тем самым, температуру

воздуха в помещении, а наличие шарового вентиля позволяет

полностью перекрыть подачу теплоносителя в радиатор и

снять его не перекрывая стояк,

- можно использовать ручные регулирующие вентили GP

размером ¾”, а также углового исполнения

(см. Каталог HERZ) .

Укр.

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Ручной регулирующий вентиль GP (угловой) |

2

1

3

2

Уровень пола

# А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль ручной HERZ GP угл. ½” | 552421 | 8,60 | 1 | 8,60 |
| 2 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 2 | 1,80 |
| 3 | Муфта радиаторная угловая ½” | 414501 | 2,90 | 1 | 2,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 13,30 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль ручной HERZ GP угл. ½” | 552421 | 8,60 | 1 | 8,60 |
| 2 | Адаптер R ½” x G3/4 Зажим для м/пласт. 16 х 2 | 626601 609803 | 2,00 2,50 | 2 2 | 4,00 5,00 |
| 3 | Муфта радиаторная угловая ½” | 414501 | 2,90 | 1 | 2,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 20,50 |

Примечания:	- для металлопластиковых труб можно использовать  ручные

регулирующие вентили GP с наружной резьбой 3/4", с

уплотнением «сфера-конус» (номер заказа 1 5548 01).

Укр.

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатич. клапан TS-E с термоголовкой |

5

6

3

2

1

4

А. Материал трубопровода – медь (сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-E ½” | 772311 | 14,00 | 1 | 14,00 |
| 4 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 5 | Муфта радиаторная ½” | 414401 | 2,60 | 1 | 2,60 |
| 6 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 26,20 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-E ½” | 772311 | 14,00 | 1 | 14,00 |
| 4 | Соединитель для м/пласт. 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| 5 | Муфта радиаторная ½” | 414401 | 2,60 | 1 | 2,60 |
| 6 | Соединитель для м/пласт. 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 28,56 |

Примечания:	-   ось термоголовки должна располагаться горизонтально;

- этот вариант позволяет автоматически поддерживать

заданную температуру в помещении (от +6 до +28 оС);

- вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатический клапан TS-E (угловой спец.) |

2

1

4

3

Уровень пола

3

# А. Материал трубопровода – медь (сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан TS-E угловой спец-ный ½” | 772811 | 15,00 | 1 | 15,00 |
| 2 | Термоголовка | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 2 | 1,80 |
| 4 | Муфта радиаторная угловая ½” | 414501 | 2,90 | 1 | 2,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 27,50 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан TS-E угловой спец-ный ½” | 772811 | 15,00 | 1 | 15,00 |
| 2 | Термоголовка | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 3 | Соединитель для м/пласт. 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 2 | 4,16 |
| 4 | Муфта радиаторная угловая ½” | 414501 | 2,90 | 1 | 2,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 29,86 |

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатич. клапан TS-E c термоголовкой |

5

6

3

2

1

4

А. Материал трубопровода – медь (сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 733005 | 35,30 | 1 | 35,30 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-E ½” | 772311 | 14,00 | 1 | 14,00 |
| 4 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 5 | Муфта радиаторная ½” | 414401 | 2,60 | 1 | 2,60 |
| 6 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 53,70 |

Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 733005 | 35,30 | 1 | 35,30 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-E ½” | 772311 | 14,00 | 1 | 14,00 |
| 4 | Соединитель для м/пласт. 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| 5 | Муфта радиаторная ½” | 414401 | 2,60 | 1 | 2,60 |
| 6 | Соединитель для м/пласт. 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 56,06 |

Примечания:  -  термоголовка с выносным регулированием 733005 имеет

длину капиллярной трубки 2 м. Возможно применение

термоголовок с другой длиной капилляров (см. каталог HERZ)

- этот вариант рекомендуется применять в случаях, когда

радиатор закрыт решеткой или плотными шторами.

Капиллярная трубка позволяет расположить датчик-

регулятор в удобном для заказчика месте на стене комнаты и

автоматически поддерживать температуру в ней от +6 до+28оС.

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Гарнитура подключения HERZ 2000 |

1

2

3

4

5

Уровень пола

6

# А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS угл. ½” | 772892 | 11,60 | 1 | 11,60 |
| 3 | Соединительная трубка 15 х 1000 мм | 633031 | 4,60 | 1 | 4,60 |
| 4 | Узел подключения с байпасом ½”х ¾” | 717301 | 10,90 | 1 | 10,90 |
| 5 | Зажим для медной трубы 15 мм | 627503 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 6 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 41,80 |

Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS угл. ½” | 772892 | 11,60 | 1 | 11,60 |
| 3 | Соединительная трубка 15 мм (1000 мм) | 633031 | 4,60 | 1 | 4,60 |
| 4 | Узел подключения с байпасом ½”х ¾” | 717301 | 10,90 | 1 | 10,90 |
| 5 | Зажим для м/пласт.трубы 16х2 | 609803 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 6 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 41,80 |

Примечания:	-   используется одна трубка  633031 длиной 1000 мм

(цена 9,20 у.е. с НДС) на два комплекта;

- этот вариант не требует наличия байпаса на стояке, т.к. байпас имеется в самом узле подключения;

- имеется возможность запирания прямой и обратной веток для снятия радиатора без нарушения работы всей системы;

- отсутствуют трубы вдоль стен;

- вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатич. клапан, встроенный в радиатор |

1

2

Уровень пола

3

4

А. Материал трубопровода – медь (сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 2 | Узел подключения с байпасом | 305002 | 12,10 | 1 | 12,10 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 627503 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 300350 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 26,80 |

Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 726006 | 7,80 | 1 | 7,80 |
| 2 | Узел подключения с байпасом | 305002 | 12,10 | 1 | 12,10 |
| 3 | Зажим для м/пласт.трубы 16х2 | 609803 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 300350 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 26,80 |

###### Примечания:  -   при использовании радиаторов с нижней подводкой и

###### встроенным термостатическим клапаном возможно  применение

###### термостатических головок любых типов,

-  этот вариант не требует наличия байпаса на стояке, т.к. байпас

имеется в узле подключения; отсутствуют трубы вдоль стен,

-  имеется возможность запирания прямой и обратной веток для

снятия радиатора без нарушения работы всей системы;

-  вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

| Тип системы отопления | Однотрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Четырехходовой термостатический клапан HERZ VTA-40 с термоголовкой |

2

1

Уровень пола

4

3

А. Материал трубопровода – медь (сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ-VTA | 776741 | 17,10 | 1 | 17,10 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 627503 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 34,00 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ-VTA | 776741 | 17,10 | 1 | 17,10 |
| 3 | Зажим для м/пласт.трубы 16х2 | 609803 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 34,00 |

###### Примечания:	-   четырехходовой термостатический клапан HERZ VTA-40

###### может быть установлен в любой секционный радиатор,

###### чугунный или алюминиевый,

- имеется возможность запирания прямой и обратной веток для снятия радиатора без нарушения работы всей системы;

- этот вариант не требует наличия байпаса на стояке, т.к.

байпас  имеется в узле подключения; отсутствуют трубы

вдоль стен.

| Тип системы отопления | Двухтрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Ручной регулирующий вентиль GP (проходной) |

3

4

5

2

1

# А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль ручной HERZ GP | 552321 | 8,60 | 1 | 8,60 |
| 2 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 3 | Шаровой вентиль с американкой | KV912 | 4,24 | 1 | 4,24 |
| 5 | Зажим для медной (стальной) трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 14,64 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль ручной HERZ GP | 552321 | 8,60 | 1 | 8,60 |
| 2 | Соединитель для м/пласт. 16х ½”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| 3 | Шаровой вентиль с американкой | KV912 | 4,24 | 1 | 4,24 |
| 5 | Соединитель для м/пласт. 16х ½”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 17,00 |

Примечания:	- этот вариант позволяет вручную регулировать расход

теплоносителя через радиатор и, тем самым, температуру

воздуха в помещении, а наличие шарового вентиля позволяет

полностью перекрыть подачу теплоносителя в радиатор и

снять его не перекрывая стояк.

| Тип системы отопления | Двухтрубная (не требующая гидравлической настройки) |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатич. клапан TS-90 с термоголовкой |

4

5

3

2

1

А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 ½” пр. | 772391 | 9,80 | 1 | 9,80 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 4 | Вентиль запорный RL-1 ½” пр. | 372341 | 4,10 | 1 | 4,10 |
| 5 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 25,70 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 ½” пр. | 772391 | 9,80 | 1 | 9,80 |
| 3 | Соединитель для м/пласт. 16х ½”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| 4 | Вентиль запорный RL-1 ½” пр. | 372341 | 4,10 | 1 | 4,10 |
| 5 | Соединитель для м/пласт. 16х ½”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 28,06 |

Примечания: -   ось термоголовки должна располагаться горизонтально;

-  этот вариант позволяет автоматически поддерживать

заданную температуру в помещении (от +6 до +28 оС);

-  вместо автоматической термоголовки возможно применение

-  ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

-  возможно использование термостатических клапанов TS-90 и

запорных вентилей RL-1 в угловом исполнении, а также

размером ¾” с соответствующими зажимами (см. каталог HERZ)

| Тип системы отопления | Двухтрубная (не требующая гидравлической настройки) |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатич. клапан TS-90 c термоголовкой (с выносным регулированием) |

4

5

3

2

1

А. Материал трубопровода – медь 15 мм

| № п/п | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 733005 | 35,30 | 1 | 35,30 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 ½” пр. | 772391 | 9,80 | 1 | 9,80 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 4 | Вентиль запорный RL-1 ½” пр. | 372341 | 4,10 | 1 | 4,10 |
| 5 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 1,65 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 51,75 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № п/п | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ | 733005 | 35,30 | 1 | 35,30 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 ½” пр. | 772391 | 9,80 | 1 | 9,80 |
| 3 | Соединитель для м/пласт. 16х ½”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| 4 | Вентиль запорный RL-1 ½” пр. | 372341 | 4,10 | 1 | 4,10 |
| 5 | Соединитель для м/пласт. 16х ½”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 53,67 |

Примечания:  	-  термоголовка с выносным регулированием 733005 имеет длину

капиллярной трубки 2 м. Возможно применение термоголовок с

другой длиной капилляров (см. каталог HERZ),

-  этот вариант рекомендуется применять в случаях, когда радиатор

закрыт решеткой или плотными шторами.  Капиллярная трубка

позволяет расположить датчик- регулятор в удобном для

заказчика месте на стене комнаты и автоматически поддерживать

температуру в ней от +6 до+28оС.

-   возможно использование термостатических клапанов TS-90 и

запорных вентилей RL-1 в угловом исполнении, а также

размером ¾” с соответствующими зажимами (см. каталог HERZ).

| Тип системы отопления | Двухтрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Гарнитура подключения HERZ 2000 |

1

2

3

4

5

Уровень пола

6

# А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 | 772892 | 11,60 | 1 | 11,60 |
| 3 | Соединительная трубка | 633031 | 4,60 | 1 | 4,60 |
| 4 | Узел подключения | 717501 | 10,90 | 1 | 10,90 |
| 5 | Зажим для медной трубы 15 мм | 627503 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 6 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 44,00 |

Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 | 772892 | 11,60 | 1 | 11,60 |
| 3 | Соединительная трубка | 633031 | 4,60 | 1 | 4,60 |
| 4 | Узел подключения | 717501 | 10,90 | 1 | 10,90 |
| 5 | Зажим для м/пласт.трубы 16х2 | 609803 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 6 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 44,00 |

Примечания:	-   используется одна трубка  633031 длиной 1000 мм

(цена 9,20 у.е. с учетом НДС) на два комплекта;

- имеется возможность запирания прямой и обратной веток для снятия радиатора без нарушения работы всей системы;

- отсутствуют трубы вдоль стен;

- вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

| Тип системы отопления | Двухтрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатич. клапан, встроенный в радиатор |

1

2

Уровень пола

3

4

# А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Узел подключения | 305002 | 12,10 | 1 | 12,10 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 627503 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 300350 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 29,00 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Узел подключения | 305002 | 12,10 | 1 | 12,10 |
| 3 | Зажим для м/пласт.трубы 16х2 | 609803 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 300350 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 29,00 |

###### Примечания:	-   при использовании радиаторов с нижней подводкой и

###### встроенным термостатическим клапаном возможно

###### применение термостатических головок любых типов,

- имеется возможность запирания прямой и обратной веток для снятия радиатора без нарушения работы всей системы;

- отсутствуют трубы вдоль стен;

- вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

- имеются варианты углового исполнения узла подключения

(для подводки из стены), см. каталог HERZ.

| Тип системы отопления | Двухтрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Четырехходовой термостатический клапан HERZ VTA-40 с термоголовкой |

2

1

Уровень пола

4

3

А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ-VTA | 776751 | 16,90 | 1 | 16,90 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 627503 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 33,80 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ-VTA | 776751 | 16,90 | 1 | 16,90 |
| 3 | Зажим для м/пласт.трубы 16х2 | 609803 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 682240 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 33,80 |

###### Примечания:	-   четырехходовой термостатический клапан HERZ VTA-40

###### может быть установлен в любой секционный радиатор,

###### чугунный или алюминиевый,

- имеется возможность запирания прямой и обратной веток для снятия радиатора без нарушения работы всей системы;

- вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

| Тип системы отопления | Двухтрубная |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостатич. узел подключения HERZ 3000 |

Конвектор ИЗОТЕРМ с нижним подключением

1

Уровень пола

2

4

3

А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Узел подключения | 379191 | 14,40 | 1 | 14,40 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 627503 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 300350 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 31,30 |

# Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Узел подключения | 379191 | 14,40 | 1 | 14,40 |
| 3 | Зажим для м/пласт.трубы 16х2 | 609803 | 2,50 | 2 | 5,00 |
| 4 | Декоративная розетка | 300350 | 1,90 | 1 | 1,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 31,30 |

###### Примечания:	-   при использовании узла подключения HERZ 3000 со

###### встроенным термостатическим клапаном возможно

###### применение термостатических головок любых типов,

- вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

| Тип системы отопления | Двухтрубная ( требующая гидравлической настройки) |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостат. клапан TS-90-V с термоголовкой |

Гидравлическая настройка на прямом потоке

4

5

3

2

1

А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № п/п | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90-V ½” пр. | 772367 | 10,80 | 1 | 10,80 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 4 | Вентиль запорный RL-1 ½” пр. | 372341 | 4,10 | 1 | 4,10 |
| 5 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 26,70 |

Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № п/п | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90-V ½” пр. | 772367 | 10,80 | 1 | 10,80 |
| 3 | Соединит. для м/пласт. трубы 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| 4 | Вентиль запорный RL-1 ½” пр. | 372341 | 4,10 | 1 | 4,10 |
| 5 | Соединит. для м/пласт. трубы 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 29,06 |

Примечания:  - вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

- возможно применение термостатических клапанов TS-90-V и

вентилей RL-1 в угловом исполнении, а также размером ¾” с

соответствующими зажимами (см. каталог HERZ).

| Тип системы отопления | Двухтрубная ( требующая гидравлической настройки) |
| --- | --- |
| Способ регулирования | Термостат. клапан TS-90 с термоголовкой |

Гидравлическая настройка на обратном потоке

4

5

3

2

1

А. Материал трубопровода – медь(сталь) 15 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 ½” пр. | 772391 | 9,80 | 1 | 9,80 |
| 3 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| 4 | Вентиль запорно-регулировочный RL-5 ½” | 392301 | 5,70 | 1 | 5,70 |
| 5 | Зажим для медной трубы 15 мм | 629201 | 0,90 | 1 | 0,90 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 27,30 |

Б. Материал трубопровода – металлопластик 16х2 мм

| № | Наименование | № заказа | Розн. цена, у.е. | Кол-во | Сумма, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоголовка HERZ-mini | 920030 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 2 | Термостатич. клапан HERZ TS-90 ½” пр. | 772391 | 9,80 | 1 | 9,80 |
| 3 | Соединит. для м/пласт. трубы 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| 4 | Вентиль запорно-регулировочный RL-5 ½” | 392301 | 5,70 | 1 | 5,70 |
| 5 | Соединит. для м/пласт. трубы 16х1/2”Н | Р701611 | 2,08 | 1 | 2,08 |
| ИТОГО с учетом НДС: |  |  |  |  | 29,66 |

Примечания: -  вместо автоматической термоголовки возможно применение

ручного привода для регулирования расхода теплоносителя

через радиатор (№ заказа 710280, цена 1,80 у.е. с НДС

или № заказа 910280, цена 2,00 у.е. с НДС).

-  возможно применение термостатических клапанов TS-90

и  вентилей RL-5 в угловом исполнении, а также размером ¾” с

соответствующими зажимами (см. каталог HERZ).