Руководство по использованию программы

«Расчёт отопления (by eugene.raynor)»

1. На первой панели указывается нормативный температурный режим отопительных приборов (НТРОП), используемых для отопления помещения. К примеру, НТРОПу 90/70/20 (Т(подачи)/Т(обратки)/Т(помещения)) соответствует мощность радиаторов, указанных в прилагаемой таблице «grandini.xls».

2. На второй панели указываются Т(обратки), Т(подачи) и УПД(опт) (оптимальная, на мой взгляд, удельная потеря давления) для радиаторной системы водяного отопления.

3. На третьей панели указываются Т(обратки), Т(подачи) и УПД(опт) (оптимальная, на мой взгляд, удельная потеря давления) для системы водяного отопления тёплых полов.

Таким образом, при выборе температурного режима системы водяного отопления, отличающегося от нормативного (55/45/22), фактическая тепловая мощность радиаторов, указанных в таблице, будет другой (в примере - ниже нормативной) и приведёт к необходимости выбора радиаторов другого типоразмера (большего) для обеспечения потребного теплового напора с целью компенсации тепловых потерь помещения (здания).

Программа формирует четыре целевых файла на базе одного исходного, таким образом, выполняя расчёт в одно нажатие всех наиболее распространённых вариантов:

1. "*_rad_fe.out" - радиаторная СВО, выполненная стальными трубами;
2. "*_rad_mp.out" - радиаторная СВО, выполненная металлопластовыми трубами;
3. "*_rad_ppr.out" - радиаторная СВО, выполненная полипропиленовыми трубами;
4. "*_tp_mp.out" - СВО тёплых полов, выполненная металлопластовыми трубами.

Формат исходного и целевого файлов подробно описан в руководстве «heating.man», форматы файлов справочников – в руководстве «catalog.man». Все файлы руководства, а также исходные и целевые файлы программы, являются текстовыми и открываются любым просмотрщиком/редактором.