|  |  | Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия |  |  |  |  | Завод изготовитель |  |  | Единица измерения | Коли - чество | Масса единицы, кг |  | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
|  |  | # 1-st Southern extension bay/production line, Wet goods-out (SPV-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Клапан спринклерный водяной модель AV1 DN200 в комплекте с базовой обвязкой, замедляющей камерой RC1 и сигнализатором давления PS10-2A/GRINNELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Задвижка GRV 05-47 DN200/GRINNELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Указатель положения задвижки модель BI-SU1 ZWIP65/GRINNELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Гидравлический гонг модель WMA-1/GRINNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Спринклерная головка, вертикальной установки # Upright sprinkler F950, 1/2" Male NPT, K=80, finish in brass and temperature =74 oC | 50-904-1-165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 228 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Спринклерная головка сухая, горизонтальной установки # Dry Horizontal Sidewall Sprinkler Model F960/ Q-46, 1/2" orifice with standard escutcheon Ordering Length 8.0"; K=79.2 Finish in brass and temperature =68 oC | PSN 60-941-1-080 ref. TD555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Пожарный шкаф ### Fire hose cabinet fig. 1456-F surface mounting, flush solid metal door, white polyester finish |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пожарный рукав Hose rack assy consisting of: storage rack, 2887, 2916-100 polyflex hose 2 1/2"; 4075 angle valve; 2756 rack nipple; fog nozzle 2973Запорный шаровой вентиль, Ø22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переход концентрический 325х219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переход концентрический 219х114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. | # 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 219х6,3 (Ду200) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # п.м. | # 12 |  |  |  |  |  |
| Взам. нв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия | Завод изготовитель |  | Единица измерения | Коли - чество |  | Масса единицы, кг | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 114х3.5 (Ду100) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | п.м. | 268 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 76х3.5 (Ду65) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 60.3х3.2 (Ду50) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 301 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 48.3х3.2 (Ду40) |  |  |  |  | п.м. | 84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 42.4х3.2 (Ду32) |  |  |  |  | п.м. | 278 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 33.7х3.2 (Ду25) |  |  |  |  | п.м. | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 2" x ½" x 2" |  |  |  |  | шт. | 102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 1 ½" x ½" x 1 ½" |  |  |  |  | шт. | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 1 ½" x 1" x 1 ½" |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 1 ½" x 1" x 1 ½" |  |  |  |  | шт. | 94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 1" x ½" x 1" |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвод 90 стальной 114х3,5 (Ду100) |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвод 90 стальной 76х3.5 (Ду65) |  |  |  |  | шт. | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колено черное 90 ВР 2" |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колено черное 90 ВР 1 ½" |  |  |  |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колено черное 90 ВР 1 ¼" |  |  |  |  | шт. | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колено черное 90 ВР 1" |  |  |  |  | шт. | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муфта переходная, черная 1½"(внутр) x 1"(внутр) |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Взам. Нв.№ |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 1 1/2" DN40, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 1 1/4" DN32, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 1" DN25, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муфта черная 1"(внутр) |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | Кран сварной с внутренней резьбой Naval, DN25; № 284006 |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 8"H (FM) |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия | Завод изготовитель |  | Единица измерения | Коли - чество |  | Масса единицы, кг | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 8", DN 200 / 219,6 mm |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 4", DN 100 / 114,3 mm |  |  |  |  | шт. | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401,painted DIA 2 1/2", DN 65 / 76,1 mm |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 2", DN 50 / 60,3 mm |  |  |  |  | шт. | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 1 1/2", DN 40 / 48,3 mm |  |  |  |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7001, painted DIA 1 1/4", DN 32 / 42,4 mm |  |  |  |  | шт. | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7001, painted DIA 1", DN 25 / 32,1 mm |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 2" DN50, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 4"H |  |  |  |  | шт. | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 2 1/2"H |  |  |  |  | шт. | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 1 1/2"H |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 1"H |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гайка шестигранная, М10 |  |  |  |  | шт. | 676 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стержень с резьбой, оцинков., М10х2000 |  |  |  |  | шт. | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wet goods-out (SPV-7) in-rack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. Нв.№ |  |  | Клапан спринклерный водяной модель AV1 DN150 в комплекте с базовой обвязкой, замедляющей камерой RC1 и сигнализатором давления PS10-2A/GRINNELL |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задвижка GRV 05-47 DN150/GRINNELL |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Указатель положения задвижки модель BI-SU1 ZWIP65/GRINNELL |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | Гидравлический гонг модель WMA-1/GRINNELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спринклерная головка, установка вертикально вниз Pendent sprinkler F950, 1/2" Male NPT, K=80 Finish in brass and temperature =74}C | 50-910-1-165 |  |  |  | шт. | 110 |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия | Завод изготовитель |  | Единица измерения | Коли - чество |  | Масса единицы, кг | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
|  |  |  | Защитное кольцо для спринклера Watershield galvanized dia 77 mm for pendent sprinkler F950, 1/2" Male NPT | 2960 |  |  |  | шт. | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитная сетка для спринклера Guard Model F774 Red colour for pendent sprinkler F950, 1/2" Male NPT | 567741001 |  |  |  | шт. | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 159х4,0 (Ду150) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 114х3.5 (Ду100) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | п.м. | 78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 60.3х3.2 (Ду50) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 159х4,0 (Ду150) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | п.м. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 114х3.5 (Ду100) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | п.м. | 78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 60.3х3.2 (Ду50) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 42.4х3.2 (Ду32) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 2'' x 1¼" x 2" |  |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 1 ¼" x ½" x 1 ¼" |  |  |  |  | шт. | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колено черное 90 ВР 2" |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвод 90 стальной 159х4,0 (Ду150) |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвод 90 стальной 114х3,5 (Ду150) |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муфта черная, переходная 2''(внутр) x 1"(внутр) |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кран сварной с внутренней резьбой Naval, DN25; № 284006 |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| Взам. Нв.№ |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 6", DN 150 / 159,0 mm |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 4", DN 100 / 114,3 mm |  |  |  |  | шт. | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 1 1/4" DN32, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 42 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 6"H (FM) |  |  |  |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 4"H |  |  |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия | Завод изготовитель |  | Единица измерения | Коли - чество |  | Масса единицы, кг | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 2"H |  |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гайка шестигранная, М10 |  |  |  |  | шт. | 108 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стержень с резьбой, оцинков., М10х2000 |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wet goods-out (SPV-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 219х6,3 (Ду200) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | п.м. | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переход концентрический 325х219 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переход концентрический 219х114 |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 8"H (FM) |  |  |  |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 4"H (FM) |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 6", DN 200 / 219,0 mm |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 4", DN 100 / 114,3 mm |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гайка шестигранная, М10 |  |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cold store/rows goods-in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спринклерная головка, установка вертикально вверх Upright sprinkler F950, 1/2"' Male NPT, K=80, finish in brass and temperature =74 oC | 50-904-1-165 |  |  |  | шт. | 144 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная электросварная труба 114х3.5 (Ду100) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | п.м. | 225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 48.3х3.2 (Ду40) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 42.4х3.2 (Ду32) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 132 |  |  |  |  |  |
| Взам. Нв.№ |  |  | Тройник черный ВР 1 ½" x ½" x 1 ½" |  |  |  |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 1 ¼" x ½" x 1 ¼" |  |  |  |  | шт. | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвод 90 стальной 114х3,5 (Ду100) |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колено черное 90 ВР 1 ½" |  |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | Колено черное 90 ВР 1 ¼" |  |  |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 4", DN 100 / 114,3 mm |  |  |  |  | шт. | 38 |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия | Завод изготовитель |  | Единица измерения | Коли - чество |  | Масса единицы, кг | Примечания |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 1 1/2", DN 40 / 48,3 mm |  |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7001, painted DIA 1 1/4", DN 32 / 42,4 mm |  |  |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 1 1/2" DN40, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 1 1/4" DN32, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 4"H |  |  |  |  | шт. | 124 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гайка шестигранная, М10 |  |  |  |  | шт. | 536 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стержень с резьбой, оцинков., М10х2000 |  |  |  |  | шт. | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Amenities&canteen extension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спринклерная головка, установка вертикально-внизPendent sprinkler ½” Male NPT, K=80, Model A sprinkler, 3mm Glass Bulb, fast response, painted white RAL9010 | GAJ311PB ref. TD515M |  |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Декоративная пластина для спринклера Escutcheon F700, recessed, 2 piece, ½”, diameter 73mm, finish in white, suitable for model A sprinkler | 567014010 ref. TD515M |  |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пожарный шкаф Fire hose cabinet fig. 1456-F surface mounting, flush solid metal door, white polyester finish |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пожарный рукав Hose rack assy consisting of: storage rack, 2887, 2916-100 polyflex hose 2 1/2"; 4075 angle valve; 2756 rack nipple; fog nozzle 2973 |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 89х3.5 (Ду80) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 156 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 76х3.5 (Ду65) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стальная бесшовная труба 48.3х3.2 (Ду40) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 40 |  |  |  |  |  |
| Взам. Нв.№ |  |  | Стальная бесшовная труба 33.7х3.2 (Ду25) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  | п.м. | 183 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 2½" x 1½" x 2½" |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 2½" x 1" x 2½" |  |  |  |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тройник черный ВР 1½" x 1½" x 1½" |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | Тройник черный ВР 1" x 1" x 1" |  |  |  |  | шт. | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отвод 90 стальной 89х3,5 (Ду80) |  |  |  |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия | Завод изготовитель |  | Единица измерения | Коли - чество |  | Масса единицы, кг | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
|  |  |  | Отвод 90 стальной 76х3.5 (Ду65) |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колено черное 90 ВР 1" |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переход концентрический 89х76 |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муфта черная, переходная 1''(внутр) x 1/2"(внутр) |  |  |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футорка, черная 2" (наруж) x 1" (внутр) |  |  |  |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футорка, черная 1 ½" (наруж) x 1" (внутр) |  |  |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401, painted DIA 3", DN 80 / 88,9 mm |  |  |  |  | шт. | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение типа Грувлок Rigidlock coupling fig.7401,painted DIA 2 1/2", DN 65 / 76,1 mm |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска спринклерная Sprinkler hanger fig. 69E for diameter 1" DN25, thread connection M10 |  |  |  |  | шт. | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 2 1/2"H |  |  |  |  | шт. | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 1 1/2"H |  |  |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хомут с винтовым соединением MP-MS 1"H |  |  |  |  | шт. | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гайка шестигранная, М10 |  |  |  |  | шт. | 360 |  |  |  |  |  |
| Взам. Нв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |