| I | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный 6-ти полюсный под канал 800х500, 3540 м3/ч, 462 Па, 400 в, 2,7 кВт; 4,0 А, 950 об/мин, к окружению уровень звуковой мощности 68 дБА | RP 80-50/40-6D |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | На П1 |
|  | Вентилятор канальный шумоизолированный 3700 м3/ч; 990 Па (300Па – сеть); 4 кВт; 8А; 380 В; 65 дБА | RPH 50/40-4D |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 |
|  | Вентилятор канальный шумоизолированный 2600 м3/ч; 578 П а;1,4 кВт; 3,8А; 380 В; 60 дБА | RPH 35/31-4D |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. В5 |
|  | Вентилятор канальный шумоизолированный 1555 м3/ч; 460 П а; 1,2 кВт; 2,2А; 380 В; 65 дБА(к окр.);81 дБА(нагн.) | DKNS 280-4 |  | Wolter (Германия) | шт | 1 |  | Сист. В1 |
|  | Вентилятор канальный звукоизолированный D250, 800 м3/ч, 280 Па, 230 в, 378 Вт; 1,7 А, 37 дБА | BIRE 250 D |  | AIR TRADE CENTER (Бельгия) | шт | 1 |  | Сист.В9 |
|  | Вентилятор канальный круглый 2-х скоростной D200, 440 м3/ч, 275 Па, 230 в, 140 Вт, 0,6 А, 45 дБА | MIXVENT TD 800/200 |  | SOLER & PALAU (Исп.) | шт. | 2 |  | Системы В6 и В8 |
|  | Вентилятор канальный звукоизолированный D315, 1045 м3/ч, 365 Па, 230 в, 620 Вт; 2,76 А, 40 дБА | BIRE 315 B |  | AIR TRADE CENTER (Бельгия) | шт | 1 |  | Сист.В2 |

|  | Вентилятор канальный круглый 2-х скоростной D160, 195 м3/ч, 135 Па, 230 в, 68 Вт, 0,22 А, 33 дБА |  | MIXVENT TD 500/160 |  |  | SOLER & PALAU (Исп.) | шт. | 1 |  | Системы В3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентилятор канальный круглый 2-х скоростной D125, 170 м3/ч, 105 Па, 230 в, 50 Вт, 0,37 А, 30 дБА |  | MIXVENT TD 350/125 |  |  | SOLER & PALAU (Исп.) | шт. | 1 |  | Системы В4 |
|  | Вентилятор канальный круглый 2-х скоростной D200, 440 м3/ч, 275 Па, 230 в, 140 Вт, 0,6 А, 45 дБА |  | MIXVENT TD 800/200 |  |  | SOLER & PALAU (Исп.) | шт. | 3 |  | Системы В6, В8 и В7 (бар) |
|  | Фильтр карманный 800х500х800 с фильтровальной вставкой грубой очистки класса (EU3) |  | KFD 80-50+KF3 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П1 |
|  | Фильтр карманный 800х500х800 с фильтровальной вставкой тонкой очистки класса (EU7) |  | KFD 80-50+KF7 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П1 |
|  | Фильтр карманный 600х350х650 с фильтровальной вставкой тонкой очистки класса (EU3) |  | KFD 60-35+KF3 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП) |
|  | Фильтр карманный 600х350х650 с фильтровальной вставкой тонкой очистки класса (EU7) |  | KFD 60-35+KF7 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП) |
|  | Фильтр складчатый Н13 (1130х530х300) при L=1750 => 155 Па(чистый) = 410 Па (занесен.)) |  |  |  |  | Фолтер (Россия) |  | 1 |  | Сист. П2 |
|  | Заслонка наружного воздуха с сервоприводом LF 230 (с пружинным возвратом) |  | LKSF 80-50/230 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П1 |
|  | Заслонка отсекающая с сервоприводом LF 230 (с пружинным возвратом) |  | LKSF 60-35/230 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП) |
|  | Заслонка отсекающая с сервоприводом LF 230 (с пружинным возвратом) |  | LKSF 50-25/230 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. B1 (ЧП) |
|  | Заслонка регулирующая с ручным приводом |  | LKR 80-50 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | На П1 после вентилятора |
|  | Заслонка регулирующая с ручным приводом |  | LKR 60-35 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 2 |  | На П2 и В5 после вентилятора |
| - 1 | Клапан воздушный круглого сечения с площадкой под сервопривод (диаметром D 250) |  | EVK – D250 |  |  | WOLTER (Германия) | шт | 1 |  | На П1, кор. №14 |
| - 1 | Клапан воздушный круглого сечения с площадкой под сервопривод (диаметром D 400) |  | EVK – D400 |  |  | WOLTER (Германия) | шт | 1 |  | На П1, пом. №5 (солярий) |
|  | Сервопривод на клапан воздушный (4 Нм, 230 в, 5 Вт, 2-х позиционное регулирование) |  | DAN 2. N |  |  | INDUSTRIE TECHNIK (Германия) | шт | 2 |  | На П1, пом. №5 и №14 |
|  | Шумоглушитель канальный (800х500х1000) |  | TKU 80-50 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 2 |  | На П1 до и после вентилятора |
|  | Шумоглушитель канальный (600х350х1000) |  | TKU 60-35 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 5 |  | На П2 до и после вентилятора, В1 – до вентилятора и после вентилятора и на В5 – после вентилятора |
|  | Шумоглушитель трубчатый (Ф250х980) на ниппельном соединении |  | ГТК1-3 |  |  | НЭПТ или ЛОТ (Россия) | шт | 2 |  | Сист. В9 |
|  | Шумоглушитель трубчатый (Ф200х980) на ниппельном соединении |  | ГТК1-2 |  |  | НЭПТ или ЛОТ (Россия) | шт | 2 |  | Сист. В2 (пом. 37 и пом.6) |
|  | Гибкая вставка 600х300 |  | DV 60-30 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 2 |  | Сист. В1 |
|  | Гибкая вставка 400х400 |  | Н.00.13 |  |  | НЭПТ (РОССИЯ) | шт | 1 |  | Сист. В2 |
|  | Гибкая вставка 600х350 |  | DV 60-35 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 2 |  | Сист. В5 |
|  | Гибкая вставка 800х500 |  | DV 80-50 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 4 |  | Сист. П1 и П2 |
|  | Гибкая вставка D315 |  | В.00.05 |  |  | НЭПТ (РОССИЯ) | шт | 2 |  | Сист. В2 |
|  | Гибкая вставка D250 |  | В.00.03 |  |  | НЭПТ (РОССИЯ) | шт | 2 |  | Сист. В9 |
|  | Воздухонагреватель электрический канальный 380 в, 30 кВт, сеч. 600х350 |  | EOS-60-35/30 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | На П2 до вентилятора |
|  | Воздухонагреватель электрический канальный секционного включения 380 в, 45 кВт, сеч. 800х500 |  | EOSX 80-50/45 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | На П1 до вентилятора |
|  | Воздухонагреватель электрический канальный секционного включения 380 в, 15 кВт, сеч. 700х400 |  | EOSX 70-40/15 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | На П1 после вентилятора |
|  | Охладитель фреоновый непосредственного испарения, холодопроизводительность – 10,4 кВт; сеч. 600х35070Па |  | CHF 60-35 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП) |
|  | Компрессорно-конденсаторный блок, холодопроизводительностью 10,1 кВт; потребляемая мощность 4кВт; 230 в |  | GC CD35 |  |  | AIRWELL (Франция) | шт | 1 |  | Для приточной системы П2 |
|  | Оборудование регулировки мощности воздухоохладителя (ТРВ, смотр. стекло, фильтр-осушитель…) |  |  |  |  | AIRWELL (Франция) | шт | 1 |  | Для прямого испарителя сист. П1 |
|  | Пароувлажнитель 15 кг/час пара, потр.мощность – 11,4 кВт, 16,5 А, 400 в, паропровод – d 35/43 – 8м, дренаж – d 6/10 – 5м; парораздающая трубка d35-600. |  | AT3000/1534 |  |  | NORDMANN (Швейцария) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП, пом. 26 и 27) |
|  | Комнатный управляющий гигростат для пароувлажнителя |  | HRP 148 |  |  | NORDMANN (Швейцария) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП, пом. 26 и 27) |
|  | Кран шаровой для холодной воды , штуцер-гайка (внутр. – нар.); Рн=6 атм; d=15мм (0,5”). |  |  |  |  |  | шт | 1 |  | Пароувлажнитель |
|  | Фильтр c пластиковым корпусом для холодной воды с нитяным картриджем для очистки от мех.примесей 25 мкм; Рн=6… 8 атм; d=20мм (3/4”). |  |  |  |  | RBM (Италия) | шт | 1 |  | Пароувлажнитель |
|  | Нитяной картриж (запасной) к фильтру с пластиковым корпусом для очистки от мех.примесей 25 мкм. |  |  |  |  | RBM (Италия) | шт | 1 |  | Пароувлажнитель |
|  | Шланг дренажный dу=14, dн=18 |  |  |  |  |  | м | 10 |  | Пароувлажнитель |
|  | Воздухонагреватель электрический канальный 380 в, 5 кВт, сеч. 600Х350 комбинированный |  | EOК-200-5,0-2В |  |  | (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП) |
|  | Регулятор температуры симисторный (на DIN-рейке) |  | Pulser/D |  |  | Regin (Швеция) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП) |
|  | Датчик температуры канальный (0-30 0С) |  | TGK 330 |  |  | Regin (Швеция) | шт | 1 |  | Сист. П2 (ЧП) |
|  | Клапан огнезадерживающий с тепловым замком и огнстойкостью 1 час (400х400) |  | КЛОП-1-ТЗ-400х400 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  | Сист. В5 |
|  | Клапан огнезадерживающий с тепловым замком и огнстойкостью 1 час (D250) |  | КЛОП-1-ТЗ-D250 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  | Сист. В2 |
|  | Клапан огнезадерживающий с тепловым замком и огнстойкостью 1 час (D200) |  | КЛОП-1-ТЗ-D200 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 3 |  | Сист. В6,В7 и В8 |
|  | Клапан огнезадерживающий с тепловым замком и огнстойкостью 1 час (600х250) |  | КЛОП-1-ТЗ-400х400 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  | Сист. П2 |
|  | Регулятор мощности трансформаторный 5-ти ступенчатый |  | TRD 4 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. В5 |
|  | Устройство управления (дистанционный настенный пульт) к регулятору мощности |  | ORe |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. В5 |
|  | Блок управления вентиляцией с датчиками |  | VCX-D-EOS/60 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция (ЛЕВОЕ КРЫЛО) |
|  | Блок управления вентиляцией с датчиками |  | VCX-D-EOS/30 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция (ПРАВОЕ КРЫЛО) |
|  | Дифференциальный датчик давления 30-500 Па |  | Р 33 N |  |  | Remak (Чехия) | шт | 3 |  | Сист. П2 |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) |  | KL 230 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 2 |  | Сист. П1 и П2 |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) |  | BTK |  |  | Remak (Чехия) | шт | 3 |  | Сист. П1 и П2 |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) |  | PV |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) |  | CHF |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П2 |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) |  | EOSX |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Сист. П1 |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) |  | M3 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 2 |  | Сист. П1 и П2 |
|  | Канальный датчик температуры |  | NS 120 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 6 |  | Сист. П1 и П2 |
|  | Дифференциальный датчик (реле) давления 30-500 Па |  | DBL-205B |  |  | Wolter (Германия) | шт | 2 |  | Сист. П1 |
|  | Решетка наружная воздухозаборная |  | РНЗ-950х950Н |  |  | ПГС (Россия) | шт | 1 |  | Сист. П1 |
|  | Решетка наружная воздухозаборная |  | РНЗ-800х400Н |  |  | ПГС (Россия) | шт | 1 |  | Сист. П2 |
|  | Анемостат сеч. 320х320 |  | СТ-КВ-318х318 (№3) |  |  | ПГС (Россия) | шт | 6 |  | Сист. П2 |
|  | Анемостат сеч. 625х625 |  | СТ-КВ-584х584 (№8) |  |  | ПГС (Россия) | шт | 2 |  | Сист. П1 |
|  | Диффузор вытяжной под воздуховод Ф 100 |  | DVS 100 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 15 |  |  |
|  | Диффузор приточный под воздуховод Ф 100 |  | DVS-Р 100 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 1 |  |  |
|  | Диффузор вытяжной под воздуховод Ф 125 |  | DVS 125 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 9 |  |  |
|  | Диффузор приточный под воздуховод Ф 125 |  | DVS-Р 125 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 5 |  |  |
|  | Диффузор вытяжной под воздуховод Ф 160 |  | DVS 160 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 37 |  |  |
|  | Диффузор приточный под воздуховод Ф 160 |  | DVS-Р 160 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 12 |  |  |
|  | Диффузор вытяжной под воздуховод Ф 200 |  | DVS 200 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 7 |  |  |
|  | Диффузор приточный под воздуховод Ф 200 |  | DVS-Р 200 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 1 |  |  |
|  | Диффузор универсальный под воздуховод Ф 250 |  | AKU 250 |  |  | (Польша) | шт | 3 |  |  |
|  | Решётка жалюзийная с горизонтальными жалюзи и блоком регулировки расхода 215х115 |  | РС-Г/Б-225х125 |  |  | ПГС (Россия) | шт | 8 |  | Операционная и предоперационная (В1) |
|  | Заслонка избыточного давления (600х350) |  | РK 60-35 |  |  | Remak (Чехия) | шт | 2 |  | Сист. В1 (ЧП) и В5 |
|  | Обратный клапан, серия 5.904-41 |  | КО 160 |  |  | ЛОТ (Россия) | шт. | 2 |  | Система В7 (бар) Сист. В2 (от пом.33) |
|  | Обратный клапан, серия 5.904-41 |  | КО 200 |  |  | ЛОТ (Россия) | шт. | 2 |  | Системы В6 и В8 |
|  | Обратный клапан, серия 5.904-41 |  | КО 250 |  |  | ЛОТ (Россия) | шт. | 3 |  | Система В5 (в стену) и В9 |
|  | Обратный клапан, серия 5.904-41 |  | КО 315 |  |  | ЛОТ (Россия) | шт. | 1 |  | Система В2 |
|  | Дроссельный клапан D160, серия РК |  | ДК 160 |  |  | ЛОТ (Россия) | шт. | 7 |  |  |
|  | Дроссельный клапан D200, серия РК |  | ДК 200 |  |  | ЛОТ (Россия) | шт. | 5 |  | Сист. В7 |
|  | Дроссельный клапан D250, серия РК |  | ДК 250 |  |  | ЛОТ (Россия) | шт. | 3 |  | Сист. В9 |
|  | Воздуховод-шумоглушитель гибкий тепло-звукоизолированный длиной 10м |  | SONODEC 25 – D204 |  |  | DEC (Голландия) | уп. | 5 |  |  |
|  | Воздуховод-шумоглушитель гибкий тепло-звукоизолированный длиной 10м |  | SONODEC 25 – D160 |  |  | DEC (Голландия) | уп. | 7 |  |  |
|  | Гибкий воздуховод – D 102, (упаковка - l = 10м.) |  | Aludec 45-D102 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 5 |  |  |
|  | Гибкий воздуховод – D 127, (упаковка - l = 10м.) |  | Aludec 45-D127 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 12 |  |  |
|  | Гибкий воздуховод – D 160, (упаковка - l = 10м.) |  | Aludec 45-D160 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 15 |  |  |
| 2 | Воздуховоды жёсткие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховоды из тонколистовой нержавеющей стали класса «Н» (плотный) ГОСТ 14918-80*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000х400 | б = 0,7 мм; | 45 | м2 |  |  | м | 14 |  |  |
|  | 350х250 | б = 0,55 мм; | 57,2 | м2 |  |  | м | 36 |  |  |
|  | 350х200 | б = 0,55 мм; | 38,2 | м2 |  |  | м | 35 |  |  |
|  | 300х200 | б = 0,55 мм; | 23 | м2 |  |  | м | 23 |  |  |
|  | 250х200 | б = 0,55 мм; | 57,1 | м2 |  |  | м | 49 |  |  |
|  | 250х100 | б = 0,55 мм; | 15,6 | м2 |  |  | м | 18 |  |  |
|  | 200х200 | б = 0,55 мм; | 45,6 | м2 |  |  | м | 27 |  |  |
|  | Суммарная площадь воздуховодов по всем системам: F = 281 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса «П» (плотный) ГОСТ 14918-80*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000х500 | б = 0,7 мм; | 12 | м2 |  |  | м | 4 |  |  |
|  | 900х500 | б = 0,7 мм; | 26,6 | м2 |  |  | м | 13 |  |  |
|  | 350х250 | б = 0,55 мм; | 57,2 | м2 |  |  | м | 36 |  |  |
|  | 350х200 | б = 0,55 мм; | 33,2 | м2 |  |  | м | 32 |  |  |
|  | 300х200 | б = 0,55 мм; | 23 | м2 |  |  | м | 23 |  |  |
|  | 250х250 | б = 0,55 мм; | 31 | м2 |  |  | м | 31 |  |  |
|  | 250х200 | б = 0,55 мм; | 37,1 | м2 |  |  | м | 39 |  |  |
|  | 250х100 | б = 0,55 мм; | 15,6 | м2 |  |  | м | 18 |  |  |
|  | 200х200 | б = 0,55 мм; | 5,6 | м2 |  |  | м | 7 |  |  |
|  | 200х100 | б = 0,55 мм; | 21 | м2 |  |  | м | 32 |  |  |
|  | 150х150 | б = 0,55 мм; | 14,8 | м2 |  |  | м | 18 |  |  |
|  | 150х100 | б = 0,55 мм; | 19 | м2 |  |  | м | 38 |  |  |
|  | 100х100 | б = 0,55 мм; | 19,2 | м2 |  |  | м | 48 |  |  |
|  | D100 | б = 0,55 мм; | 25 | м2 |  |  | м | 65 |  |  |
|  | Суммарная площадь воздуховодов по всем системам: F = 340 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Теплоизоляционный стекловолокнистый холстопрошивной материал с защитной оболочкой из полипропиленового холста ТУ 36.16.22-71-95 (толщиной 7 мм, в рулонах 1,3х10м) |  | ТЗИ-1300х7х10000 |  |  | ООО «НПТО «КОРДА» | рул. | 12 |  | Системы П1 и П2 |
| 3.2 | Теплоизоляция самоклеящаяся с односторонним фольгированием ТУ 2244-056-0469843-98 (вспененный полиэтилен) |  | Пенофол «С-5» |  |  | З-д «ЛИТ» | м2 | 8 |  |  |
| 3.3 | Теплоизоляционные маты из штапельного стекловолокна с односторонним фольгированием, б=50, (в рулоне) |  | URSA М15-50Ф ISOVER KIM-Al |  |  | (Германия) (Финляндия) | м2 | 43 |  | Системы П1 и П2 |
| 3.4 | Шпильки самоклеящиеся (шипы для крепления теплоизоляции) |  | Pinsa 042 |  |  | DEC | шт. | 420 |  |  |
| 3.5 | Лента хомутная (рулон – 30м ) |  | Multitband - 30 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | шт. | 10 |  |  |
| 3.6 | Замок на ленту хомутную (упаковка – 50шт. ) |  | Multiclamps |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 19 |  |  |
| 3.7 | Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная (скотч алюминиевый), b-50мм (рул..-50м) |  | Alu-R 50x50 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 40 |  |  |
| 3.8 | Резиновая полоса самоклеящаяся пористая 6х12 (в рулоне по 10м) – прокладка герметизирующая для фланцев |  | Резина 6х12 |  |  | ЗАО «ВЕЗА» | рул. | 35 |  | Системы П1,В2… |
| 3.9 | Шланг дренажный с посадочным d=6мм. |  |  |  |  |  | м | 5 |  | Пароувлажнитель и кондиционеры |
| 3.10 | Шланг высокотемпературный для пара (Траб=100 0С) с посадочным d=34…35мм; раб давление – любое. |  |  |  |  |  | м | 8 |  | Пароувлажнитель |
| 3.11 | Хомут для шланга d=42…45мм (1,5… 2”). |  |  |  |  |  | шт | 4 |  | Пароувлажнитель |
| 3.12 | Подводка гибкая армированная для холодной воды , штуцер-гайка (внутр. – нар.); Рн=6 атм; d=15мм (0,5”), дл. – 0,8… 1м. |  |  |  |  |  | шт | 2 |  | Пароувлажнитель |
| 3.13 | Переходной фитинг латунный или футорка силуминовая переходная ½ “-3/4”. |  |  |  |  |  | шт | 2 |  | Пароувлажнитель |
| 3.14 | Кронштейн для фильтра. |  |  |  |  | Италия | шт | 1 |  | Пароувлажнитель |
| 3.15 | Фум-лента (1 шт.), лён тонкий №0 (1 связка ~ 30гр), плюс герметик в мягкой тубе (1 шт.). |  |  |  |  |  | компл | 1 |  | Пароувлажнитель |
| 3.16 | Перфолента крепёжная стальная оцинкованная (б=1,0 ), шириной – 20; в рулонах – 100м. |  | СТД 32006 |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА» | рул. | 4 |  | Системы П1,П2,В1,В3,В5,В9 |
| 3.17 | Шпилька стальная (оцинк.) М8х1м, с полн.резьбой. |  | Шпилька М8х1м |  |  | Wkret-met (Germ.) | шт. | 430 |  | Системы П1,В1,В3,В5,В9,В10 |
| 3.18 | Гайка-соединитель (муфта) М8, для соед.шпилек |  | муфта соед.М8 |  |  | Wkret-met (Germ.) | шт. | 26 |  |  |
| 3.19 | Анкер забивной латунный с наружн. насечкой М8 (распорная резьбовая втулка для подвески к бетонным перекрытиям) |  | Анкер забивной латунный М8 |  |  | Koelner или Reis-Tox (Germ.) | шт. | 350 |  | Системы П1,В1,В3,В5,В9,… |
| 3.20 | Болт крепёжный с полной резьбой с гальван.покрыт |  | Болт М8х30(оцинк.) |  |  |  | кг | 37 |  |  |
| 3.21 | Гайка М8,оц. |  | Гайка М8,оц. |  |  |  | кг | 12,8 |  |  |
| 3.22 | Скоба стяжная (для фланцев из шины 20х35) |  | С-20-Ц |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА» | шт. | 650 |  |  |
| 3.23 | Заклёпка для односторонней клёпки d4x12,7 |  | Заклёпка для односторонней клёпки d4x12,7 |  |  | ОМАХ (Тайвань) | шт. | 9000 |  |  |
| 3.24 | Саморезы (со сверлом ) d4,2х19 |  | Саморезы (со св.) d4,2х19 |  |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 13,5 |  |  |
| 3.25 | Герметик комбинированный (силикон + акрил), в тубах |  | Типа Alex+ |  |  | Герман. | шт. | 25 |  |  |
| 3.26 | Траверса 20х35 |  |  |  |  | Герман. | м | 46 |  |  |
| 3.27 | Уголок стальной черн. 50х50х6 |  | Угол 50х50х6, Ст.10 |  |  |  | м | 10 |  |  |
| 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наружный блок Qх=8,0 кВт; Qн=9,5 кВт |  | SCM80ZA |  |  | MITSUBISHI H.I. | шт. | 5 |  |  |
| 4.2 | Внутренний блок Qх=2,8 кВт; Qн=4,0 кВт |  | SKM28ZA |  |  | MITSUBISHI H.I. | шт. | 12 |  |  |
| 4.3 | Внутренний блок Qх=5,0 кВт; Qн=6,7 кВт |  | SKM50ZA |  |  | MITSUBISHI H.I. | шт. | 2 |  |  |
| 4.4 | Внутренний блок Qх=2,2 кВт, Qн=3,2 кВт |  | SKM22ZA |  |  | MITSUBISHI H.I. | шт. | 2 |  |  |
| 4.5 | Внутренний блок Qх=5,0 кВт |  | FDTN208C |  |  | MITSUBISHI H.I. | шт. | 2 |  |  |
| 4.6 | Внутренний охладитель + компрессорно-конденсаторный блок Qх=10.8 кВт |  | DN ARC 185 |  |  | AIRWELL | к-т | 1 |  |  |
| 2 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Труба медная d 6,4 (1/4”) |  |  |  |  | USA | м | 280 |  | Жидкостная трасса |
| 2.2 | Труба медная d 9,5 (3/8”) |  |  |  |  | USA | м | 280 |  | Газовая трасса |
| 2.3 | Кабель соединительный (провод гибкий медный) |  | ПВС 4х0,75 |  |  | МКМ (Москва) | м | 300 |  |  |
| 2.4 | Кабель питающий (провод гибкий медный) |  | NYM 3x2,5 (ПВС 3х2,5) |  |  | МКМ (Москва) | м | 80 |  |  |
| 2.5 | Шланг дренажный dу=14, dн=18 |  |  |  |  |  | м | 560 |  |  |
| 2.6 | Теплоизолированная трубка из вспененного синтетического каучука толщиной – 9мм ( Т = -40 0С…+116 0С), теплопроводеость 0,036 Вт/м*0К, дл. – 2м,ISO 90002 |  | K-FLEX ST-9х10 (ARMA-FLEX) |  |  | INSULATION GROUP (German.) | шт. | 280 |  | Газовая трасса |
| 2.7 | Теплоизолированная трубка из вспененного синтетического каучука толщиной – 9мм ( Т = -40 0С…+116 0С), теплопроводеость 0,036 Вт/м*0К, дл. – 2м, ISO 9002 |  | K-FLEX ST-9х06 (ARMA-FLEX) |  |  | INSULATION GROUP (German.) | шт. | 280 |  | Жидкостная трасса |
| 2.8 | Теплоизолированная трубка из вспененного синтетического каучука толщиной – 6мм ( Т = -40 0С…+116 0С), теплопроводеость 0,036 Вт/м*0К, дл. – 2м, ISO 9002 |  | K-FLEX ST-6х18 (ARMA-FLEX) |  |  | INSULATION GROUP (German.) | шт. | 150 |  | Дренажная трасса |
| 2.9 | Дюбель с шурупом |  | Болт-саморез 8х100 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 2.10 | Саморезы (черные ) d4,2х50 (d4,2х60) |  | Саморезы (чёрн.) d4,2х50 (или 40) |  |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 6 |  |  |
| 2.11 | Дюбель пластиковый d6х35 (d8х40) |  | Дюбель пластиковый d6х35 (d8х40) |  |  | ОМАХ (Тайвань) | шт. | 2800 |  |  |
| 2.12 | Герметик комбинированный (силикон + акрил), в тубах |  | Типа Alex+ |  |  | ОМАХ (Тайвань) | шт. | 20 |  |  |
| 2.13 | Пена монтажная (строительная ) в баллончиках, Т раб. до – 5 0С. |  | Macroflex |  |  | Герман. | шт. | 16 |  |  |
| 2.14 | Лента виниловая защитная, b-30-50мм (рул..-50м) |  |  |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | рул. | 15 |  |  |
| 2.15 | Лента монтажная стальная оцинкованная (б=0,70 ), шириной –38; в рулонах. |  | Advance |  |  | ООО «Благовест» | рул. | 10 |  |  |
| 2.16 | Лента монтажная стальная оцинкованная (б=0,70 ), шириной –20; сплошная (без перфорации), в рулонах. |  |  |  |  |  | м | 200 |  |  |