| I | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный кондиционер приточный (фильтр EU4, водяной нагреватель 355 кВт), 22000 м3/ч, 470 Па, 380 в, 11,0 кВт; 21,5 А, 1460 об/мин, к окружению уровень звуковой мощности 78 дБА | СV-A 4P/NL-74A/7-7 |  | VTS Clima (Польша) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
|  | Центральный кондиционер вытяжной, 19600 м3/ч, 380 Па, 380 в, 7,5 кВт; 15,2 А, 1455 об/мин, к окружению уровень звуковой мощности 78 дБА | CV-A 6-L/WS-1024C/6-7 |  | VTS Clima (Польша) | шт | 1 |  |  | Сист. В1 |
|  | Приточная вентустановка моноблочная (фильтр EU4, водяной нагреватель 32,3 кВт), 2000 м3/ч, 360 Па, 380 в, 1,1 кВт; 2,5 А, 2549 об/мин, к окружению уровень звуковой мощности 78 дБА | CV-P 1-P/NS-74A/7-7 |  | VTS Clima (Польша) | шт | 1 |  |  | Сист. П2 |
|  | Вентилятор крышный центробежный 1900 м³/ч, 250 Па, 230в; 0,55 кВт; 915 об/мин, 85 дБA. | ВКР-5 |  | (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. В2 |
|  | Вентилятор крышный центробежный 2750 м³/ч, 300 Па, 230в; 0,75 кВт; 920 об/мин, 85 дБA. | ВКР-5 |  | (Россия) | шт. | 1 |  | На В3 (с/у) |  |
|  | Вентилятор радиальный со спиральным корпусом 38000 м³/ч, 820 Па, 230в; 15 кВт; 865 об/мин, 85 дБA. | ВР-80-70-10-лев. 0° |  | (Россия) | шт. | 1 |  | На ПД1 (подпор) |  |

|  | Регулятор мощности водяного калорифера (сантех обвязка) на базе 2-х ходового клапана с 3-х позиционным приводом; с приборами и арматурой |  |  |  |  | Grundfoss; WIKA (Германия); Regin (Швеция) | шт | 2 |  | Вентиляция (к калориферу) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок управления вентиляцией |  |  |  |  | Regin (Швеция); Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Обратный клапан лепестковый d315 (бабочка) |  | RSK 315 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 1 |  | Сист. В2 |  |
|  | Шумоглушитель канальный (трубчатый) круглый |  | ГтК 1-5 (d400) |  |  | (Россия) | шт | 2 |  |  | Сист. В3 |
|  | Шумоглушитель канальный (трубчатый) круглый |  | ГтК 1-4 (d315) |  |  | (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. В2 |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком d 200 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ D 200 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 300 х 200 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 300 х 200 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 300 х 250 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 300 х 250 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 450 х 250 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 450 х 250 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 500 х 300 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 500 х 300 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 600 х 300 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 600 х 300 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 700 х 250 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 700 х 250 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 800 х 350 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 800 х 350 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 900 х 250 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 900 х 250 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий огнестойкостью 1 час, с эл.магн.замком 1000 х 250 |  | КЛОП-1(60)-НО-ЭМ 1000 х 250 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 1 |  |  |  |
|  | Клапан дымоудаления настенный, с эл.магн.замком 700 х 700 |  | КДМ-2 - 700 х 700 - ЭМ - В - Р(А) |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением (дроссель-клапан) серии 5.904-13 (или 5.904-49) сечением 400 х 200 |  | АЗД 192.р 200х400 р |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 8 |  |  |  |
|  | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением (дроссель-клапан) серии 5.904-13 (или 5.904-49) сечением 500 х 200 |  | АЗД 192.р 200х500 р |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением (дроссель-клапан) серии 5.904-13 (или 5.904-49) сечением 600 х 200 |  | АЗД 192.р 200х600 р |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 7 |  |  |  |
|  | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением (дроссель-клапан) серии 5.904-13 (или 5.904-49) сечением 700 х 200 |  | АЗД 192.р 200х700 р |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением (дроссель-клапан) серии 5.904-13 круглого сечения d 160 под ниппельное соединение |  | АЗД 133.р 160 р - L250 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 3 |  |  |  |
|  | Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением (дроссель-клапан) серии 5.904-13 круглого сечения d 200 под ниппельное соединение |  | АЗД 133.000.р 200 р – L350 |  |  | ВИНГС-М (Россия) | шт | 47 |  |  |  |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи алюминиевая с регулировкой расхода, с порошковым покрытием: цвет – белый. |  | АДР 150 х 100 |  |  | Арктос (Россия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи алюминиевая с регулировкой расхода, с порошковым покрытием: цвет – белый. |  | АДР 200 х 100 |  |  | Арктос (Россия) | шт | 32 |  |  |  |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи алюминиевая с регулировкой расхода, с порошковым покрытием: цвет – белый. |  | АДР 500 х 100 |  |  | Арктос (Россия) | шт | 4 |  |  |  |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными жалюзи алюминиевая с регулировкой расхода, с порошковым покрытием: цвет – белый. |  | АМР 300 х 100 |  |  | Арктос (Россия) | шт | 16 |  |  |  |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными жалюзи алюминиевая с регулировкой расхода, с порошковым покрытием: цвет – белый. |  | АМР 500 х 100 |  |  | Арктос (Россия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Решётка вентиляционная потолочная крестовая пластиковая в потолок “Armstrong” высотой 15 мм: цвет – белый. |  | РД 600 |  |  | ВЕНТС (Россия) | шт | 58 |  |  |  |
|  | Диффузор потолочный воздухозаборный стальной с посадочным диаметром 100, с порошковым покрытием. |  | DVS 100 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 52 |  |  |  |
|  | Диффузор потолочный воздухозаборный стальной с посадочным диаметром 100, с порошковым покрытием. |  | DVS 160 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 2 |  |  |  |
|  | Диффузор потолочный воздухораздающий стальной с посадочным диаметром 125, с порошковым покрытием. |  | DVS-P 125 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 15 |  |  |  |
|  | Диффузор потолочный воздухораздающий стальной с посадочным диаметром 160, с порошковым покрытием. |  | DVS-P 160 |  |  | DEC (Голландия) | шт | 164 |  |  |  |
|  | Наружная решётка забора воздуха с посадочным размером 2200х1300Н (где 1300 – высота) с порошковым покрытием |  | ВР-Н-2200х1300Н |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |  |
|  | Наружная решётка забора воздуха с посадочным размером 1600х1600Н (где 1600 – высота) с порошковым покрытием |  | ВР-Н-1600х1600Н |  |  | Россия | шт | 1 |  |  |  |
|  | Воздуховоды жёсткие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховоды из тонколистовой нержавеющей стали класса «Н» (нормальный) ГОСТ 14918-80*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1300х500 | б = 1,0 мм; | 68 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1300х250 | б = 1,0 мм; | 32 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200х500 | б = 1,0 мм; | 57 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800х350 | б = 0,7 мм; | 80 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600х300 | б = 0,7 мм; | 65 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500х300 | б = 0,7 мм; | 48 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700х200 | б = 0,7 мм; | 63 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600х200 | б = 0,7 мм; | 288 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500х200 | б = 0,7 мм; | 45 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400х200 | б = 0,55 мм; | 348 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250х200 | б = 0,55 мм; | 205 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 315 | б = 0,55 мм; | 20 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 200 | б = 0,55 мм; | 390 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 160 | б = 0,55 мм; | 180 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 125 | б = 0,55 мм; | 80 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 100 | б = 0,55 мм; | 58 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная площадь воздуховодов по всем системам: F = 2027 м2. |  | 2027 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкий воздуховод – D 102, (упаковка - l = 10м.) |  | Aludec 45-D102 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 6 |  |  |  |
|  | Гибкий воздуховод – D 127, (упаковка - l = 10м.) |  | Aludec 45-D127 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 3 |  |  |  |
|  | Гибкий воздуховод – D 160, (упаковка - l = 10м.) |  | Aludec 45-D160 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | уп. | 33 |  |  |  |
|  | Лента хомутная (рулон – 30м ) |  | Multitband - 30 |  |  | Фирма «DEC» (Голландия) | рул. | 6 |  |  |  |
|  | Замок на ленту хомутную (упаковка – 50шт. ) |  | Multiclamps |  |  | Фирма «DEC» (Голландия) | уп. | 10 |  |  |  |
|  | Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная (скотч алюминиевый), b-50мм (рул..-50м) |  | Alu-R 50x50 |  |  | Фирма «DEC» (Швеция) | рул. | 28 |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные маты из штапельного стекловолокна с односторонним фольгированием, б=50, (в рулоне) |  | URSA М15-50Ф ISOVER KIM-Al |  |  | (Германия) (Финляндия) | м2 | 45 |  |  |  |
|  | Шпильки самоклеящиеся (шипы для крепления теплоизоляции) |  | Pinsa 042 |  |  | (Германия) (Финляндия) | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Резиновая полоса самоклеящаяся пористая 6х12 (в рулоне по 10м) – прокладка герметизирующая для фланцев |  | Резина 6х12 |  |  | ЗАО «ВЕЗА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | рул. | 12 |  |  |  |
|  | Скоба стяжная (для фланцев из шины 20х35) |  | С-20-Ц |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | шт. | 800 |  |  |  |
|  | Болт крепёжный с полной резьбой с гальван.покрыт |  | Болт М8х30 или Болт М8х25(оцинк.) |  |  |  | кг | 25 |  |  |  |
|  | Гайка М8,оц. |  | Гайка М8,оц. |  |  |  | кг | 7 |  |  |  |
|  | Перфолента крепёжная стальная оцинкованная (б=0,75…1,0 ), шириной – 17 или 19мм; в рулонах – 25м. |  | СТД 32006 |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | рул. | 4 |  |  |  |
|  | Шпилька стальная (оцинк.) М6х1м, с полн.резьбой. |  | Шпилька М6х1м |  |  | ЗАО «ЕвроПромТрейд» | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Анкер забивной стальной М6 (распорная резьбовая втулка для подвески к бетонным перекрытиям) |  | Анкер забивной М6 |  |  | ЗАО «ЕвроПромТрейд» | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Шинорейка 20х35 (малая) |  |  |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | м.п. | 100 |  |  |  |
|  | Уголок (на фланцы) 95х95х2 (малый) оц., Россия |  |  |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | м.п. | 340 |  |  |  |
|  | Траверса 20х35 (оцинкованная) |  |  |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | м.п. | 80 |  |  |  |
|  | Саморезы (со сверлом ) d4,2х19 |  | Саморезы (со св.) d4,2х19 |  |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 12 |  |  |  |
|  | Герметик комбинированный (силикон + акрил), в тубах |  | Типа Alex+ |  |  | Герман. | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Пена монтажная (строительная ) в баллончиках, Т раб. до – 5 0С. |  | Macroflex |  |  | Герман. | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Дюбель-гвоздь силуминовый d6х50 |  |  |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Саморезы (черные ) d4,2х50 (d4,2х60) |  | Саморезы (чёрн.) d4,2х50 (или 40) |  |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 1 |  |  |  |
|  | Саморезы (черные ) d3,5х35 |  | Саморезы (чёрн.) d3,5х35 (или 40) |  |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 0,5 |  |  |  |