| I | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Подвесная вентустановка Vento 60-30 Remak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный 4-х полюсный под канал 600х300, 1640 м3/ч, 238 Па, 230 в, 0,66 кВт; 3,23 А, 1400 об/мин, к окружению уровень звуковой мощности 68 дБА | RP 60-30/28-4Е |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
|  | Фильтр карманный 600х300х650 с фильтровальной вставкой грубой очистки класса (EU3) | KFD 60-30+KF3 |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
|  | Заслонка наружного воздуха с сервоприводом LF 230 (с пружинным возвратом) | LKSF 60-30/230 |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
|  | Заслонка отсекающая с сервоприводом LM 230 Belimo (2-х позиционным). | SRK 60-30 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
|  | Шумоглушитель канальный (600х300х950) | LDR 60-30 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
|  | Шумоглушитель канальный (500х300х950) | LDR 50-30 |  | Systemair (Швеция) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 (всасывание) |
|  | Гибкая вставка 600х300 | DS 60-30 |  | Systemair (Швеция) | шт | 2 |  |  | Сист. П1 |

|  | Воздухонагреватель водяной канальный 32 кВт, 2-х рядный (вода 80/72 0С); расход теплоносителя – 3,3 м3/час; сопротивление по воде – 0,45 атм,; нагрев от -28 0С до + 210С. | VO-60-30/38 |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Остальное вентоборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздухонагреватель электрический канальный под круглый канал d250; 220 в, 3,0 кВт. | РВЕС 250/3,0 |  | АРКТОС (Россия) | шт | 1 |  | На П1, ветка на бассейн |  |
|  | Хомут быстросъёмный под круглый канал d250 | МХ 250 |  | АРКТОС (Россия) | шт | 2 |  | На П1, ветка на бассейн |  |
|  | Клапан воздушный круглый d250 с площадкой и сервоприводом DAN 2N, 230в; 2-х позиционный ;Polar Bear (4 Nm) | DTU 250 |  | Ostberg (Швеция) | шт | 1 |  | На В1 |  |
|  | Клапан воздушный круглый d200 с площадкой и сервоприводом DAN 2N, 230в; 2-х позиционный ;Polar Bear (4 Nm) | DTU 200 |  | Ostberg (Швеция) | шт | 1 |  | На В2 |  |
|  | Вентилятор канальный звукоизолированный D250, 800 м3/ч, 250 Па, 230 в, 183 Вт; 0,8 А, 33 дБА(580х525х342) | IRE 250 Е |  | Ostberg (Швеция) | шт | 1 |  | Сист.В1 |  |
|  | Вентилятор канальный звукоизолированный D200, 500 м3/ч, 200 Па, 230 в, 110 Вт; 0,49 А, 35 дБА(532х489х308) | IRE 200 В |  | Ostberg (Швеция) | шт | 1 |  | На В2 (бильярдная0 |  |
|  | Вентилятор канальный круглый 2-х скоростной D150, 160 м3/ч, 145 Па, 230 в, 50 Вт, 0,22 А, 33 дБА | MIXVENT TD 500/150-LS (малая скорость) |  | SOLER & PALAU (Исп.) | шт. | 1 |  | На В4 (душевые) |  |
|  | Вентилятор канальный круглый 2-х скоростной с таймером D100, 60 м3/ч, 112 Па, 230 в, 26 Вт, 0,18 А, 24 дБА | MIXVENT TD 250/100 Т |  | SOLER & PALAU (Исп.) | шт. | 1 |  | На В3 (с/у) |  |
|  | Обратный клапан лепестковый d250 | BSP 250 |  | Ostberg (Швеция) | шт | 1 |  | На В1 (бассейн) |  |
|  | Обратный клапан лепестковый d200 | BSP 200 |  | Ostberg (Швеция) | шт | 1 |  | На В2 (бильярдная) |  |
|  | Обратный клапан лепестковый пластиковый d150 |  |  | Польша | шт | 1 |  | На В4 (душевые) |  |
|  | Обратный клапан лепестковый пластиковый d100 |  |  | Польша | шт | 1 |  | На В3 (с/у) |  |
|  | Дроссельный клапан D250, серия РК (воздушный клапан с рукояткой) | ДК 250 |  | (Россия) | шт. | 1 |  | Сист. П1 (бассейн) |  |
|  | Дроссельный клапан D200, серия РК (воздушный клапан с рукояткой) | ДК 200 |  | (Россия) | шт. | 1 |  | Сист. П1 (бильярдная) |  |
|  | Дроссельный клапан D150, серия РК (воздушный клапан с рукояткой) | ДК 150 |  | (Россия) | шт. | 1 |  | На В4 (душевые) |  |
|  | Дроссельный клапан D100, серия РК (воздушный клапан с рукояткой) | ДК 100 |  | (Россия) | шт. | 1 |  | На В3 (с/у) |  |
|  | Тройник пластиковый 120 0 3х6” (3x d 150) | ATE6066 |  | Twitoplast (Израиль) | шт | 1 |  | На В3 и В4 (с/у и душевые) |  |
|  | Тройник пластиковый 120 0 3х8” (3x d 200) | ATE8088 |  | Twitoplast (Израиль) | шт | 2 |  | На В2 (бильярдная |  |
|  | Наружная решётка забора воздуха с посадочным размером 500х600 (где 600 – высота) с порошковым покрытием | ВР-Н-500х600Н |  | Россия | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
|  | Наружная решётка выброса воздуха с посадочным размером 400х250 (где 250 – высота) с порошковым покрытием | ВР-Н-400х250Н |  | Россия | шт | 1 |  |  | На В2 (бильярдная) |
|  | Анемостат квадратный стальной с блоком (клапаном) регулировки расхода с нар.габаритами 413х413, под строительный проём 374х374, с порошковым покрытием: цвет – морёный ясень. | СТ-КВ/Б-374х374 (№4) |  | ПГС (Россия) | шт | 5 |  |  | Сист. П1, В1 и В2 |
|  | Анемостат квадратный стальной с нар.габаритами 413х413, под строительный проём 374х374, с порошковым покрытием: цвет – морёный ясень. | СТ-КВ-374х374 (№4) |  | ПГС (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 (бассейн) |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи стальная, с порошковым покрытием: цвет – морёный ясень. | ВР-ГВ-525х525 |  | Сезон (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 (бильярдная) |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи стальная, с порошковым покрытием: цвет – морёный ясень. | ВР-ГВ-225х225 |  | Сезон (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 (бильярдная) |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи стальная, с порошковым покрытием: цвет – морёный ясень. | ВР-ГВ-225х225 |  | Сезон (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. В4 |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи стальная, с порошковым покрытием: цвет – морёный ясень. | ВР-ГВ-125х125 |  | Сезон (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. В3 |
|  | Решётка вентиляционная настенная с горизонтальными и вертикальными жалюзи стальная с клапаном регулировки расхода, с порошковым покрытием: цвет – морёный ясень. | ВР-ГВ-225х225 |  | Сезон (Россия) | шт | 1 |  |  | Сист. П1 |
| III | Автоматика на вентиляцию (Remak) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления вентиляцией | VCX-Е-VO |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Дополнительный блок управления вентиляцией (нагревателем 3 кВт) |  |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) | KL 230 |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) | M3 |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) | TERM |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Расширение к блоку управления (доп. Функция) | BTK |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Канальный датчик температуры | NS 120 |  | Remak (Чехия) | шт | 4 |  | Вентиляция |  |
|  | Канальный датчик температуры на воду | NS 130 R |  | Remak (Чехия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Дифференциальный датчик (реле) давления 30-500 Па | P 33N |  | Wolter (Германия) | шт | 1 |  | Вентиляция |  |
|  | Регулятор мощности водяного калорифера (смесительный узел) на базе 3-х ходового клапана NMTR 20-5,6 (BSP ¾”, Kvs 5,6) с аналоговым приводом AQM 24.05 (24v, 4 vA: 0…10 v) Regin; и насоса циркуляционного UPS 25-80 (230в; 245 Вт; 8 м. в.ст.); с приборами и арматурой |  |  | Grundfoss; WIKA (Германия); Regin (Швеция) | шт | 1 |  | Вентиляция (к калориферу) |  |
|  | ТермоМанометр биметаллический радиальный (или осевой) показывающий Д 60 мм (или Д 80мм), кл.точности 2,5, 120 0С, ½”, 0..10 bar (можно в крайнем случае: 0..6 bar) | WP 63 T – 0..10 bar WP 80 T– 0..10 bar |  | KFM (Польша) | шт. | 3 |  | К смесительному узлу (вода) |  |
|  | Кран пробковый 3-х ходовой под манометр радиальный показывающий, 120 0С, ½”, на 16 bar | ВС 1100 – ½” |  | Россия | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкий воздуховод неизолированный; D 102 (4”): упаковка - l = 10м.п. | AFDI 100-10 |  | Twitoplast (Израиль) | м.п. | 6 |  | На В3 (с/у) |  |
|  | Гибкий воздуховод неизолированный; D 152 (6”): упаковка - l = 10м.п. | AFDI 101-10 |  | Twitoplast (Израиль) | м.п. | 9 |  | На П1 (зона отдыха) и В4 (душевые) |  |
|  | Гибкий воздуховод неизолированный; D 203 (8”): упаковка - l = 10м.п. | AFDI 102-10 |  | Twitoplast (Израиль) | м.п. | 9 |  | На В1 |  |
|  | Гибкий воздуховод неизолированный; D 254 (10”): упаковка - l = 10м.п. | AFDI 103-10 |  | Twitoplast (Израиль) | м.п. | 30 |  | На П1 |  |
|  | Гибкий воздуховод теплоизолированный; D 152 (6”): упаковка - l = 10м.п. | AFDI 001-10 |  | Twitoplast (Израиль) | м.п. | 7 |  | На В3 и В4 (с/у и душевые, после вентиляторов) |  |
|  | Гибкий воздуховод звукоизолированный; D 203 (8”): упаковка - l = 10м.п. | AFDI 202-10 |  | Twitoplast (Израиль) | м.п. | 10 |  | На В2 (бильярдная) |  |
|  | Гибкий воздуховод звукоизолированный; D 254 (10”): упаковка - l = 10м.п. | AFDI 203-10 |  | Twitoplast (Израиль) | м.п. | 9 |  | На В1 |  |
|  | Теплоизоляционные маты из штапельного стекловолокна с односторонним фольгированием, б=50, (в рулоне) | URSA М15-50Ф ISOVER KIM-Al |  | (Германия) (Финляндия) | м2 | 6 |  | На П1 (всасывание) |  |
|  | Шпильки самоклеящиеся (шипы для крепления теплоизоляции) | Pinsa 042 |  | Фирма «DEC» (Голландия) | шт. | 25 |  | На П1 (всасывание |  |
|  | Лента хомутная (рулон – 30м ) | Multitband - 30 |  | Фирма «DEC» (Голландия) | м.п. | 35 |  |  |  |
|  | Замок на ленту хомутную (упаковка – 50шт. ) | Multiclamps |  | Фирма «DEC» (Голландия) | уп. | 1 |  |  |  |
|  | Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная (скотч алюминиевый), b-50мм (рул..-50м) | Alu-R 50x50 |  | Фирма «DEC» (Швеция) | рул. | 7 |  |  |  |
|  | Резиновая полоса самоклеящаяся пористая 6х12 (в рулоне по 10м) – прокладка герметизирующая для фланцев | Резина 6х12 |  | ЗАО «ВЕЗА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | рул. | 5 |  | На П1 |  |
|  | Скоба стяжная (для фланцев из шины 20х35) | С-20-Ц |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | шт. | 50 |  | На П1 |  |
|  | Болт крепёжный с полной резьбой с гальван.покрыт | Болт М8х30 или Болт М8х25(оцинк.) |  |  | кг | 2,5 |  | На П1 |  |
|  | Гайка М8,оц. | Гайка М8,оц. |  |  | кг | 1,2 |  | На П1 |  |
|  | Перфолента крепёжная стальная оцинкованная (б=0,75…1,0 ), шириной – 17 или 19мм; в рулонах – 25м. | СТД 32006 |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | рул. | 1,2 |  |  |  |
|  | Шпилька стальная (оцинк.) М8х2м, с полн.резьбой. | Шпилька М8х2м |  | ЗАО «ЕвроПромТрейд» | шт. | 8 |  | На П1 |  |
|  | Анкер забивной стальной М8 (распорная резьбовая втулка для подвески к бетонным перекрытиям) | Анкер забивной М8 |  | ЗАО «ЕвроПромТрейд» | шт. | 10 |  | На П1 |  |
|  | Шинорейка 20х35 (малая) |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | м.п. | 8 |  | На П1 |  |
|  | Уголок (на фланцы) 95х95х2 (малый) оц., Россия |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | м.п. | 20 |  | На П1 |  |
|  | Траверса 20х35 (оцинкованная) |  |  | ОАО «ВОЗДУХО-ТЕХНИКА»; ЗАО «ЕвроПромТрейд» | м.п. | 5 |  | На П1 |  |
|  | Саморезы (со сверлом ) d4,2х19 | Саморезы (со св.) d4,2х19 |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 1 |  |  |  |
|  | Герметик комбинированный (силикон + акрил), в тубах | Типа Alex+ |  | Герман. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Пена монтажная (строительная ) в баллончиках, Т раб. до – 5 0С. | Macroflex |  | Герман. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Дюбель-гвоздь силуминовый d6х50 |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Саморезы (черные ) d4,2х50 (d4,2х60) | Саморезы (чёрн.) d4,2х50 (или 40) |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 1,3 |  |  |  |
|  | Саморезы (черные ) d3,5х35 | Саморезы (чёрн.) d3,5х35 (или 40) |  | ОМАХ (Тайвань) | кг | 0,5 |  |  |  |
|  | Саморезы кадмированные (гальван.покрытие золотистого цвета) d5…7,5 мм; длиной 150…180 мм | Саморезы (кадм.) l=150…180 |  |  | шт. | 8 |  | Для крепления решёток и анемостатов (цвет-ясень) |  |
|  | Саморезы кадмированные (гальван.покрытие золотистого цвета) d3…4,2 мм; длиной 30…40 мм | Саморезы (кадм.) l=30…40 |  |  | шт. | 60 |  | Для крепления решёток и анемостатов (цвет-ясень) |  |
|  | Колпачок пластиковый декоративный для закрытия потайной головки самореза; цвет – светлое дерево. | Колпачок декоративный на саморез |  |  | шт. | 60 |  | Для крепления решёток и анемостатов (цвет-ясень) |  |