## Приложение Д

Таблица Д.1 Приведенное сопротивление теплопередаче окон, балконных дверей и фонарей

| № | Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче RО, (м2С)/Вт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Одинарное остекление в деревянных переплетах | 0,18 |
| 2 | Одинарное остекление в металлических переплетах: - окон и фонарей с вертикальным остеклением - зенитных фонарей | 0,15 0,14 |
| 3 | Двойное остекление в деревянных или пластмассовых спаренных переплетах | 0,39 |
| 4 | Двойное остекление в деревянных или пластмассовых раздельных переплетах | 0,42 |
| 5 | Двойное остекление в металлических раздельных переплетах: - окон и фонарей с вертикальным остеклением - витрин | 0,34 0,31 |
| 6 | Тройное остекление в деревянных или раздельно-спаренных переплетах | 0,55 |
| 7 | Тройное остекление в металлических раздельных переплетах | 0,46 |
| 8 | Блоки стеклянные пустотные с шириной швов между ними 6 мм: - размерами 194х194х98 мм - размерами 244х244х98 мм | 0,31 0,33 |
| 9 | Профильное стекло: - швеллерного сечения - коробчатого сечения | 0,16 0,21 |
| 10 | Заполнение из органического стекла зенитных фонарей: - одинарное - двойное - тройное | 0,19 0,36 0,52 |
| 11 | Двухслойные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах - из обычного стекла - с твердым селективным покрытием внутреннего стекла - то же с заполнением межстекольного пространства аргоном - с мягким селективным покрытием внутреннего стекла - то же с заполнением межстекольного пространства аргоном - с тепловым зеркалом - то же с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,36 0,43 0,56 0,52 0,62 0,7 0,83 |

Продолжение таблицы Д.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Двухслойные стеклопакеты в металлических переплетах - окон и фонарей с вертикальным остеклением - зенитных фонарей: - из обычного стекла - с твердым селективным покрытием внутреннего стекла - то же с заполнением межстекольного пространства аргоном - с мягким селективным покрытием внутреннего стекла - то же с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,36 0,3 0,36 0,45 0,42 0,51 |
| 13 | Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление: - в раздельных деревянных или пластмассовых переплетах окон - в металлических переплетах зенитных фонарей | 0,53 0,46 |
| 14 | Трехслойные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах: - из обычного стекла - с мягким селективным покрытием среднего стекла - то же с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,52 0,72 0,86 |
| 15 | То же, с заполнением аргоном, углекислым газом | 0,69 |
| 16 | Однокамерный стеклопакет и одинарное остекление в раздельных деревянных переплетах | 0,53 |
| 17 | Двухкамерный стеклопакет | 0,5 |
| 18 | То же, с теплоотражающим покрытием | 0,76 |
| 19 | То же, с теплоотражающим покрытием и заполнением аргоном, углекислым газом | Более 1 |
| 20 | Однокамерный вакуумированный стеклопакет по формуле 2,5-0,2-2,5 | 0,44 |
| 21 | Двукамерный вакуумированный стеклопакет по формуле 2,5-0,1-2,5-0,1-2,5 | 0,57 |
| Заполнения световых проемов поликарбонатными покрытиями КАРБ,О,ЛАЙФ |  |  |
| 22 | Толщина 4,4 мм | 0,25 |
|  | Толщина 6 мм | 0,27 |
|  | Толщина 8 мм | 0,29 |
|  | Толщина 10 мм | 0.31 |
|  | Толщина 16 мм | 0,36 |
|  | Толщина 16 мм Т | 0,43 |
|  | Толщина 25 мм | 0,59 |

П р и м е ч а н и я:

- К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с коэффициентом излучения меньше или равным 0,15, к твердым покрытиям - больше или равным 0,25;

- Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов в деревянных переплетах даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75 - 0,85.

При отношение площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных переплетах, равном 0,6 - 0,74, указанные в таблице RO следует увеличивать на 10%, а при отношении площадей, равном 0,86 и более, соответственно уменьшать на 5 %.