Обложка

36

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации
	


«Зеленое строительство» 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Здания жилые и общественные 

СТО НОСТРОЙ  ………… - 2011
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
Москва 2011
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

«Зеленое строительство» 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Здания жилые и общественные 

СТО НОСТРОЙ  ………… - 2011
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 

Открытое акционерное общество  «Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011
Предисловие
	1. РАЗРАБОТАН   
	Некоммерческим Партнерством "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" (НП "АВОК") при участии ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО «НПО ТЕРМЭК».
Авторский коллектив:

Ю. А. Табунщиков (НП «АВОК») – руководитель; А. Л. Наумов (ООО «НПО ТЕРМЭК») – ответсвенный исполнитель; М. М. Бродач (НП «АВОК»); В. В. Гранев (ОАО «ЦНИИПромзданий»); Л. В. Иванихина (ОАО «ЦНИИПромзданий»); Д. Ю. Кубич (ООО «НПО ТЕРМЭК»);

Д. К. Лейкина (ОАО «ЦНИИПромзданий»); Ю. В. Миллер (НП «АВОК»); Е. А. Наумова (ООО «НПО ТЕРМЭК»); Н. В. Шилкин (НП «АВОК»); Е. О. Шилькрот (ОАО «ЦНИИПромзданий»).



	2. ПРЕДСТАВЛЕН НА

     УТВЕРЖДЕНИЕ
	Департаментом технического регулирования Национального объединения строителей



	3. УТВЕРЖДЕН И 

      ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
	Решением Совета Национального объединения строителей от __________ 2011 г. № ____



	4. ВВЕДЕН
	впервые


© Национальное объединение строителей
Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных национальным объединением 
строителей
Содержание
Введение
5
1 Область применения
7
2 Нормативные ссылки
8
3 Термины и определения
9
184 Общие положения


195 Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания в проектах жилых и общественных зданий


6 Порядок проведения рейтинговой оценки и выдачи рейтинговых сертификатов
35


Введение

Настоящий стандарт устанавливает национальную рейтинговую систему оценки устойчивости среды обитания людей, отвечающей целям настоящего поколения в удовлетворении своих потребностей без снижения уровня такой возможности для последующих поколений.

Требования рейтинговой системы направлены на сокращение потребления энергетических ресурсов, использования нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, рационального водопользования, снижения вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации здания, включая придомовую территорию, при обеспечении комфортной среды обитания человека и адекватной экономической рентабельности архитектурных, конструктивных и инженерных решений.


Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания подлежит применению при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий.


Настоящий стандарт содержит систему базовых показателей по оценке устойчивости среды обитания. При необходимости система базовых показателей может быть дополнена показателями, отражающими региональные или местные климатические, энергетические, экономические, социальные и иные особенности.


 Настоящий стандарт ориентирован на:

· оценку качества зданий как среды обитания человека;

· коммерческую, потребительскую оценку проектов со стороны девелоперов. инвесторов, риэлторов;

· региональное и муниципальное регулирование энергоемкости и охраны окружающей среды населенных мест;

· повышение имиджа проектных организаций и в целом строительного комплекса.


Положения стандарта стимулируют применение в строительстве архитектурных решений в гармонии с природой, инновационных технологий энергосбережения и охраны окружающей среды.


При разработке стандарта использованы требования отечественных строительных норм и правил, стандартов организаций, других строительных нормативных и методических документов, а также основные положения зарубежных рейтинговых систем оценки, в том числе LEED (рейтинговая система США), BREEAM (рейтинговая система Великобритании), DGNB (рейтинговая система Германии), HQE (рейтинговая система Франции).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
	


«Зеленое строительство». Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Здания жилые и общественные.

Green building. Rating estimation of Sustainability in building construction. Buildings and civil construction.
	


Дата введения 2011-__ - ___

1 Область применения

1.1. 
Стандарт подлежит применению при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий.

1.2. Стандарт распространяется на все категории жилых зданий.

1.3. Стандарт распространяется на следующие категории общественных зданий:

· административные;

· офисные, бизнес-центры;

· гостиницы и общежития;

· учебные;

· спортивно-зрелищные; спортивные;

· торговые, торгово-развлекательные;

· больницы, госпитали, поликлиники.

1.4. Стандарт устанавливает требования к проектам жилых и общественных зданий, выполненным в соответствии с действующими в Российской Федерации строительным нормам и правилам и прошедшим в установленном порядке государственную или негосударственную экспертизу.

1.5. Стандарт устанавливает требования к зданиям, построенным и сданным в эксплуатацию по проектам, прошедшим оценку по настоящему стандарту.
2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

СНиП 2.07-01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

СП 23-103-2003 «Проектирование жилых и общественных зданий»

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

СНиП 31-01-2001 «Здания жилые многоквартирные»

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»

СНиП 21-02-99 «Стоянка автомобилей»

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Приказ Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.10 г. «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»

Приказ Минпромторга РФ № 357 от 29.04.10 г. «Об утверждении Правил определения производителямии импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности»

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей

СТО АВОК 2.1-2008 Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена

СТО АВОК 1.05-2006 Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения

СТО АВОК 8.2-2008 «Комплекс систем интеллектуализации малоэтажных и коттеджных зданий»

Р АВОК 8–2007 Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1. Автомобильная стоянка: размещаемое в пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке помещение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не оборудованное для их ремонта или технического обслуживания. (СНиП 31-02-2001).

3.2. Автостоянка открытого типа: автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже). (СНиП 21-02-99). 

3.3. Архитектурно-ландшафтный ансамбль: завершенный композиционно и функционально архитектурно-ландшафтный объект. (ГОСТ 28329-89). 

3.4. Архитектурно-ландшафтный объект: территория, организованная по принципу ландшафтной архитектуры в соответствии с функциональным назначением. (ГОСТ 28329-89).

3.5. Вентиляция: обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/г - при круглосуточной работе и 300 ч/г - при односменной работе в дневное время. (СНиП 41-01-2003). 

3.6. Ветроэнергетика: отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую энергию. (ГОСТ Р 51237- 98) 

3.7. Водопровод: Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные, насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей. ГОСТ 25151-82.
3.8. Вторичные энергоресурсы: отходы производства и потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или электрической энергии. (ГОСТ 30772-2001). 

3.9. Гидроэнергетика: раздел энергетики, связанный с использованием энергии водных ресурсов для получения электрической энергии. (ГОСТ Р 51238-98). 

3.10. Допустимые параметры микроклимата: сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья. (ГОСТ 30494-96).

3.11. Доступные для МГН здания и сооружения: здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям СНиП 35-01 по обеспечению доступности и безопасности МГН.

3.12. Естественное освещение: освещение по​мещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. (СНиП 23.05.95).

3.13. «Зеленое строительство»: строительство зданий как среды обитания человека, отвечающих требованиям комфортности, энергоэффективности, экологичности и защиты окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого развития.

3.14. Зеленые насаждения: совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории. (ГОСТ 28329-89). 

3.15. Инженерное оборудование зданий: комплекс  технических устройств, обеспечивающих благоприятные  условия быта и трудовой деятельности населения. Включает  водоснабжение (холодное и горячее), канализацию, вентиляцию, отопление и кондиционирование, искусственное освещение, электрооборудование, газоснабжение, внутренний транспорт (пассажирские и грузовые лифты), средства мусороудаления и пылеуборки, пожаротушения, телефонизацию, радиофикацию и другие виды внутреннего благоустройства. 

3.16. Инсоляция: облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. (МГСН 2.05-99).

3.17. Класс энергетической эффективности здания: обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного потребления тепловой энергии на отопление здания за отопительный период. (СНиП 23-02-2003).

3.18.Класс энергоэффективности оборудования: уровень экономичности энергопотребления изделия бытового и коммунального назначения, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации (ГОСТ 51388-99).

3.19. Комфортность ландшафта: мера медико-биологической и социально-психологической благоприятности условий жизни людей в данном ландшафте. (ГОСТ 17.8.01-86).

3.20. Кондиционирование воздуха: автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения главным образом оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей. (СНиП 41-01-2003).

3.21. Коэффициент естественной освещенности (КЕО): отношение естественной освещен​ности. создаваемой в некоторой точке задан​ной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизон​тальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах(СНиП 23.05.95).

3.22. Ландшафт: территориальная система, состоящая из взаимодействующих природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов более низкого таксономического ранга. (ГОСТ 17.8.01-86). 

3.23. Ливнеотвод: трубопровод для отвода дождевых  вод  от ливнеспуска в приемник сточных вод. (ГОСТ  2515082). 

3.24. Ливнеспуск: сооружение на канализационной  сети  для сброса избытков дождевых вод в  приемник сточных вод. (ГОСТ  2515082).

3.25. Локальная система автоматизации: это система, обеспечивающая работу инженерных систем в автоматическом режиме как автономно, так и в составе комплексной автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания.

3.26. Маломобильные группы населения (МГН): люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.(СНиП 35-01-2001). 

3.27. Микроклимат помещения: состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха. (ГОСТ 30494-96).

3.28. Обеспеченность нормативных показателей: степень соответствия расчетных проектных показателей минимальным показателям действующих нормативов.

3.29. Обслуживаемая зона: пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе чем 1 мот потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов. (ГОСТ 30494-96).

3.30. Общая площадь общественного здания: определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные).

3.31. Общая площадь жилого здания: определяется как сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. (СНиП 2.08.02-89). 

3.32. Оптимальные параметры микроклимата: Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении (ГОСТ 30494-96). 

3.33. Отопление: поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры со средней необеспеченностью 50 ч/г. (СНиП 41-01-2003).

3.34. Отходы потребления: остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.  (ГОСТ 30772-2001). 

3.35. Очищенные сточные воды: Сточные воды, обработанные с целью разрушения или удаления загрязняющих веществ. (ГОСТ 25151-82).
3.36. Первичная сортировка отходов: механизированная обработка неоднородных отходов, имеющая целью их разделение на однородные составляющие.(ГОСТ 30772-2001). 

3.37. Первичная энергия: энергия, заключенная в ТЭР. (ГОСТ 51387-99). 

3.38. Питьевая вода: Вода, по своему качеству отвечающая требованиям, установленным для хозяйственных питьевых целей.( ГОСТ 25151-82). 

3.39. Повторно используемые сточные воды: сточные воды, используемые в производственном водоснабжении после соответствующей очистки. (ГОСТ 25151-82).

3.40. Показатель тепловой эффективности: отношение энергетических затрат на обогрев или охлаждение здания наиболее эффективного в тепловом отношении решения  к энергетическим затратам на обогрев или охлаждение принятого проектного решения.

3.41. Полезная площадь общественного здания:  определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов (СНиП 2.08.02-89).

3.42. Прибор учета: техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики восрпоизводящее и/или хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течении определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета (АВОК Стандарт-1-2004).

3.43. Придомовая территория: земельный участок, предназначенный для обслуживания объекта кондоминиума. Кондоминиум - это единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (помещения), находятся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (домовладельцев) - частной, государственной, муниципальной и иной формах собственности, а остальные части (общее имущество) находятся в их общей долевой собственности. 

3.44. Радон (Rn-222), Торон (Rn-220): газообразные радионуклиды уранового и ториевого рядов, продукты распада Ra-226 и Ra-224 соответственно; (МГСН 2.02.-97). 

3.45. Расчетная точка: точка на пересечении горизонтальных лучей солнца, определяющих начало и окончание инсоляции без учета окружающей застройки. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01).

3.46. Рейтинговая система оценки: совокупность количественных и качественных показателей для оценки зданий как среды обитания человека, характеризующих уровень комфортности, энергоэффективности, экологичности и защиты окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого развития.

3.47. Системы инженерного обеспечения здания: системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и электроснабжения, где в систему электроснабжения входит освещение общедомовых помещений, лифты и инженерное оборудование. 

3.48. Сертификация энергопотребляющей продукции: подтверждение соответствия продукции нормативным, техническим, технологическим, методическим и иным документам в части потребления энергоресурсов топливо- и энергопотребляющим оборудованием. (ГОСТ 51387-99).

3.49. Социально-бытовая инфраструктура: отрасли и подотрасли, обеспечивающие жизнедеятельность людей. Включает в себя организации здравоохранения, образования, торговлю, пассажирский транспорт и связь для населения, городские коммуникации, предприятия бытового и коммунального хозяйства, общественное питание и др. 

3.50. Солнечная энергетика: область энергетики, связанная с преобразованием солнечной энергии в электрическую и тепловую энергию (ГОСТ Р 51594-2000).

3.51. Средство общественного пассажирского транспорта: средство общественного пассажирского транспорта, которое сконструировано и оборудовано для перевозки им более 12 пассажиров. (ГОСТ 51090-97).

3.52. Средство общественного пассажирского транспорта, доступное для пассажиров-инвалидов:  средство общественного пассажирского транспорта, отвечающее установленным требованиям доступности и безопасности для пассажиров-инвалидов. (ГОСТ 51090-97). 

3.53. Сточные воды: воды, отводимые  после  использования  в  бытовой  и производственной деятельности человека (ГОСТ 17.1.1.01-77).

3.54. Тепловой насос: Устройство для производства тепла с использованием обратного термодинамического цикла (ГОСТ 26691-85). 

3.55. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии, доступна для использования  в хозяйственной деятельности. (гост 51387-99). 

3.56. Топливно-энергетический баланс - система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ТЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, предприятие, регион, цех, процесс,) за выбранный интервал времени. (ГОСТ 51387-99). 

3.57. Удельное потребление тепловой энергии на отопление здания за отопительный период: количество полезной тепловой энергии за отопительный период, израсходованное на компенсацию теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенное к единице площади пола квартир здания (или отапливаемой площади одноквартирных домов), и градусо-суткам отопительного периода. (ГОСТ 31168-2003). 

3.58. Устойчивое развитие: развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей (в формулировке ООН).

3.59. Устойчивость среды обитания: совокупность качеств здания и прилегающей территории, характеризующие комфортность жизнедеятельности человека в гармонии с окружающей средой.

3.60. Утилизация - Виды работ по обеспечению ресурсосбережения (с учетом требований экологии и безопасности), при которых осуществляются с заданной интенсивностью переработка и/или вторичное использование отслуживших установленный срок и/или отбракованных изделий, материалов, упаковки и т.п., а также технологических отходов и вторичных материалов. Утилизации подвергают также изделия, пришедшие в негодность в результате нарушений по различным причинам условий их функционирования (ГОСТ 30166-95). 

3.61. Утилизация отходов: Деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий. (ГОСТ 30772-2001). 

3.62. Уход за ландшафтом: система регулярных мероприятий, направленных на поддержание свойств ландшафта в таком состоянии, при котором успешно выполняются возложенные на него социально-экономические функции. (ГОСТ 17.8.01-86).

3.63. Хладагент: теплопередающая среда (вещество) в холодильной установке, которая поглощает тепло, испаряясь испаряясь при низкой температуре и при низком давлении, и отдает тепло, конденсируясь при более высоких температурах и давлении ( ГОСТ 51521-99). Все хладагенты, не содержащие атомов хлора (фторуглероды FС, гидрофторуглероды НFС, углеводороды НС и др.), считаются полностью озонобезопасными. Таковыми являются хладагенты R134, R134а, R152а, R143а, R125, R32, R23, R218, R116, RС318, R290, R600, R600а, R717 и др.

3.64. Централизованная система диспетчеризации: комплекс централизованного управления всеми инженерными системами здания в режиме реального времени.

3.65. Экологический транспорт: средства передвижения, которые минимизируют влияние человека на окружающую среду.

3.66. Энергосбережение: Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. (ГОСТ 51387-99).

4 Общие положения

4.1. Стандарт устанавливает классы устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий. Классы устойчивости принимаются в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1

Классы устойчивости среды обитания для жилых и общественных зданий

	Класс устойчивости среды обитания для жилых и общественных зданий
	Характеристика класса

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 А
	наивысший

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 В
	высокий I категории

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 С
	высокий II категории

	
[image: image4] D
	средний I категории

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Е
	средний II категории

	
[image: image6] F
	низкий I категории

	
[image: image7] G
	низкий II категории


· Наивысший класс (А). Соответствует зданиям с «нулевым» энергопотреблением и высоким уровнем комфортности среды обитания.

· Высокие классы (В и С). Соответствуют зданиям с так называемым «пассивным» энергопотреблением с элементами «зеленой» архитектуры. На эти классы ориентированы требования энергоэффективности, вводимые с 2016 и 2020 гг. в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ.

· Средние классы (D и Е). Отражают уровень требований энергоэффективности, установленный в стране с 2000 г. и его повышение с 2011 г.

· Низкие классы (F и G). К низким классам относится большинство зданий постройки до 2000 г.

5 Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания в проектах жилых и общественных зданий

5.1. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий проводится в баллах по показателям, сгруппированным в десяти разделах:

1. Планировочная организация земельного участка.

2. Архитектура и планировочные решения.

3. Региональное водопользование.

4. Энергоэффективность.

5. Материалы, ресурсы, оборудование.

6. Качество и комфорт среды обитания.

7. Отходы и опасные материалы.

8. Нетрадиционные и альтернативные энергоисточники.

9. Экономическая эффективность.

10. Дополнительные требования и мероприятия.

Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий

	№№ п/п
	Показатели
	Метод определения
	Оценка весомости, балл

	1
	Планировочная организация земельного участка

Максимально возможное количество баллов: 69

	1.1
	Наличие планировочной взаимосвязи архитектурных и ландшафтных решений
	Экспертная оценка

отлично

хорошо
	5

3

	1.2
	Доступность общественного

транспорта
	Наличие остановок

общественного транспорта:

- не более 400 м от здания

- от 400 до 1000 м от здания
	5

3

	1.3
	Наличие обслуживающей инфраструктуры (торговые сети, банки, предприятия социально-бытового обслуживания)
	Наличие объектов инфраструктуры (не менее 5)

- не далее 400 м от здания

- от 400 до 1000 м от здания
	3

1

	1.4
	Доля озеленения участка
	более 15 %

10 - 15 % 

5 - 10 %
	7

5

3

	1.5
	Гармонизация по совместимости проектируемых и существующих зеленых насаждений
	Благоприятная совместимость

Нейтральная
	5

3

	1.6
	Степень эффективности ландшафтного орошения (полив территории)
	- автоматизированная система орошения с аккумуляторами ливнестоков

- поливочные краны с аккумуляторами ливнестоков

- поливочные краны
	5

3

1

	1.7
	Степень инсоляции прилегающей

территории
	% обеспеченности по

действующим нормам: 

>120%

110%- 120% 

105 %- 110%
	7

5

3

	1.8


	Степень защиты  территории застройки от шума


	Уровень шума не более ДбА
	

	
	
	день

50

55

60
	ночь

40

45

50
	7

5

3

	1.9
	Степень защиты территории застройки от радона
	- участок строительства с низким выделением радона из грунтов;

- применение ограждающих конструкций, эффективно препятствующих проникновению радона из грунтов;

- удаление радона из внутреннего воздуха помещений;
	10

7

5

	1.10
	Решения по минимизации  влияния строительных работ на окружающую среду
	- мероприятия по обеспечению защиты и восстановления естественной среды;

- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды;
	5

5

	1.11
	Экологический транспорт
	- наличие велосипедного паркинга и дорожек на прилегающей территории
	5

	2
	Архитектура и объемно-планировочные решения

Максимально возможное количество баллов - 55

	2.1
	Соответствие архитектурного облика здания окружающей застройке
	Экспертная оценка:

отлично

хорошо
	7

5

	2.2
	Степень обеспеченности естественным освещением помещений здания
	Обеспеченность нормативного

коэффициента естественной

освещенности

>120 %

110% -120%

105 %- 110%
	10

7

5

	2.3
	Доля зеленых рекреационных зон в общей площади здания
	Относительная площадь

>3 %

2 % - 3 %

1 % - 2 %
	10

7

5

	2.4


	Обеспеченность полезной площадью жителей (сотрудников)


	Удельная площадь, м /чел.
	

	
	
	жилые здания >40

 30-40 

25-30
	офисы

>12

 10-12 

8-10
	5

3

2

	2.5
	Комфортность объемно-планировочных решений
	- высота 80 % помещений не менее 4,2 м при соотношении ширины и глубины не менее  1,5 : 1

- высота 80 % помещений не менее 3,8 м при соотношении ширины и глубины не менее     2 : 1

- высота 80 % помещений не менее 3,2 м

- высота 80% помещений не менее 3,0 м
	5

3

2

1

	2.6
	Степень обеспеченности социально-бытовой инфраструктурой здания 
	- наличие не менее 15 объектов инфраструктуры (общественное питание, приемные пункты услуг, банкоматы, магазины, ателье и т.п.)

- наличие от 3 до 5 объектов инфраструктуры
	3

1

	2.7
	Обеспеченность здания

автомобильными парковками
	жилые здания

не менее

2 м/мест

на 1 квартиру

не менее

1,5 м/мест

на 1 квартиру

не менее

1 м/мест

на 1 квартиру
	офисы

не менее

1 м/мест на

3 сотрудников

не менее

1 м/мест на

5 сотрудников

не менее

1 м/мест на

7 сотрудников
	3

2

1

	2.8
	Степень доступности для

маломобильных групп населения
	- доступность по принципу «универсальный дизайн»

- доступность отдельных зон (пандусы, лестничные лифты)
	7

3

	2.9
	Оптимальность выбора формы и ориентации здания в соответствии с климатическими показателями места строительства
	Показатель тепловой эффективности здания
>0,7

0,4-0,6

0,1-0,3
	7

5

3

	3
	Рациональное водопользование

Максимально возможное количество баллов - 34

	3.1
	Водоснабжение здания
	Разделение водопровода на технологический и питьевой
	7

	3.2
	Утилизация стоков
	-повторное использование "серых" питьевых стоков для для слива в унитазах и писсуарах

- сбор ливневых вод, их

очистка и использование в

системе технологического

водопровода, в том числе для полива

прилегающей территории

-сбор ливневых вод 

для полива прилегающей территории
	7

5

3

	3.3
	Применение водосберегающей арматуры, оконечных устройств и приборов учета расхода воды
	- система контроля и регулирования давления воды у конечных потребителей

- система учета расхода воды у конечных потребителей

- водосберегающая смывные бачки, душевые сетки, писсуары, смесители
	5

5

5

	4
	Энергоэффективность

Максимально возможное количество баллов: 120

	4.1
	Удельный годовой расход тепловой

энергии на систему отопления и вентиляции


	Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии от нормативного, %

Ниже -61

От  -40 до -60

От - 20 до -39

От 0 до -19
	20

15

10

5

	4.2
	Удельный годовой расход энергии на систему кондиционирования
	Величина отклонения расчетного значения удельного расхода энергии от нормативного, %

Ниже -61

От -40 до -60

От - 20 до -39

От 0 до -19
	20

15

10

5

	4.3
	Удельный годовой расход тепловой

энергии на систему горячего водоснабжения
	Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии от нормативного, %

Ниже -61

От  -40 до -60

От - 20 до -39

От 0 до -19
	20

15

10

5

	4.4
	Удельный годовой расход

электроэнергии на освещение и  электроснабжение инженерных систем
	Величина отклонения расчетного значения удельного расхода электроэнергии от нормативного, %

Ниже -61

От -40 до -60

От - 20 до -39

От 0 до -19
	20

15

10

5

	4.5
	Удельный суммарный расход первичной энергии на системы инженерного обеспечения здания
	Величина отклонения расчетного значения удельного расхода первичной энергии от нормативного, %

Ниже -61

От -40 до -60

От - 20 до -39

От 0 до -19
	40

30

20

10

	5
	Материалы, ресурсы, оборудование

Максимально возможное количество баллов- 45

	5.1
	Экологичность  строительных конструкций и материалов
	Материалы и конструкции имеют экологические сертификаты признанные в РФ
	10

	5.2
	Энергоэффективность и экология бытового оборудования и оргтехники
	- наличие экологических сертификатов, класс энергоэффективности А 

-наличие экологических сертификатов, класс энергоэффективности В – С
	10

5

	5.3
	Энергоэффективность инженерного оборудования


	- класс энергоэфективности кондиционеров, котлов, малых

насосов А, вентустановки,

холодильные машины, большие насосы имеют сертификаты «Евровент»,  «Европамп»

- класс энергоэффективности кондиционеров, котлов, малых насосов В-С, вентустановки, холодильные машины, большие насосы имеют сертификаты «Евровент», «Европамп»
	10

5

	5.4
	Строительные материалы 
	- использование в здании восстановленных или утилизированных материалов;

- использование строительных материалов, произведенных региональными производителями;
	5

5

	5.5
	Использование хладагентов
	Использование озонобезопасных хладагентов
	5

	6
	Качество и комфорт среды обитания

Максимально возможное количество баллов - 75

	6.1
	Воздушно-тепловой комфорт


	- оптимальные нормативные параметры микроклимата и воздухообмена с возможностью индивидуального регулирования

- оптимальные нормативные параметры микроклимата без возможности индивидуального регулирования
	20

10



	6.2
	Световой комфорт
	Степень обеспеченности нормативами естественной освещенности в расчетных точках помещений

>120%

110%-120%

105 % - 110%
	15

10

5

	6.3
	Акустический комфорт
	Снижение шума ниже

допустимого уровня в

помещениях

>7 ДбА

5-7 ДбА

3 - 5 ДбА
	15

10

5

	6.4
	Качество контроля и управления системами инженерного обеспечения здания
	- централизованная система диспетчеризации (BMS)

с возможностью индивидуального (зонального) регулирования

- локальные системы автоматизации систем инженерного обеспечения
	15

5

	6.5
	Контроль за табачным дымом
	Запрет на курение во всех общественных зонах

Наличие выделенных зон для курения
	10

5

	7
	Отходы и опасные материалы

Максимально возможное количество баллов - 25

	7.1
	Организация сбора и утилизации отходов
	- герметичные мусоропроводы и отсеки с автономной механической вентиляцией

- организация первичной сортировки отходов

- система утилизации использованных ртутных отходов
	5

5

5

	7.2
	Антибактериальная обработка мест общего пользования
	Автоматизированные системы антибактериальной обработки (УФ-установки, озонирование)
	5

	7.3
	Защита от грызунов и насекомых (дератизация)
	Автоматизированная система защиты от грызунов и насекомых (мусоропроводы, кладовые, подземные автостоянки)


	5

	8
	Нетрадиционные и альтернативные энергоисточники

Максимально возможное количество баллов - 60

	8.1
	Использование вторичных энергоресурсов
	Доля энергии, выработанной при использовании вторичных энергоресурсов,  в годовом

энергобалансе

>20 %

15 % -20 %

10%-15%

5 % - 10 %
	30

20

10

5

	8.2
	Использование нетрадиционных и альтернативных энергоисточников (ветро, гелиоэнергетика, геотермика, тепловые насосы и др.)
	Доля альтернативной

энергетики в годовом

энергобалансе

>20 %

15 %-20%

10%- 15 %

5 %- 10%
	30

20

10

5

	9
	Экономическая эффективность

Максимально возможное количество баллов - 80

	9.1
	Относительная сметная стоимость здания к базовой (к объекту-аналогу)
	(1

1,0-1.1

1.1-1.2

1,2-1,3
	20

15

10

5

	9.2
	Относительная годовая стоимость ресурсов для эксплуатации здания (тепло, электроэнергия, вода) к базовой (к объекту-аналогу)
	(0,6

0,6-0,75

0,75-0,85

0,85-0,95
	30

20

10

5

	9.3
	Относительная инвестиционно-эксплуатационная стоимость инновационных технологий (LCC) к базовой (к объекту-аналогу)
	(8

0,8-0,85

0,85-0,90

0,90-0,95
	30

20

10

5

	10
	Дополнительные требования и мероприятия

Максимально возможное количество баллов - 60

	10.1
	Опыт проектирования заявителем зданий высокой энергетической и экологической эффективности
	Наличие сертифицированных

проектов

более 3

2

1
	15

10

5

	10.2
	Аккредитация специалистов в рейтинговой системе
	- наличие в штате экспертов-оценщиков

- наличие в штате аккредитованных специалистов

- наличие аккредитованного консультанта-специалиста
	10

5

3

	10.3
	Инновационные технологии высокой энергетической и экологической эффективности
	Выполнение в рамках проекта НИР и ОКР. Эффективность оценивается экспертно:

- очень высокая

- высокая

- средняя
	30

20

10


5.2. Методы определения степени соответствия критериям делятся на три категории:

· экспертная оценка;

· оценка прямого соответствия;

· оценка степени улучшения минимальных нормативных требований.

5.3. Экспертная оценка устанавливается экспертом рейтинговой системы на основе представленной проектной документации (пп. 1.1, 2.1, 10.3 табл. 5.1).

5.4. Оценка прямого соответствия устанавливается по наличию соответствующих показателей проекта (пп. 1.2, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и др. табл. 5.1).

5.5. Оценка степени улучшения минимальных нормативных требований подтверждается соответствующими расчетами, включенными в состав проектной документации (пп. 1.6, 2.8, 4.1, 4.2 и др. табл. 5.1). Перечень основных нормативно-методических материалов для рейтинговой оценки устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Перечень основных нормативно-методических материалов для рейтинговой оценки устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий

	№№

п/п
	Наименование
	Пункты рейтинговой системы оценки (табл. 5.1)

	1
	СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
	1.2, 2.4, 2.6, 2.8

	2
	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»
	1.2, 2.4, 2.6, 2.8

	3
	СНиП 2.07-01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»
	1.2, 2.6

	4
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»
	1.6, 2.2

	5
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
	2.2, 6.2

	6
	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
	1.7, 6.3

	7
	СП 23-103-2003 «Проектирование жилых и общественных зданий»
	1.2, 1.6, 2.4

	8
	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»
	2.4, 7.1, 7.2, 7.3

	9
	СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
	4.1, 4.2, 4.3

	10
	СНиП 31-01-2001 «Здания жилые многоквартирные»
	2.4, 7.1, 7.2, 7.3

	11
	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
	2.8

	12
	СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»
	2.4, 7.1, 7.2, 7.3

	13
	СНиП 21-02-99 «Стоянка автомобилей»
	2.7. 2.10

	14
	СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»
	4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2

	15
	СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
	3.1, 3.2, 3.3

	16
	ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
	6.1

	17
	Приказ Минрегионразвития РФ № 262 от 28.05.10 г. «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»
	4.1, 4.2, 4.3

	18
	Приказ Минпромторга РФ № 357 от 29.04.10 г. «Об утверждении Правил определения производителямии импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности»
	5.2. 5.3


5.6. Окончательная рейтинговая оценка устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий проводится органом сертификации на основании заключений экспертов.

5.7. Общая рейтинговая оценка устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий определяется суммой набранных баллов по всем десяти разделам. В зависимости от суммы баллов, набранных в результате окончательной оценки, проекту (зданию) присваивается класс устойчивости среды обитания по 7-балльной шкале (A-G) в соответствии с таблицей 5.3.

Таблица 5.3

Классификатор устойчивости среды обитания при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий

	Класс устойчивости среды обитания для жилых и общественных зданий
	Сумма баллов

	А – наивысший;
	>530

	В – высокий I категории
	440-529

	С – высокий II категории
	350-439

	D – средний I категории
	260-349

	Е – средний II категории
	170-259

	F – низкий I категории
	80-169

	G – низкий II категории
	<80


6  Порядок проведения рейтинговой оценки и выдачи рейтинговых сертификатов

6.1. Оценка проектов и зданий по рейтинговой системе (сертификация) проводится органом сертификации, уполномоченным Национальным объединением строителей НОСТРОЙ.

6.2. Основанием для проведения сертификации является заявка соискателя в адресу НОСТРОЙ.

6.3. Эксперты органа сертификации проводят предварительную экспертизу проектной документации, представляемой соискателем,  и готовят рекомендации по совершенствованию проекта.

6.4. К рассмотрению принимается проектная документация как на начальной стадии (исходно-разрешительная документация, концепция), так и полностью законченная документация.

6.5. При обращении на начальной стадии проектирования эксперты органа сертификации осуществляют  поэтапное сопровождение проекта и оказывают технические консультации по его совершенствованию.

6.6. Окончательная экспертиза проекта проводится после выпуска документации в полном объеме, включая положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы.

6.7. Сертификат выдается соискателю на основании результатов окончательной экспертизы уполномоченным органом сертификации.

6.8. Орган сертификации осуществляет регистрацию сертификатов и хранение материалов экспертизы не менее 5 лет.

6.9. При сертификации построенного здания по сертифицированному в рейтинговой системе проекту уполномоченным органом сертификации проводится экспертиза соответствия построенного здания проектной документации. По результатам экспертизы на введенное в эксплуатацию здание выдается соответствующий сертификат.

Проект – 1 –я редакция

Проект – 1 –я редакция


