- Поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности Q,кВт·ч/м2 (МДж/м2)

| Месяц | Горизонтальная поверхность | Ориентация вертикальной поверхности на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | север | северо-восток/северо-запад | восток/ запад | юго-восток/юго-запад | юг |
| Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  |
| IX (4 дня) | 11 (40) | 3 (11) | 4 (14) | 6 (22) | 8 (29) | 9 (32) |
| X | 37 (133) | 12 (43) | 13 (47) | 21 (76) | 33 (119) | 40 (144) |
| XI | 15 (54) | 6 (22) | 6 (22) | 8 (29) | 15 (54) | 19 (68) |
| XII | 9 (32) | 4 (14) | 4 (14) | 5 (18) | 9 (32) | 11 (40) |
| I | 16 (58) | 6 (22) | 6 (22) | 9 (32) | 17 (61) | 22 (79) |
| II | 36 (129) | 13 (47) | 13 (47) | 21 (76) | 36 (129) | 44 (158) |
| III | 78 (281) | 27 (97) | 28 (101) | 45 (162) | 64 (230) | 73 (263) |
| IV (29 дней) | 110 (396) | 35 (126) | 40 (144) | 57 (205) | 73 (263) | 76 (273) |
| За отопительный период | 312 (1122) | 106 (381) | 114 (410) | 172 (619) | 255 (917) | 294 (1058) |