Таблица 2

Приближенные значения удельных потерь теплоты через точечные и линейные неоднородности.

| Узел | Вариант | Детали | Удельные потери теплоты |
| --- | --- | --- | --- |
| Кронштейны вентфасада | 1 | - Из коррозионностойкой стали площадь сечения <250 мм2 | χ =0,02 Вт/оС |
|  | 2 | - Из коррозионностойкой стали площадь сечения ≥ 250 мм2 - Из стали площадь сечения <250 мм2 | χ =0,04 Вт/оС |
|  | 3 | - Из стали площадь сечения ≥250 мм2 , но <600 мм2 - Из алюминия площадь сечения <250 мм2 | χ =0,06 Вт/оС |
|  |  | - Из стали площадь сечения ≥ 600 мм2 - Из алюминия площадь сечения ≥ 250 мм2, но <600 мм2 | χ =0,09 Вт/оС |
| Дюбели со стальным сердечнком |  | Диаметром < 8 мм | χ =0,006 Вт/оС |
| Откосы | 1 | Вентилируемый и штукатурный фасады утеплитель внахлест на раму | =0,1 Вт/(моС) |
|  | 2 | Вентилируемый и штукатурный фасады утеплитель вровень с основанием | =0,18 Вт/(моС) |
|  | 3 | Вентилируемый и штукатурный фасады утеплитель не закрывает полностью основание | =0,4 Вт/(моС) |
|  |  | Однослойная стена – кладка из штучных материалов, установка оконного блока в четверть | =0,11 Вт/(моС) |
|  |  | Панель установка оконного блока в утеплитель | =0,08 Вт/(моС) |
| Стык многослойной стены с плитой перекрытия или балконом (для стен с облицовкой из кирпичной кладки) | 1 | Перекрытие перфорированное | =0,3 Вт/(моС) |
|  | 2,3 | Перекрытие не перфорированное | =0,8 Вт/(моС) |
| Стыки в трехслойных ж/б панелях | 1,2 | Нет разрыва утеплителя панелей в местах их сопряжения | =0,15 Вт/(моС) |
|  | 3 | Утеплитель разорван в местах их сопряжения панелей | =0,3 Вт/(моС) |
| Гибкие связи в трехслойных ж/б панелях (на каждую единицу арматуры) | 1 | Связи из коррозионностойкой стали | χ =0,015 Вт/оС |
|  | 2 | Связи из стали диаметром < 10 мм | χ =0,025 Вт/оС |
|  | 3 | Связи из стали диаметром ≥ 10 мм | χ =0,04 Вт/оС |

Вывод формулы для расчета толщины утеплителя

Формула для расчета приведенного сопротивления теплопередаче

Rопр=11Roусл+ljΨj+nkχk=1aiUi+ljΨj+nkχk	(1)

Требование

Rопр≥Rотр								(2)

Подстановка (1) в (2)

1aiUi+ljΨj+nkχk≥Rотр					(3)

Преобразование (3)

aiUi≤1Rотр−ljΨj+nkχk					(4)

Поскольку принимаем, что вся стена одинакова, то

aiUi=U=1Roусл=11αв+δλ+1αн				(5)

Подстановка (5) в (4):

11αв+δλ+1αн≤1Rотр−ljΨj+nkχk				(6)

Преобразование (6)

δλ≥11Rотр−ljΨj+nkχk−1αв+1αн			(7)

Преобразование (7)

δут≥λут11Rотр−ljΨj+nkχk−1αв+1αн−δ1λ1+δ2λ2	(8)