Переносной шестиканальный регистратор температуры.

Уважаемые господа!

ОДО «Экструдент» с 1995 года разрабатывает и производит регуляторы температуры для систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

В 2004г. разработан шестиканальный регистратор предназначенный для  регистрации температур в различных теплотехнических системах и выполняет функцию   архиватора   температур в течении заданного промежутка времени.

Технические характеристики

Ток потребления регистратора не более 50 мА.

Регистратор сохраняет работоспособность при отклонениях напряжения питания от 187 до             242 В.

Регистратор обеспечивает измерение температуры в диапазоне от – 40 С до + 120 С с погрешностью 2С.

Продолжительность работы - круглосуточно.

Регистратор обеспечивает 800 циклов записи. Если один цикл установлен – 1 минута, то время регистрации составит 13,3 часа, если 1 час – 30,3 суток и т.д.

Применяемые датчики – погружные, устанавливаются в гильзы термометров или накладные – устанавливаются на поверхность трубопровода.

Ориентировочная цена – 500 долларов США и зависит от количества и типа датчиков.

Тел.     +375-17-232-52-26

факс                  284-69-62

+375-17-239-97-56

моб.     +375-29-629-34-71

e-mail: extrudent@tut.by

С уважением,

Главный  инженер    Иванов Валентин Игоревич.