Спасибо за ответы. Низкое давление в системе потому, что установлен АОГВ-24, а у него максимальное давление 1,5 атм..  Давление в баке равно давления водяного столба, а у меня высота главного стояка до воздухоотводчика примерно 7 метров. Это вычитал в «Леру Мерлен», там возле стенда продажи расширительных баков есть подробная статья на эту тему.

АОГВ

Бак с группой безоп.

Залив воды

Уклоны

есть

6+ 6 метров

50 см

9 метров

воздухоотводчик

Красный стояк не работает. При полном сливе воды и запуске работает примерно 1 день. После этого греется немного только верх. При частичном сливе воды стояк не запускается. Не рабочий стояк самый близкий от главного см. схему. Разводка произведена металлопластиком. Главный стояк, разводка по чердаку и обратка 40 мм., обогревающие стояки по 32 мм. Все уклоны проверяли уровнем.